| 长左栏为征求意见稿条文 |  | 右栏为原规程条文 |
| --- | --- | --- |
| UDC 中国土木工程学会标准 P T/CCES 41－202X 劲扩桩技术规程 Technical specification for expanded-bottom pile stiffened with soil-cement column （修订版 征求意见稿） 修改英文翻译 202X–XX–XX发布 202X–XX–XX实施 中国土木工程学会发布 |  | UDC 中国土木工程学会标准 P T/CCES 41－202X 劲扩桩技术规程 Technical specification for stiffened rigid pile with soil-cement column 202X–XX–XX发布 202X–XX–XX实施 中国土木工程学会发布 |

| 中国土木工程学会标准 劲扩桩技术规程 Technical specification for Expanded-bottom pile stiffened with soil-cement column 修改英文翻译 T/CCES 41－202X 批准单位：中国土木工程学会 施行日期：202X年X月X日 202X北京 |  | 中国土木工程学会标准 劲扩桩技术规程 Technical specification for stiffened rigid pile with soil-cement column T/CCES 41－2023 批准单位：中国土木工程学会 施行日期：202X年X月X日 202X北京 |
| --- | --- | --- |

| 前 言 本规程是根据中国土木工程学会《关于发布〈2025年中国土木工程学会标准立项计划(第二批)〉的通知》(中土学标〔2025〕14号)的要求，由江苏劲桩岩土科技有限公司会同有关单位编制完成。 本规程在修订过程中，编制组深入调研工程建设中出现的新情况、新问题和规程执行过程中遇到的疑难问题，认真总结国内外劲扩桩实践经验和最新科技成果，充分参考了国内外有关标准，并广泛征求有关设计、施工、建设、科研和教学等单位意见。经反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。 本规程主要技术内容是：总则，术语、符号与参考标准，基本规定，设计，施工，质量检验及相关的附录。 本规程修订的主要内容包括：(1)更新了施工工法专利，调整了专利授权许可的条件； (2)增加了中、强等级腐蚀性环境下水泥土桩防腐蚀设计规定与构造要求；(3)调整了单桩受压承载力计算公式，增加水泥土桩扩底总端阻力计算方法；(4)强化了桩工机械应配置施工监控与智能管理系统的规定，并明确了需要监测、记录、储存和传输的施工参数；(5)强化绿色施工，新增了桩基施工对周边环境影响的监测内容；(6)完善了留置水泥土试件无侧限抗压强度检测数据分析与判定方法。 请注意本规程的某些内容可能涉及专利。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本规程由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由江苏劲桩岩土科技有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有修改意见或建议，请寄送至江苏劲桩岩土科技有限公司（地址：江苏省南通市工农南路128号天宝大厦17楼；邮政编码：226019；电子邮箱：18905113336@189.cn）。 本规程主编单位：. 本规程参编单位：. ……. 本规程主要起草人员：; ……. 本规程主要审查人员：; ……. |  | 前 言 本规程是根据中国土木工程学会《关于发布〈2019年中国土木工程学会标准立项计划〉的通知》(土标委〔2019〕11号)的要求，由江苏劲桩岩土科技有限公司会同有关单位编制完成。 在本规程编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了劲扩桩工程实践经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。 本规程主要技术内容是：总则，术语、符号与参考标准，基本规定，设计，施工，质量检验及相关的附录。 本规程的发布机构提请注意，本规程可能涉及第2.1.1条、第3.0.9条、第5.4.8条与[复合桩及其施工方法](专利号:ZL 201210229106.X)、[非取土复合扩底桩的施工方法](专利号:ZL 201010130246.2)相关的专利的使用。 本规程的发布机构对于以上专利的真实性、有效性和范围无任何立场。 以上专利持有人均已向本规程的发布机构保证，愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。专利持有人的声明已在本规程的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得： 专利持有人姓名：江苏劲桩岩土科技有限公司 地址：江苏省南通市工农南路128号天宝大厦17楼 请注意除上述专利外，本规程的某些内容仍可能涉及专利。本规程的发布机构不承担识别专利的责任。 本规程由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由江苏劲桩岩土科技有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有修改意见或建议，请寄送至江苏劲桩岩土科技有限公司（地址：江苏省南通市工农南路128号天宝大厦17楼；邮政编码：226019；电子邮箱：18905113336@189.cn）。 修改：新稿与原稿的下划线部分内容 原规程中“规程主编单位、本规程参编单位、本规程主要起草人员、本规程主要审查人员”省略 |
| --- | --- | --- |

| 目 次 1 总则 6 2 术语、符号与参考标准 7 2.1 术语 7 2.2 符号 错误!未定义书签。 2.3 参考标准 11 3 基本规定 13 4 设计 16 4.1 一般规定 16 4.2 承载力计算 19 4.3 桩基构造 27 5 施工 33 5.1 一般规定 33 5.2 施工准备 34 5.3 水泥土桩施工 35 5.4 芯桩施工 39 5.5 施工安全与环境保护 41 6 质量检验 43 6.1 一般规定 43 6.2 施工前检验 44 6.3 施工中检验 错误!未定义书签。 6.4 施工后整桩检验 50 附录A 地基土水平抗力系数的比例系数 53 附录B 芯桩扩底端平均直径计算 54 附录C 劲扩桩施工及质量检验记录表 58 本规程用词说明 60 附：条文说明 61 修改：随整体修改而调整了6.4节与附录B的标题。 |  | 目 次 1 总则 6 2 术语、符号与参考标准 7 2.1 术语 7 2.2 符号 错误!未定义书签。 2.3 参考标准 11 3 基本规定 13 4 设计 16 4.1 一般规定 16 4.2 承载力计算 19 4.3 桩基构造 27 5 施工 33 5.1 一般规定 33 5.2 施工准备 34 5.3 水泥土桩施工 35 5.4 芯桩施工 39 5.5 施工安全与环境保护 41 6 质量检验 43 6.1 一般规定 43 6.2 施工前检验 44 6.3 施工中检验 错误!未定义书签。 6.4 劲扩桩整桩检验 50 附录A 地基土水平抗力系数的比例系数 53 附录B 扩底端施工参数 54 附录C 劲扩桩施工及质量检验记录表 58 本规程用词说明 60 附：条文说明 61 |
| --- | --- | --- |

| Contents 1 General Provisions 6 2 Terms, Symbols and Reference Codes 7 2.1 Terms 7 2.2 Symbols 错误!未定义书签。 2.3 Reference Codes 11 3 Basic Rules 13 4 Design 16 4.1 General Provisions 16 4.2 Calculation of Bearing Capacity 19 4.3 Pile Foundation Structures 27 5 Construction 33 5.1 General Provisions 33 5.2 Preparations for Construction 34 5.3 Construction of Soil-Cement Column 35 5.4 Construction of Pile Core 39 5.5 Construction Safety and Enviromental Protection 41 6 Quality Inspection 43 6.1 General Provisions 43 6.2 Pre-construction Inspection 44 6.3 Under-construction Inspection 错误!未定义书签。 6.4 Inspection of entire pile after construction 50 Appendix A Proportional Coefficient of Horizontal Resistance Coefficient of Foundation Soil 53 Appendix B Calculation of average diameter of enlarged bottom of core pile 54 Appendix C Quality Inspection Record of Construction Process 58 Explanation of Wording in This Specificaiton 60 Explanation of Provisions 61 修改：6.4与Appendix A的标题翻译 |  | Contents 1 General Provisions 6 2 Terms, Symbols and Reference Codes 7 2.1 Terms 7 2.2 Symbols 错误!未定义书签。 2.3 Reference Codes 11 3 Basic Rules 13 4 Design 16 4.1 General Provisions 16 4.2 Calculation of Bearing Capacity 19 4.3 Pile Foundation Structures 27 5 Construction 33 5.1 General Provisions 33 5.2 Preparations for Construction 34 5.3 Construction of Soil-Cement Column 35 5.4 Construction of Pile Core 39 5.5 Construction Safety and Enviromental Protection 41 6 Quality Inspection 43 6.1 General Provisions 43 6.2 Pre-construction Inspection 44 6.3 Under-construction Inspection 错误!未定义书签。 6.4 Inspection of Stiffend Rigid Pile with Soil-Cement Column 50 Appendix A Proportional Coefficient of Horizontal Resistance Coefficient of Foundation Soil 53 Appendix B Construction Parameters of Enlargerd Rigid Bottom 54 Appendix C Quality Inspection Record of Construction Process 58 Explanation of Wording in This Specificaiton 60 Explanation of Provisions 61 |
| --- | --- | --- |

| 1 总则 1.0.1 为了在劲扩桩的工程应用中贯彻执行国家技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境，促进绿色、低碳与可持续发展，制定本规程。 1.0.2 本规程适用于劲扩桩的设计、施工及质量检验。 1.0.3 劲扩桩基础的设计和施工，应综合考虑工程地质与水文地质条件、上部结构类型与荷载特征、施工条件与环境条件等因素，重视地区经验，强化施工过程质量控制与管理。 1.0.4 劲扩桩的设计、施工及质量检验，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 |  | 1 总则 原1.0.1 为了在劲扩桩的工程应用中贯彻执行国家技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境，制定本规程。 修改：新稿与原稿的下划线部分内容 原1.0.2 本规程适用于劲扩桩的设计、施工及质量检验。 修改：未改 原1.0.3 劲扩桩工程的设计和施工，应综合考虑工程地质与水文地质条件、上部结构类型与荷载特征、施工条件与环境条件等因素，重视地区经验，精心设计，强化施工质量控制与管理。 修改：新稿与原稿的下划线部分内容 原1.0.4 劲扩桩工程的设计、施工及质量检验，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 修改：新稿与原稿的下划线部分内容 |
| --- | --- | --- |

| # 2 术语、符号与参考标准 ## 2.1 术语 2.1.1 劲扩桩 Expanded-bottom pile stiffened with soil-cement column 先行施工水泥土桩，在水泥土初凝前同心沉入刚性芯桩后，形成的具有芯桩扩底或水泥土桩扩底特征的组合桩，称为劲扩复合桩，简称劲扩桩。 对应原2.1.1条 2.1.2 刚性芯桩 Rigid pile core 用作劲扩桩芯桩的刚性桩，称为刚性芯桩，简称芯桩。本规程中刚性芯桩指钢筋混凝土芯桩、钢管芯桩、钢管混凝土芯桩三类。 序号递进，对应原2.1.3条 |  | # 2 术语、符号与参考标准 ## 2.1 术语 原2.1.1 水泥土桩中同心沉入刚性芯桩，并可通过芯桩扩径、扩底形成的劲扩复合桩，简称劲扩桩。 修改说明：按照劲扩桩特征进行了重新定义。 原2.1.2 水泥土桩 soil-cement column 以水泥作为固化剂主要材料，通过机械搅拌、高压喷射搅拌等方式，……。 修改说明：此条删除。 原2.1.3 刚性芯桩 rigid pile core 同心沉入水泥土桩中的刚性桩，简称芯桩， 修改说明：直接列举出本规程使用的芯桩种类。对应现2.1.2条。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原2.1.4 扩底芯桩 belled-bottom pile core 具有扩底端的芯桩。 修改说明：改变术语名称，删除此条 |
| 2.1.3 芯桩扩底 Belled-bottom pile core 通过沉管或空心桩内腔灌入扩底材料，采用夯击、锤击、静压等方法形成的芯桩底部扩底端。 修改说明：此条新增，无对应的老条文号 2.1.4 水泥土桩扩底 Expanded bottom through cement-soil column 在水泥土桩桩端向上一定高度范围内，通过提高水泥等固化剂掺入量、机械扩大水泥土桩直径等方法形成的扩底端。 修改说明：此条新增，无对应的老条文号 |  |  |

|  |  | 原2.1.5 长芯桩longcore pile 芯桩长度大于水泥土桩长度的劲扩桩， 原2.1.6 等芯桩equal-length core pile 芯桩长度与水泥土桩长度相等的劲扩桩， 修改说明：删除原2.1.5、原2.1.6。 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.5 复合桩段composite segment 芯桩侧面有水泥土包裹，由芯桩和水泥土桩组成的桩体部分。 序号递进，对应原2.1.7条，修改见下划线部分 2.1.6 裸芯桩段cement-soil uncovered segment of pile core 芯桩侧面无水泥土包裹，仅有裸露芯桩的桩体部分。 序号递进，对应原2.1.8条； |  | 原2.1.7 复合段composite segment 由芯桩和水泥土桩组成的劲扩桩桩体部分。 原2.1.8 裸芯段cement-soil uncovered segment of pile core 仅有芯桩的劲扩桩桩体部分。 说明，新稿与原稿的下划线部分内容， |

| 2.1.7 外界面 Outer interface 劲扩桩外表面与其周边地基土的接触面。 修改说明：简化，条文号递进，对应原2.1.9条 2.1.8 内界面 Inner interface 芯桩外表面与其周边水泥土的接触面。 修改说明：内容未改，条文号递进，对应原2.1.10条 |  | 原2.1.9 外界面outer interface 劲扩桩外表面与其周边地基土的接触面，即复合段水泥土桩外表面与其周边地基土的接触面，或裸芯段芯桩外表面与其周边地基土的接触面。 修改说明：简化；见新稿与原稿的下划线部分内容，对应现2.1.7条 原2.1.10 内界面inner interface 芯桩外表面与其周边水泥土的接触面， 修改：内容未改，条文号递进，对应现2.1.8条 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 原2.1.11 填芯混凝土 filling concrete of prefabricated tube-pile head 后浇筑于混凝土空心芯桩内腔中的混凝土。 原2.1.12 喷搅作业jet mixing operation 具有喷射与搅拌功能的桩工机械喷射固化剂粉体或浆液进人地基土，同时强制搅拌地基土与固化剂的混合物的作业方式。 修改：删除原第2.1.11条、原第2.1.12条 |

| 2.2 符号 2.2.1 作用和作用效应 Gcp ——; 芯桩的单桩自重；. Ggp ——; 群桩基础中基桩的平均自重；. Gmp ——; 劲扩桩单桩自重；. Hik ——; 作用效应标准组合下，作用于基桩i桩顶处的水平力；. N ——; 作用效应基本组合下，单桩竖向力设计值；. Nk ——; 作用效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩的平均竖向力；. Nkmax ——; 作用效应标准组合偏心竖向力作用下，桩顶最大竖向力。. 2.2.2 抗力和材料性能 e ——; 土的孔隙比；. EI ——; 桩身抗弯刚度；. fn ——; 填芯混凝土与桩内腔壁之间的平均抗剪强度设计值；. frk——; 岩石饱和单轴抗压强度标准值；. fy ——; 纵向普通钢筋的抗拉强度设计值；. IL——; 土的液性指数；. m ——; 地基土水平抗力系数的比例系数；. N0 ——; 芯桩的桩身承载力设计值；. qcsk ——; 芯桩桩侧水泥土的极限侧阻力标准值；. qpk ——; 桩端极限端阻力标准值；. qsik、qsjk ——; 桩侧第i、j层土的极限侧阻力标准值；. Quk ——; 单桩竖向极限承载力标准值；. Rh 、Rha——; 单桩、基桩水平承载力特征值；. Rv、Rva ——; 单桩、基桩竖向承载力特征值；. 2.2.3 几何参数 Acp ——; 芯桩桩端面积；. Ap ——; 桩端面积；. As ——; 纵向普通钢筋截面面积；. b ——; 芯桩桩身边长；. d ——; 芯桩桩身直径或钢桩管外直径；. do ——; 空心芯桩、外沉管、衬管的内腔直径；. D ——; 水泥土桩直径；. Dc ——; 芯桩扩底设计直径；. De ——; 水泥土桩扩底直径；. Dm ——; 扩底端平均直径；. Ev ——; 桩底设计标高；. hc ——; 芯桩扩底高度；. he ——; 水泥土桩扩底高度；. H ——; 施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离；. lcp ——; 芯桩长度；. lmp ——; 复合桩段长度；. lnp ——; 裸芯桩段长度；. lop ——; 填芯混凝土深度；. li 、lj——; 桩侧第i、j层土的厚度；. la 、laE——; 钢筋的锚固长度、钢筋的抗震锚固长度；. L ——; 两节成品桩长度；. t ——; 壁厚；. u ——; 芯桩的桩身周长；. U ——; 水泥土桩的桩身周长；. Ugp ——; 群桩外围周长；. Xi ——; 第i轮次夯扩，外沉管内从管底算起的投料高度；. x1 、xi、xn——; 第1轮次、第i轮次、最后1轮次扩底，外沉管的上拔距离；. Yi 、Yn-1 、Yn——; 第i轮次、倒数第2轮次、最后1轮次扩底扩底，停沉时外沉管与内夯(或静压)管底同步下沉至离桩底设计标高的距离。. 2.2.4 计算系数 K ——; 安全系数；. n ——; 群桩实体基础中的总桩数、或扩底作业的总轮次数；. ——; 桩的水平变形系数；. cp 、i——; 内、外界面抗拔系数；. x ——; 桩顶水平位移系数；. ζr——; 嵌岩段侧阻和端阻综合系数；. η ——; 端阻综合修正系数；. i ——; 复合桩段侧面第i层土的极限侧阻力调整系数；. ψp ——; 芯桩成桩工艺系数；. 0a ——; 桩顶水平位移允许值。. |  | 2.2 符号 2.2.1 作用和作用效应 Gcp ——; 芯桩的单桩自重；. Ggp ——; 群桩基础中基桩的平均自重；. Gmp ——; 劲扩桩单桩自重；. Hik ——; 作用效应标准组合下，作用于基桩i桩顶处的水平力；. N ——; 作用效应基本组合下，单桩竖向力设计值；. Nk ——; 作用效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩的平均竖向力；. Nkmax ——; 作用效应标准组合偏心竖向力作用下，桩顶最大竖向力。. 2.2.2 抗力和材料性能 e ——; 土的孔隙比；. EI ——; 桩身抗弯刚度；. fn ——; 填芯混凝土与桩内腔壁之间的平均抗剪强度设计值；. fy ——; 纵向普通钢筋的抗拉强度设计值；. IL——; 土的液性指数；. m ——; 地基土水平抗力系数的比例系数；. N0 ——; 芯桩的桩身承载力设计值；. qcsk ——; 芯桩桩侧水泥土的极限侧阻力标准值；. qpk ——; 桩端极限端阻力标准值；. qsik、qsjk ——; 桩侧第i、j层土的极限侧阻力标准值；. Quk ——; 单桩竖向极限承载力标准值；. Rh ——; 单桩水平承载力特征值；. Rha ——; 基桩水平承载力特征值；. Rv ——; 单桩竖向承载力特征值；. Rva ——; 基桩竖向承载力特征值。. 2.2.3 几何参数 Aos ——; 填芯混凝土中配置的纵向普通钢筋截面面积；. Ap ——; 芯桩桩端面积或扩底端截面面积；. b ——; 芯桩桩身边长；. d ——; 芯桩桩身直径或钢桩管外直径；. do ——; 空心芯桩、外沉管、衬管的内腔直径；. D ——; 水泥土桩直径；. Db ——; 扩底端平均直径；. Dt ——; 扩底端设计直径；. Gp ——; 桩底设计标高；. hb ——; 扩底端高度；. hi ——; 第i轮次夯扩，外沉管的上拔距离；. hu ——; 最后1轮次夯扩，外沉管的上拔距离；. H ——; 施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离；. Hi ——; 第i轮次夯扩，外沉管内从管底算起的混凝土投料高度；. la ——; 钢筋的锚固长度；. laE ——; 钢筋的抗震锚固长度；. lcp ——; 芯桩长度；. lmp ——; 复合段水泥土桩长度；. lnp ——; 裸芯段长度；. lop ——; 填芯混凝土深度；. li 、lj——; 桩侧第i、j层土的厚度；. L ——; 两节成品桩长度；. ts ——; 钢桩管壁厚；. u ——; 芯桩的桩身周长；. U ——; 水泥土桩的桩身周长；. Ugp ——; 群桩实体基础外缘周长；. Xi ——; 第i轮次夯扩，终止内夯时内夯锤底面距外沉管底端的距离；. Yi ——; 第i轮次夯扩，终止内夯时外沉管与内夯管同步下沉至离桩底设计标高的距离；. Yu-1 ——; 最后1轮次夯扩的前1轮次夯扩，终止内夯时外沉管与内夯管同步下沉至离桩底设计标高的距离；. Yu ——; 最后1轮次夯扩，终止内夯时外沉管与内夯管同步下沉至离桩底设计标高的距离。. 2.2.4 计算系数 K ——; 安全系数；. KR ——; 夯扩施工的轮次数；. n ——; 群桩实体基础中的总桩数；. ——; 桩的水平变形系数；. cp ——; 内界面抗拔系数；. i ——; 外界面抗拔系数；. x ——; 桩顶水平位移系数；. i ——; 复合段桩侧第i层土的极限侧阻力调整系数；. ρ ——; 扩底端直径修正系数；. ψp ——; 芯桩成桩工艺系数；. 0a ——; 桩顶水平位移允许值。. 修改：随整体修改而调整 |
| --- | --- | --- |

| 2.3 参考标准 1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007 2 《混凝土结构设计标准》GB 50010（更新标准名称） 3 《建筑抗震设计规范》GB 50011 4 《钢结构设计标准》GB 50017 5 《岩土工程勘察规范》GB 50021 6 《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046 7 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 8 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 9 《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 10《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004 11《通用硅酸盐水泥》GB 175 12《普通碳素结构钢技术条件》 GB/T 700（新增） 13《低合金高强度结构钢技术条件》GB/T 1591（新增） 14《建筑桩基技术规范》JGJ 94 15《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 16《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233 17《桩用螺旋焊缝钢管》SY/T 5040（新增） |  | ## 2.3 参考标准 1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007 2 《混凝土结构设计规范》GB 50010 3 《建筑抗震设计规范》GB 50011 4 《钢结构设计标准》GB 50017 5 《岩土工程勘察规范》GB 50021 6 《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046 7 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 8 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 9 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300（删除） 10《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640（删除） 11《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905（删除） 12《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 13《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004 14《通用硅酸盐水泥》GB 175 15《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33（删除） 16《建筑施工安全检查标准》JGJ 59（删除） 17《建筑桩基技术规范》JGJ 94 18《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 19《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146（删除） 20《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160（删除） 21《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233 22《码头结构设计规范》JTS 167（删除） |
| --- | --- | --- |

| # 3 基本规定 3.0.1 劲扩桩设计前应进行岩土工程勘察，勘察成果除应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定外，尚应符合下列规定： 1 应进行地基土和地下水对水泥土腐蚀性的分析与判定； 2 应进行地基土有机质含量试验，并应划分有机质土的类型； 3 应评价地下水、周边工程降水对成桩的影响，并提出设计与施工建议； 4 应查明裂隙、溶洞、土洞和地下障碍物分布； 5 应提供桩端地基持力层设计建议。 3.0.2 劲扩桩适用于淤泥、淤泥质土、填土、黏性土、粉土、砂土、全风化岩、强风化岩等土层。当劲扩桩拟用于下列土层时，应进行水泥土桩适宜性评价： 1 地基土和地下水对水泥土具有中、强等级腐蚀性的土层； 2 地下水pH值小于4的土层； 3 泥炭、泥炭质土及有机质土层； 4 污染土层； 5 地下水渗流速度较大的土层； 6 塑性指数大于25的土层； 7 含有较多块石或障碍物且不易清除的土层。 修改：原条文第5款、第6款互换 3.0.3 水泥土桩适宜性评价应符合下列规定： 1 应在工程现场采用成桩工艺性试验进行评价，成桩工艺性试验应符合本规程第3.0.7条、第3.0.8条的规定。 2 对于腐蚀性土、泥炭土、泥炭质土、有机质土、污染土等特殊性岩土，宜根据28d龄期的水泥土性能试验结果进行评价。试验应符合现行行业标准《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233的规定。 3.0.4 劲扩桩基础设计应符合下列规定： 1 桩基的设计使用年限、结构安全等级、重要性系数应按现行有关建筑结构规范的规定采用； 2 建筑桩基设计等级可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定确定。 3.0.5 劲扩桩耐久性应根据设计使用年限、环境类别进行设计，并应符合下列规定： 1 环境类别应按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB 50010的规定确定； 2 芯桩耐久性设计应按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定执行。 说明：对应原3.0.6条的第1款、第2款。 3.0.6 对水泥土具有中、强等级腐蚀性的地基土和地下水，水泥土桩的设计可按国家现行标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的规定执行，尚应符合下列规定： 1 应通过适宜性评价确定水泥类型、外掺剂类型与掺量； 2 宜预留水泥土的强度劣化裕量。 说明：对应原3.0.6条的第3款。 3.0.7 为设计提供依据的试验桩的试验，应符合下列规定： 1 试验桩施工过程中，应采用尚未凝固的水泥土样留置试件，进行28d或指定龄期无侧限抗压强度检测； 2 成桩7d后应采用浅部开挖法检查桩身水泥土固结情况、均匀程度，量测桩身直径、垂直度； 3 成桩后应采用静载试验检测单桩极限承载力，试验应符合本规程第6.4.9条的规定； 4 成桩后宜进行芯桩桩身完整性检测。 对应原3.0.7条 3.0.8 成桩工艺性试验桩的试验，宜符合下列规定： 1 应在成桩后进行单桩极限承载力的静载试验； 2 应在成桩后进行芯桩桩身完整性检测，并建立相应评价方法； 3 宜根据设计要求对水泥土桩的桩体强度、完整性和均匀性进行评价； 4宜进行设计参数、施工工艺、桩工机械、施工参数的验证。 对应原3.0.8条，完善成桩工艺性试验桩的试验的要求。 3.0.9 劲扩桩成桩宜采用非取土施工技术，若采用取土施工技术时应进行成桩工艺性试验。 对应原3.0.9条 3.0.10 劲扩桩施工时应采用信息技术实施动态监测和质量控制。 对应原3.0.10条 3.0.11 在工程施工期间及使用期间，应对劲扩桩基础进行沉降监测。 说明：对应原3.0.6条 |  | # 3 基本规定 原3.0.1 劲扩桩设计前应进行岩土工程勘察，勘察成果除应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定外，尚应符合下列规定： 1 应进行地基土和地下水对水泥土腐蚀性的分析与判定； 2 应进行地基土有机质含量试验，并应划分有机质土的类型； 3 应评价地下水、周边工程降水对成桩的影响，并提出设计与施工建议； 4 应查明裂隙、溶洞、土洞和地下障碍物分布； 5 应提供桩端地基持力层设计建议。 说明：未改 原3.0.2 劲扩桩适用于淤泥、淤泥质土、填土、黏性土、粉土、砂土、全风化岩、强风化岩等土层。当劲扩桩拟用于下列土层时，应进行水泥土桩适宜性评价： 1 地基土和地下水对水泥土具有中、强等级腐蚀性的土层； 2 地下水pH值小于4的土层； 3 泥炭、泥炭质土及有机质土层； 4 污染土层； 5 塑性指数大于25的土层； 6 地下水渗流速度较大的土层； 7 含有较多块石或障碍物且不易清除的土层。 原3.0.3 水泥土桩适宜性评价应符合下列规定： 1 应在工程现场采用成桩工艺性试验进行评价，成桩工艺性试验应符合本规程第3.0.7条、第3.0.8条的规定。 2 对于腐蚀性土、泥炭土、泥炭质土、有机质土、污染土等特殊性岩土，宜根据28d龄期的水泥土性能试验结果进行评价。试验应符合现行行业标准《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233的规定。 说明：未改 原3.0.4 劲扩桩基础设计应符合下列规定： 1 桩基的设计使用年限、结构安全等级、重要性系数应按现行有关建筑结构规范的规定采用； 2 建筑桩基设计等级可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定确定。 说明：未改 原3.0.5 在工程施工期间及使用期间，应对劲扩桩基础进行沉降监测。…… 修改：此条内容后移，为现3.0.11条 原3.0.6 劲扩桩耐久性应根据设计使用年限、环境类别进行设计，并应符合下列规定： 1 环境类别可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定确定； 2 在二类和三类环境中，芯桩耐久性设计可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94的规定执行;在四类和五类环境中，芯桩耐久性设计可按国家现行标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046、《码头结构设计规范》JTS167的规定执行。 3 对水泥土具有中、强等级腐蚀性的地基土和地下水，水泥土桩耐久性设计应符合下列规定: 1)应通过适宜性评价确定水泥类型、外掺剂类型与掺量; 2)水泥土中水泥掺入质量比不应小于15%; 3)宜预留水泥土的强度劣化裕量。 修改：此条拆分成现3.0.5条和3.0.6条。新稿与原稿的下划线部分内容。 原3.0.7 为设计提供依据的工程试验桩试验，应符合下列规定： 1 试验桩施工过程中，应采用尚未凝固的水泥土样留置试件，进行28d或指定龄期无侧限抗压强度检测； 2 成桩7d后应采用浅部开挖法检查桩身水泥土固结情况、均匀程度，量测桩身直径、垂直度； 3 成桩后应采用静载试验检测单桩极限承载力，试验应符合本规程第6.4.9条的规定； 4 应对设计参数、施工工艺、桩工机械、施工参数进行验证。 修改：新稿与原稿的下划线部分内容。 原3.0.8 结合成桩工艺性试验开展的工程试验桩试验，除应符合本规程第3.0.7条的规定外，尚应符合下列规定： 1 成桩后应进行芯桩桩身完整性检测； 2 静载试验结束后，应采用钻芯法对水泥土桩的桩体强度、完整性和均匀性进行评价。 修改：将工艺性试桩单列，提高要求；新稿与原稿的下划线部分内容。 原3.0.9 劲扩桩成桩宜采用非取土施工技术，若采用取土施工技术时应进行成桩工艺性试验。 说明：未改 原3.0.10 劲扩桩施工时应采用信息技术实施动态监测和质量控制。 说明：未改 原3.0.6 在工程施工期间及使用期间，应对劲扩桩基础进行沉降监测，直至沉降达到稳定标准为止。 修改：新稿与原稿的下划线部分内容。对应现3.0.11条 |
| --- | --- | --- |

| # 4 设计 ## 4.1 一般规定 4.1.1 根据扩底主体，劲扩桩类型可分为： 1 芯桩扩底劲扩桩； 2 水泥土桩扩底劲扩桩。 现4.1.1条对应原4.1.2条 |  | # 4 设计 ## 4.1 一般规定 原4.1.1 劲扩桩选型应根据结构类型、荷载性质、穿越土层、桩端持力层、地下水、地下水土腐蚀性、施工条件、环境条件等因素综合确定。 修改：删除。 原4.1.2 劲扩桩及芯桩的分类宜符合下列规定： 1 劲扩桩按芯桩长度与水泥土桩长度关系分为长芯桩、等芯桩； 2 芯桩按制桩材料分为混凝土芯桩、钢管混凝土芯桩和钢管芯桩。 修改：分类方法，增水泥土桩扩底劲扩桩。对应现4.1.1条 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 劲扩桩桩基设计计算或验算，应包括下列内容： 1 竖向承载力和水平承载力计算； 2 芯桩的桩身强度、桩身压屈及钢管桩局部压屈验算； 3 桩端持力层、桩端平面下软弱下卧层承载力验算； 4 位于坡地、岸边的桩基整体稳定性验算； 5 预制芯桩运输、吊装和沉桩时桩身承载力验算； 6 抗浮桩、抗拔桩抗拔承载力验算； 7 桩基抗震承载力验算； 8 桩基沉降计算。 说明：对应原4.1.3条 |  | 4.1.3 劲扩桩桩基设计计算或验算，应包括下列内容： 1 竖向承载力和水平承载力计算； 2 芯桩的桩身强度、桩身压屈及钢管桩局部压屈验算； 3 桩端持力层、桩端平面下软弱下卧层承载力验算； 4 位于坡地、岸边的桩基整体稳定性验算； 5 预制芯桩运输、吊装和沉桩时桩身承载力验算； 6 抗浮桩、抗拔桩抗拔承载力验算； 7 桩基抗震承载力验算； 8 桩基沉降计算。 说明：内容未改，条文号递进，对应现4.1.2条 |
| 4.1.3 桩端持力层宜选择中、低压缩性土层。当持力层下存在软弱土层时，桩端以下的持力层厚度不宜小于4.0倍芯桩桩身直径或边长，且不宜小于2.0倍扩底端直径，且不宜小于2.5m。 说明：对应原4.1.4条 |  | 原4.1.4 桩端持力层宜选择中、低压缩性土层。当持力层下存在软弱土层时，桩端以下的持力层厚度不应小于4倍芯桩桩身直径，且不应小于2倍水泥土桩直径；扩底端下持力层厚度不应小于2倍扩底端直径，且不应小于2.5m。 修改：新稿与原稿的下划线部分内容；条文号递进，对应现4.1.3条 |
| 4.1.4 芯桩桩端进入持力层的深度应符合下列规定： 1 对于芯桩扩底劲扩桩，进入持力层的深度不宜小于1.0倍的扩底端直径； 2 对于水泥土桩扩底劲扩桩，进入持力层的深度应符合下列规定： 1）黏性土、粉土，不宜小于2.0倍芯桩桩身直径或边长；砂土，不宜小于1.5倍芯桩桩身直径或边长；碎石土，不宜小于1.0倍芯桩桩身直径或边长； 2）全风化岩，不宜小于1.5倍芯桩桩身直径或边长；强风化岩，不宜小于1.0倍芯桩桩身直径或边长。 说明：对应原4.1.5条 |  | 原4.1.5 桩端进入持力层的深度，对于黏性土、粉土，不宜小于2.0倍芯桩桩身直径；对于砂土，不宜小于1.5倍芯桩桩身直径；对于碎石土，不宜小于1.0倍芯桩桩身直径。且桩端进入持力层的深度不宜小于1.0倍扩底端直径。 修改：新稿与原稿的下划线部分内容；条文号递进，对应现4.1.4条 |
| 4.1.5 对存在液化土层和震陷软土的地基，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定选用地基抗液化沉陷的措施。当选用全部消除地基液化沉陷和软土震陷措施时，芯桩桩端进入液化深度和震陷软土层以下稳定土层的深度应计算确定，且符合下列规定： 1 对于芯桩扩底劲扩桩，进入稳定土层的深度不宜小于4.0倍芯桩桩身直径和2.0倍扩底端直径，且不宜小于1.5m。 2 对于水泥土桩扩底劲扩桩，进入稳定土层的深度应符合下列规定： 1）碎石土、砾砂、粗砂、中砂、密实粉土、坚硬黏性土，不宜小于2.0倍芯桩桩身直径或边长，且不应小于0.8m； 2）其他非岩石土，不宜小于4.0倍芯桩桩身直径或边长，且不宜小于1.5m。 说明：对应原4.1.6条 4.1.6 劲扩桩布置应符合下列规定： 1 桩周土有深厚软土时，柱下独立承台的桩数不宜少于2根； 2 桩的最小中心距宜符合表4.1.6的规定。 表4.1.6 劲扩桩的最小中心距. 桩类型与土类; 排数不少于3排 且桩数不少于9根的桩基; 其他情况. 芯桩扩底; 非饱和土、饱和非黏性土; ≥2.2Dc，且≥4.0d; ≥2.0Dc，且≥3.5d. 饱和黏性土; ≥2.5Dc，且≥4.5d; ≥2.2Dc，且≥4.0d. 水泥土桩扩底; 非饱和土、饱和非黏性土; ≥3.5d，且≥2.0 De; ≥3.0d，且≥1.8 De. 饱和黏性土; ≥4.0d，且≥2.2 De; ≥3.5d，且≥2.0 De. 注：1 表中d为芯桩桩身直径(方桩以边长b代替d)，Dc为芯桩扩底设计直径；De为水泥土扩底直径； 2 当纵横向布桩间距不相等时，间距较小方向的布桩中心距应满足“其他情况”一栏的规定。. 说明：对应原4.1.7条 4.1.7 当桩周土沉降可能引起桩侧负摩阻力时，应考虑桩侧负摩阻力对劲扩桩承载力和沉降的影响。 说明：对应原4.1.8条 4.1.8 对于桩中心距不大于6倍芯桩桩身直径或边长，或不大于3.6倍扩底端直径的群桩基础，应进行桩端持力层地基承载力验算；当桩端持力层下存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算。 说明：对应原4.2.8条 4.1.9 劲扩桩基础沉降计算和控制，除应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定外，尚应符合下列规定： 1 当采用等效作用分层总和法计算最终沉降量时，等效作用面积可取承台投影面积，且不宜大于劲扩桩群桩外缘投影面积； 2 当采用单向压缩分层总和法计算土层沉降时，宜按考虑芯桩桩径影响的明德林解应力影响系数计算桩端平面以下地基中由基桩引起的附加应力； 3 可将部分芯桩穿过软弱土层进入相对较好土层作为控制沉降的措施。 说明：对应原4.1.9条 |  | 原4.1.6 桩端进入液化土层或震陷软土层以下稳定土层的深度应计算确定；对于碎石土、砾砂、粗砂、中砂、密实粉土、坚硬黏性土，不宜小于2.0倍芯桩桩身直径和1.0倍扩底端直径，且不宜小于1.0m；对于其他非岩石土，不宜小于4.0倍芯桩桩身直径和2.0倍扩底端直径，且不宜小于1.5m。 修改：新稿与原稿的下划线部分内容；条文号递进，对应现4.1.5条 4.1.7 劲扩桩布置应符合下列规定： 1 桩周土有深厚软土时，柱下独立承台的桩数不宜少于2根； 2 桩的最小中心距宜按表4.1.7的规定采用。 表4.1.7 劲扩桩的最小中心距. 桩段与土类; 排数不少于3排 且桩数不少于9根的桩基; 其他情况. 复合段; 非饱和土、饱和非黏性土; ≥2.0D，且≥3.5d; ≥1.8D，且≥3.0d. 饱和黏性土; ≥2.2D，且≥4.0d; ≥2.0D，且≥3.5d. 裸芯段; 非饱和土、饱和非黏性土; ≥2.2Dt，且≥4.0d; ≥2.0Dt，且≥3.5d. 饱和黏性土; ≥2.5Dt，且≥4.5d; ≥2.2Dt，且≥4.0d. 注：1 表中d为芯桩桩身直径（方桩以边长b代替d），D为水泥土桩直径，Dt为扩底端设计直径； 2 当纵横向布桩间距不相等时，间距较小方向的布桩中心距应满足“其他情况”一栏的规定； 3 长芯桩应同时满足复合段和裸芯段的最小中心距要求。. 修改：新稿与原稿的下划线部分内容；条文号递进，对应现4.1.6条 原4.1.8 当桩周土沉降可能引起桩侧负摩阻力时，应考虑桩侧负摩阻力对劲扩桩承载力和沉降的影响。 说明：内容未改，条文号递进，对应现4.1.7条 原4.2.8 对于桩中心距不大于6倍芯桩桩身直径或不大于3.6倍水泥土桩直径的群桩基础，应进行桩端持力层地基承载力验算；当桩端持力层下存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算。 说明：新稿与原稿的下划线部分内容；该条文内容前移，对应现4.1.8条 原4.1.9 劲扩桩基沉降计算，除应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定外，尚应符合下列规定： 1 当采用等效作用分层总和法计算最终沉降量时，等效作用面积可取承台投影面积，且不宜大于劲扩桩群桩外缘投影面积； 2 当采用单向分层总和法计算土层沉降时，宜按考虑芯桩桩径影响的明德林解应力影响系数计算桩端平面以下地基中由基桩引起的附加应力； 3 桩基最终沉降量宜计入芯桩桩身压缩量。 修改：删除原第3款，增加控沉措施；新稿与原稿的下划线部分内容； |
| ## 4.2 承载力计算 Ⅰ 桩基承载力计算 4.2.1 劲扩桩基础承载力，应符合下列规定： 1 轴心竖向力作用下应满足下式要求： Nk ≤Rva （4.2.1-1） 2 偏心竖向力作用下应满足下式要求： Nkmax ≤1.2Rva （4.2.1-2） 3 水平力作用下应满足下式要求： Hik ≤Rha （4.2.1-3） 式中：; Nk ——; 作用效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩的平均竖向力(kN)；. Nkmax ——; 作用效应标准组合偏心竖向力作用下，桩顶最大竖向力(kN)；. Hik ——; 作用效应标准组合下，作用于基桩i桩顶处的水平力(kN)；. Rva ——; 基桩竖向承载力特征值(kN)；. Rha ——; 基桩水平承载力特征值(kN)。. 4.2.2 基桩承载力特征值的确定，应符合下列规定： 1 基桩竖向承载力特征值可取单桩竖向承载力特征值； 2 受水平作用桩的基桩水平承载力特征值可取单桩水平承载力特征值。 4.2.3 单桩竖向承载力特征值应符合下列规定： 1 单桩竖向承载力特征值应按下式确定： Rv＝Quk/K （4.2.3） 式中：; Rv ——; 单桩竖向承载力特征值(kN)；. Quk ——; 单桩竖向极限承载力标准值 (kN)；. K ——; 安全系数，不应小于2.0；. 2 单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩竖向静载试验确定；设计估算时，可按本规程4.2.6条、第4.2.7条、第4.2.8条、第4.2.9条的规定计算。 说明：将原4.2.3条、原4.2.4条、原4.2.5条按整合成 4.2.4 单桩水平承载力特征值应通过单桩水平静载试验确定；设计估算时，可按本规程4.2.10条的规定计算。 说明：将原4.2.4条、原4.2.5条按整合成 4.2.5 劲扩桩基础的抗震验算应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。 说明：该条文号递进，对应原4.2.6条。 |  | ## 4.2 承载力计算 Ⅰ 桩基承载力计算 原4.2.1 …… 说明：内容未改 原4.2.2 …… 说明：内容未改 原4.2.3 单桩竖向承载力特征值应按下列确定： Rv＝Quk/K （4.2.3） 式中：; Rv ——; 单桩竖向承载力特征值(kN)；. Quk ——; 单桩竖向极限承载力标准值 (kN)；. K ——; 安全系数，不应小于2.0；. 说明：整合，对应现条文的4.2.3条、4.2.4条。 原4.2.4 单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩竖向静载试验确定；单桩水平承载力特征值应通过单桩水平静载试验确定。 说明：整合，对应现条文的4.2.3条、4.2.4条。 原4.2.5 单桩承载力特征值宜按下列规定估算： 1 承受竖向压力的桩，单桩竖向承载力特征值应按本规程第4.2.3条的规定计算；单桩竖向极限承载力标准值可按本规程第4.2.7条的规定计算； 2 承受竖向拔力的桩，单桩竖向承载力特征值应按下列公式计算确定： 1）群桩呈非整体破坏且破坏面位于外界面时： Rv＝Quk/K+Gmp （4.2.5-1） 2）群桩呈非整体破坏且破坏面位于内界面时： Rv＝Quk/K+Gcp （4.2.5-2） 3）群桩呈整体破坏时： Rv＝Quk/K+Ggp （4.2.5-3） 4）单桩竖向极限承载力标准值可按本规程第4.2.9条、4.2.10条的规定计算确定。 3 承受水平作用的桩，单桩水平承载力特征值可按本规程第4.2.11条的规定计算确定。 式中：; Gmp ——; 劲扩桩单桩自重(kN)，地下水位以下取浮重度，按水泥土桩直径计算桩土体积和自重；. Gcp ——; 芯桩的单桩自重(kN)，地下水位以下取浮重度；. Ggp——; 群桩基础中基桩的平均自重(kN)，按群桩基础所包围体积的桩土总自重除以总桩数计算，地下水位以下取浮重度。. 鉴于：（1）抗拔桩的试桩抗拔承载力含有桩自重，且自重作为估算值。 （2）水平静载试验常直接给出特征值 修改：（1）统筹抗压、抗拔桩的承载力特征值的表达，自重纳入估算公式。 （2）原4.2.3、原4.2.4、原4.2.5整合，对应现条文的4.2.3条、4.2.4条。 原4.2.6 劲扩桩桩基抗震验算，应符合下列规定： 1 在抗震设防区，考虑地震作用验算桩基抗震承载力时，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定； 2 存在液化土层时，可将液化土层极限侧阻力及桩水平抗力均乘以土层液化影响折减系数予以折减。土层液化影响折减系数可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定确定。 说明：根据劲扩桩特点，抗震需2种方法验算；该条文号递进，对应现4.2.5条。 |

| Ⅱ 受压桩单桩承载力计算 4.2.6 劲扩桩(图4.2.6)单桩竖向极限承载力标准值，可按下列公式计算确定，且宜取计算结果中的较小值： (a)芯桩扩底A (b)芯桩扩底B (c)水泥土桩扩底 图4.2.6 劲扩桩计算示意图 D—水泥土桩直径； Dc—芯桩扩底设计直径；De—水泥土桩扩底直径；d—芯桩桩身直径； hc—芯桩扩底高度；he—水泥土桩扩底高度； lcp—芯桩长度；1—水泥土桩；2—芯桩；3—芯桩扩底； 4—水泥土桩扩底；5a—复合桩段的外界面；5b—裸芯桩段的外界面；6—内界面 1 复合桩段破坏位于外界面时： Quk＝U·∑ξiqsikli＋u·∑qsjklj＋ηqpkAp （4.2.6-1） 2 复合桩段破坏位于内界面时： Quk＝uqcsklmp＋u·∑qsjklj＋qpkAcp （4.2.6-2） 式中：; U ——; 水泥土桩的桩身周长(m)；. u ——; 芯桩的桩身周长(m)；. i ——; 复合桩段侧面第i层土的极限侧阻力调整系数，可通过试验确定；如无可靠工程经验，可按下列方法取值： 流塑状软土和淤泥取1.0~1.2； 其他非岩石土取1.6~2.0；. qsik ——; 复合桩段侧面第i层土的极限侧阻力标准值(kPa)；. qsjk ——; 裸芯桩段侧面第j层土的极限侧阻力标准值(kPa)；扩底斜面及变截面以上2.0倍芯桩直径或边长长度范围不计侧阻力；. li、lj ——; 桩侧第i、j层土的厚度(m)；. η ——; 端阻综合修正系数，对水泥土桩扩底劲扩桩可按本规程表4.2.6取值，其余类型取1.0；. qpk ——; 桩端极限端阻力标准值(kPa)；. Ap ——; 桩端面积(m2)，可取扩底截面面积；. Acp ——; 芯桩桩端面积(m2)，对芯桩扩底劲扩桩可取扩底截面面积；. qcsk ——; 芯桩桩侧水泥土的极限侧阻力标准值(kPa)，可按下列方法取值： 混凝土芯桩，可取设计的水泥土抗压强度值的0.12~0.16倍； 光面钢桩管，可取设计的水泥土抗压强度值的0.02~0.03倍；. lmp ——; 复合桩段长度(m)，对芯桩扩底劲扩桩应扣除扩底高度。. 表4.2.6 水泥土桩扩底劲扩桩端阻综合修正系数. 水泥土桩 扩底工艺; 土层名称. 黏土、粉土、全风化岩; 砂土、砾砂、强风化岩. 喷粉; 0.5~0.7; 0.6~0.8. 喷浆; 0.2~0.3; 0.3~0.4. 说明： 鉴于：（1）增加水泥土桩扩底劲扩桩的劲扩桩计算方法。 （2）取消长芯桩、等芯桩的划分。 修改：（1）计算简图。 （2）计算公式微调，新增计算参数η、Acp。 （3）新稿与原稿的下划线部分内容。 （4）条文号递进，对应现条文4.2.6条。 4.2.7 桩端置于完整、较完整基岩的嵌岩桩单桩竖向极限承载力标准值，可按下列公式计算确定，且宜取计算结果中的较小值： 1 复合桩段破坏位于外界面时： Quk＝U·∑ξiqsikli＋u·∑qsjklj＋ζrfrkAcp （4.2.7-1） 2 复合桩段破坏位于内界面时： Quk＝uqcsklmp＋u·∑qsjklj＋ζrfrkAcp （4.2.7-2） 式中：; ζr——; 嵌岩段侧阻和端阻综合系数，按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定取值；. frk——; 岩石饱和单轴抗压强度标准值，黏土岩取天然湿度单轴抗压强度标准值。. 说明：该条文新增 |  | Ⅱ 受压桩单桩承载力计算 原4.2.7 劲扩桩(图4.2.7)单桩竖向极限承载力标准值，可按下列公式计算确定，且宜取计算结果中的较小值： (a)等芯桩 (b)长芯桩 图4.2.7 劲扩桩示意图 D—水泥土桩直径；d—芯桩直径；Dt—扩底端设计直径；hb—扩底端高度；lnp—裸芯段长度； 1—水泥土桩；2—芯桩；3—扩底端；4—内界面；5a—复合段桩体外界面；5b—裸芯段桩体外界面 1 复合段破坏位于外界面时： Quk＝U·∑ξiqsikli＋u·∑qsjklj＋qpkAp （4.2.7-1） 2 复合段破坏位于内界面时： Quk＝uqcsklmp＋u·∑qsjklj＋qpkAp （4.2.7-2） 式中：; U ——; 复合段水泥土桩的桩身周长(m)；. u ——; 芯桩的桩身周长(m)；. qsik ——; 复合段桩侧第i层土的极限侧阻力标准值(kPa)；. qsjk ——; 裸芯段桩侧第j层土的极限侧阻力标准值(kPa)；扩底芯桩斜面及变截面以上2倍芯桩直径长度范围不计侧阻力；. li、lj ——; 桩侧第i、j层土的厚度(m)；. i ——; 复合段桩侧第i层土的极限侧阻力调整系数，可通过试验确定；如无可靠工程经验，可按下列方法取值： 流塑状软土和淤泥取1.0~1.2； 其他非岩石土取1.6~2.0；. lmp ——; 复合段水泥土桩长度(m)，等芯桩有扩底时应扣除扩底端高度；. qcsk ——; 芯桩桩侧水泥土的极限侧阻力标准值(kPa)，可按下列方法取值： 混凝土芯桩，可取设计的水泥土抗压强度值的0.10~0.16倍； 光面钢管芯桩，可取设计的水泥土抗压强度值的0.02~0.03倍；. qpk ——; 桩端极限端阻力标准值(kPa)；. Ap ——; 芯桩桩端面积或扩底端截面面积(m2)。. 原4.2.8 对于桩中心距不大于6倍芯桩桩身直径或不大于3.6倍水泥土桩直径的群桩基础，应进行桩端持力层地基承载力验算；当桩端持力层下存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算。 该条文内容前移，对应现4.1.8条 |
| --- | --- | --- |

| Ⅲ 抗拔桩承载力计算 4.2.8 群桩呈非整体破坏时，等芯桩单桩竖向极限承载力标准值可按下列公式计算确定，且宜取计算结果中的较小值： 1 破坏面位于外界面时： Quk＝U·∑λiξiqsikli+Gmp （4.2.8-1） 2 破坏面位于内界面时： Quk＝uλcpqcsklcp+Gcp （4.2.8-2） 式中：; i ——; 外界面抗拔系数，砂土取0.50~0.70，黏性土、粉土取0.70~0.80；. cp ——; 内界面抗拔系数，取0.80~0.90；. Gmp ——; 劲扩桩单桩自重(kN)，地下水位以下取浮重度，按水泥土桩直径计算桩土体积和自重；. Gcp ——; 芯桩的单桩自重(kN)，地下水位以下取浮重度；. lcp ——; 芯桩长度(m)。. 说明：（1）计算公式微调，新增计算自重Gmp、Gcp。 （2）原4.2.9条文号递进，对应现条文4.2.8条。 4.2.9 群桩呈整体破坏时，单桩竖向极限承载力标准值可按下式估算： （4.2.9） 式中：; Ugp ——; 群桩外围周长(m)，按水泥土桩外围计算；. n ——; 群桩实体基础中的总桩数；. Ggp——; 群桩基础中基桩的平均自重(kN)，按群桩基础所包围体积的桩土总自重除以总桩数计算，地下水位以下取浮重度。. 说明：（1）计算公式微调，新增计算自重Ggp；新稿与原稿的下划线部分内容。 （2）原4.2.10条文号递进，对应现条文4.2.9条。 |  | Ⅲ 抗拔桩承载力计算 原4.2.9 群桩呈非整体破坏时，等芯桩单桩竖向极限承载力标准值可按下列公式计算确定，且宜取计算结果中的较小值： 1 破坏面位于外界面时： Quk＝U·∑λiξiqsikli （4.2.9-1） 2 破坏面位于内界面时： Quk＝uλcpqcsklcp （4.2.9-2） 式中：; i ——; 外界面抗拔系数，砂土取0.50~0.70，黏性土、粉土取0.70~0.80；. cp ——; 内界面抗拔系数，取0.80~0.90；. lcp ——; 芯桩长度(m)。. 原4.2.10 群桩呈整体破坏时，单桩竖向极限承载力标准值可按下式估算： （4.2.10） 式中：; Ugp ——; 群桩实体基础外缘周长(m)，按水泥土桩外缘矩形计算；. n ——; 群桩实体基础中的总桩数。. |
| --- | --- | --- |

| Ⅳ 受水平作用桩承载力计算 4.2.10 单桩水平承载力特征值可按下式估算： （4.2.10） 式中：; Rh ——; 单桩水平承载力特征值(kN)；. ——; 桩的水平变形系数(m-1)；. EI ——; 桩身抗弯刚度(kN·m2)，可取芯桩桩身抗弯刚度；. x ——; 桩顶水平位移系数，按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定取值；. 0a ——; 桩顶水平位移允许值(m)，可取10mm；对水平位移敏感的结构物取6mm。. 说明：原4.2.11条文号递进为4.2.10；内容未修改。 4.2.11 桩的水平变形系数可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定确定；地基土水平抗力系数的比例系数m可按本规程附录A的规定确定。 说明：原4.2.12条文号递进为4.2.11；增加“；”，见划线部分。 Ⅴ 桩身承载力与裂缝控制计算 4.2.12 劲扩桩桩身承载力与裂缝控制验算，应符合下列规定： 1 应将桩顶作用效应全部施加于芯桩桩顶，不考虑水泥土桩参与工作的有利因素； 2 应进行芯桩受压承载力、受拉承载力、受弯承载力和受剪承载力验算。 说明：（1）对应原4.2.13条；条文号递进4.2.12； （2）原4.2.13条第1款调整至现4.2.12第2款； （3）补充现4.2.12第1款； （4）删除原4.2.13条第2款、第3款、第4款。 |  | Ⅳ 受水平作用桩承载力计算 原4.2.11 单桩水平承载力特征值可按下式估算： （4.2.11） 式中：; Rh ——; 单桩水平承载力特征值(kN)；. ——; 桩的水平变形系数(m-1)；. EI ——; 桩身抗弯刚度(kN·m2)，可取芯桩桩身抗弯刚度；. x ——; 桩顶水平位移系数，按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定取值；. 0a ——; 桩顶水平位移允许值(m)，可取10mm；对水平位移敏感的结构物取6mm。. 原4.2.12 桩的水平变形系数可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定确定地基土水平抗力系数的比例系数m可按本规程附录A的规定确定。 Ⅴ 桩身承载力与裂缝控制计算 原4.2.13 劲扩桩桩身承载力与裂缝控制验算，应符合下列规定： 1 应进行芯桩受压承载力、受拉承载力、受弯承载力和受剪承载力验算； 2 混凝土芯桩桩身正截面受压、受拉、受弯和斜截面受剪承载力验算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定； 3 抗拔混凝土芯桩裂缝控制等级与裂缝控制验算应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定； 4 钢管混凝土芯桩、钢管芯桩的桩身承载力验算应符合现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936、《钢结构设计标准》GB 50017的规定。 |
| --- | --- | --- |

| 4.2.13 受压桩的桩身受压承载力验算，应符合下列规定： 1 可按轴心受压构件计算芯桩桩身受压承载力，应满足下式要求： N ≤ψp N0 （4.2.13） 式中：; N ——; 作用效应基本组合下，单桩竖向力设计值(N)；. N0 ——; 芯桩的桩身承载力设计值(N)，混凝土芯桩，按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB 50010的规定计算确定；钢管混凝土芯桩，按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定计算确定；钢管芯桩，按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定计算确定；. ψp ——; 芯桩成桩工艺系数。. 2 钢管混凝土芯桩与钢管芯桩的钢桩管局部压屈验算，应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定。 说明：对应原4.2.14条，条文号递进为4.2.13。修改见下划线部分 4.2.14 抗拔桩的桩身受拉承载力验算，应符合下列规定： 1 可按轴心受拉构件验算芯桩桩身受拉承载力，应满足下式要求： N ≤N0 （4.2.14-1） 2 混凝土空心芯桩采用填芯混凝土抗拔时，应满足下列公式要求： N ≤fn do lop （4.2.14-2） N ≤fy As （4.2.14-3） 式中：; fn ——; 填芯混凝土与桩内腔壁之间的平均抗剪强度设计值(MPa)，宜由现场试验确定，计算时取0.2MPa~0.3MPa，采用微膨胀混凝土填芯时取较高值；. do ——; 空心芯桩的内腔直径(mm)；. lop ——; 填芯混凝土深度(mm)，自桩顶向下计算；. fy ——; 纵向普通钢筋的抗拉强度设计值(MPa)；. As ——; 填芯混凝土中配置的纵向普通钢筋截面面积(mm2)。. 3 抗拔桩的芯桩桩身裂缝验算，应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定。 说明：（1）原4.2.15条文号递进为4.2.14。 （2）调整“填芯混凝土中配置的纵向普通钢筋截面面积”的符号表示为，As； （3）新增现4.2.14条第3款。修改见下划线部分 4.2.15 受水平作用桩的桩身承载力和裂缝验算应符合下列规定： 1 受弯承载力和受剪承载力的验算，应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定，且应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017及《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定； 2 抗裂验算应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定。 说明：此条新增，无对应原条文 4.2.16 在抗震设防区，考虑地震作用验算芯桩桩身抗震承载力时，应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定，对作用于芯桩桩顶的地震作用效应进行调整。 说明：原4.2.17条文号递进为4.2.16。 |  | 原4.2.14 受压桩的桩身受压承载力验算，应符合下列规定： 1 可按轴心受压构件计算芯桩桩身受压承载力，应满足下式要求： N ≤ψp N0 （4.2.14） 式中：; N ——; 作用效应基本组合下，单桩竖向力设计值(N)；. N0 ——; 芯桩的桩身承载力设计值(N)，混凝土芯桩，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定计算确定；钢管混凝土芯桩，按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定计算确定；钢管芯桩，按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定计算确定；. ψp ——; 芯桩成桩工艺系数。. 2 钢管混凝土芯桩与钢管芯桩的钢桩管局部压屈验算，应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定。 原4.2.15 抗拔桩的桩身受拉承载力验算，应符合下列规定： 1 可按轴心受拉构件验算芯桩桩身受拉承载力，应满足下式要求： N ≤N0 （4.2.15-1） 2 混凝土空心芯桩采用填芯混凝土抗拔时，应满足下列公式要求： N ≤fn do lop （4.2.15-2） N ≤fy Aos （4.2.15-3） 式中：; fn ——; 填芯混凝土与桩内腔壁之间的平均抗剪强度设计值(MPa)，宜由现场试验确定，计算时取0.2MPa~0.3MPa，采用微膨胀混凝土填芯时取较高值；. do ——; 空心芯桩的内腔直径(mm)；. lop ——; 填芯混凝土深度(mm)，自桩顶向下计算；. fy ——; 纵向普通钢筋的抗拉强度设计值(MPa)；. Aos ——; 填芯混凝土中配置的纵向普通钢筋截面面积(mm2)。. 原4.2.16 接桩的焊接接头应按等强度连接进行验算。 说明：删除此条 原4.2.17 在抗震设防区，考虑地震作用验算芯桩桩身抗震承载力时，应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定，对作用于芯桩桩顶的地震作用效应进行调整。 说明：无修改，对应现条文4.2.16条 |
| --- | --- | --- |

| ## 4.3 桩基构造 Ⅰ 基桩构造 4.3.1 劲扩桩截面应符合下列规定： 1 过芯桩形心的竖向轴线应与过水泥土桩形心的竖向轴线重合； 2 水泥土桩直径不应小于600mm，混凝土芯桩桩身截面直径或边长不宜小于300mm，钢管混凝土芯桩与钢管芯桩的钢桩管直径不应小于200mm； 3 除扩底高度外，芯桩外围水泥土环的设计壁厚不宜小于150mm。 说明：（1）原4.3.1条第1款调整为第2款，原4.3.1条第2款调整为第1款； （2）增加划线处表达。 |  | ## 4.3 桩基构造 Ⅰ 基桩构造 原4.3.1 劲扩桩截面构造，应符合下列规定： 1 水泥土桩直径不应小于600mm，混凝土芯桩桩身截面边长不宜小于300mm，钢管混凝土芯桩与钢管芯桩的钢桩管直径不应小于200mm； 2 过芯桩形心的竖向轴线应与过水泥土桩形心的竖向轴线重合； 3 芯桩外围水泥土环的设计壁厚不宜小于150mm。 |
| --- | --- | --- |

| 4.3.2 扩底端截面宜符合下列规定： 1 芯桩扩底劲扩桩，扩底直径不宜大于1.0倍水泥土桩直径； 2 水泥土桩扩底劲扩桩，扩底直径宜取1.0倍~1.3倍水泥土桩桩身直径；扩底高度宜为芯桩桩身直径或边长的3.0倍~4.0倍，且不应小于1.0m； 3 对水泥土桩扩底劲扩桩，芯桩桩端底宜高于水泥土桩端底300mm~500mm。 说明：（1）删除原4.3.2条第1款部分表达；删除原4.3.2条第3款 （2）增加第2款和第3款。修改见下划线部分 |  | 原4.3.2 扩底端直径宜符合下列规定： 1 等芯桩扩底端直径不宜大于1.0倍水泥土桩直径，且不宜大于2.5倍芯桩桩身直径； 2 长芯桩扩底端直径不宜大于2.5倍芯桩桩身直径。 |
| --- | --- | --- |

| 4.3.3 劲扩桩的桩长宜符合下列规定： 1 芯桩桩长不宜小于5.0m； 2 水泥土桩可以沿芯桩全长或部分长度设置；其长度可以小于、等于或大于芯桩长度。 说明：增加第2款。 |  | 原4.3.3 劲扩桩桩长不宜小于5.0m。 |
| --- | --- | --- |

| 4.3.4 水泥土桩应符合下列规定： 1 应根据地基水土性质、施工工艺和设计要求，选择水泥和外掺剂类型与掺量； 2 应选用强度等级42.5级及以上的水泥，掺入质量比不应低于10%；采用喷浆工艺时，掺入质量比不应低于12%，水胶比不应大于1.2； 3 水泥土桩下列区段的水泥掺入质量比应符合下列规定： 1）应在地下水位变化范围及上下各1.0m区段内进行复喷复搅，总水泥掺入质量比不应低于15%；采用喷浆工艺时，不应低于17%； 2）应在中、强等级腐蚀性土水层厚度及上下各1.0m区段内进行复喷复搅，总水泥掺入质量比不应小于20%；采用喷浆工艺时，不应低于22%； 3）对水泥土桩扩底劲扩桩，扩底的总水泥掺入质量比，不应小于25%；采用喷浆工艺时，不应低于30%。 4 桩身水泥土抗压强度最小值不宜小于0.7MPa。 说明：（1）调整第1款与第2款的次序，； （2）调整第3款内容，见划线部分。 |  | 原4.3.4 水泥土桩应符合下列规定： 1 应选用强度等级42.5级及以上的水泥，掺入质量比不应低于10%；采用喷浆工艺时，掺入质量比不应低于12%，水胶比不应大于1.2； 2 应根据水泥种类、地基土层性质和设计要求选用外掺剂类型及掺量； 3 应在地下水位变化范围及上下各1.0m区段内进行复喷复搅，复喷水泥掺入质量比不应低于5%； 4 桩身水泥土抗压强度最小值不应小于0.7MPa。 |
| --- | --- | --- |
| 4.3.5 混凝土预制芯桩，应符合下列规定： 1 桩身混凝土强度等级不应低于C40； 2 正截面配筋率不宜小于0.6%；纵向钢筋直径不宜小于14mm；桩顶以下5.0倍芯桩桩身直径或边长范围内箍筋应加密，并设置钢筋网片； 3 纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于45mm；预应力混凝土桩的钢筋混凝土保护层厚度不应小于35mm； 4 填芯材料宜采用微膨胀混凝土，填芯混凝土强度等级不应低于C40；填芯混凝土中纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于25mm。 说明：修改原4.3.5条第2款，见划线部分。 |  | 原4.3.5 混凝土预制芯桩，应符合下列规定： 1 桩身混凝土强度等级不应低于C40； 2 正截面配筋率不宜小于0.6%；纵向钢筋直径不宜小于14mm；桩顶以下5倍芯桩桩身直径范围内箍筋应加密，并设置钢筋网片； 3 纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于45mm；预应力混凝土桩的钢筋混凝土保护层厚度不应小于35mm； 4 填芯材料宜采用微膨胀混凝土，填芯混凝土强度等级不应低于C40；填芯混凝土中纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于25mm。 |

| 4.3.6 混凝土灌注芯桩应符合下列规定： 1 桩身混凝土强度等级不应低于C30； 2 正截面配筋率不应小于0.65%；纵向钢筋不应少于6根；纵向钢筋直径不应小于12mm；纵向钢筋净间距不应小于60mm； 3 纵向钢筋宜沿桩身等截面通长配置；液化土层或震陷软土层中桩的纵向钢筋应沿桩身等截面通长配置，且进入扩底端长度不宜小于0.5倍扩底端直径； 4 箍筋宜采用连续的螺旋箍筋；桩顶以下5倍芯桩桩身直径范围内，箍筋应加密，间距不应大于100mm；液化土层或震陷软土层中桩的箍筋应进行加强； 5 纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm；腐蚀环境中桩的纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于55mm。 |  | 原4.3.6 混凝土灌注芯桩应符合下列规定：……。 说明：未修改。 |
| --- | --- | --- |

| 4.3.7 钢管芯桩，应符合下列规定： 1 钢桩管的材质应符合现行国家标准《普通碳素结构钢技术条件》 GB/T 700 、《低合金高强度结构钢技术条件》GB/T 1591以及现行行业标准《桩用螺旋焊缝钢管》SY/T 5040 等的有关规定； 2 焊接材料的机械性能应与钢桩管主材相适应； 3 钢桩管外径与壁厚之比不应大于100，且最小管壁厚度不应小于7mm；当外径与壁厚之比大于100时，宜考虑局部压屈而降低钢材的强度设计值； 4 对有抗锤击要求的钢桩管壁厚，应按下式计算确定： t ≥6.35+d/100 （4.3.8） 式中：; t ——; 钢桩管壁厚(mm)；. d ——; 钢桩管外直径(mm)。. 说明：（1）对应原条文4.3.8条。原4.3.8条文序号递进为4.3.7； （2）现4.3.7条增加第1款、第2款； （3）调整第3款表达，见划线部分； （4）调整第4款的“钢桩管壁厚”的字母。. |  | 原4.3.8 钢管芯桩，应符合下列规定： 1 钢桩管外径与壁厚之比不应大于100，且最小管壁厚度不应小于7mm； 2 对有抗锤击要求的钢桩管壁厚，应按下式计算确定： ts ≥6.35+d/100 （4.3.8） 式中：; ts ——; 钢桩管壁厚(mm)；. d ——; 钢桩管外直径(mm)。. |
| --- | --- | --- |

| 4.3.8 钢管混凝土芯桩，应符合下列规定： 1 钢桩管的材质应符合本规程第4.3.7条第1款和第2款的规定； 2 钢桩管外径与壁厚之比不应大于135，且最小管壁厚度不应小于4mm；有抗锤击要求的最小壁厚应符合本规程第4.3.7条第4款的规定； 3 核心混凝土强度等级不应低于C30； 4 钢管混凝土芯桩的套箍系数不应小于0.5。 说明：（1）对应原条文4.3.7条。原4.3.7条文序号顺延为4.3.8； （2）新增第1款； （3）调整第2款引用条文号，见划线部分。 |  | 原4.3.7 钢管混凝土芯桩，应符合下列规定： 1 钢桩管外径与壁厚之比不应大于135，且最小管壁厚度不应小于4mm；有抗锤击要求的最小壁厚应符合本规程第4.3.8条的规定； 2 核心混凝土强度等级不应低于C30； 3 钢管混凝土芯桩的套箍系数不应小于0.5。 |
| --- | --- | --- |

| 4.3.9 扩底材料应符合下列规定： 1 芯桩扩底劲扩桩，扩底材料宜采用低水胶比混凝土，不宜采用无水混凝土拌合料；混凝土强度等级不宜低于C30；扩底材料也可采用低水胶比水泥砂浆，水泥砂浆强度等级不宜低于M30； 2 水泥土桩扩底劲扩桩，扩底用水泥土无侧限立方体抗压强度不宜低于3.0MPa，且不应低于桩端极限端阻力标准值。 说明：（1）原4.3.9条文对应现4.3.9条第1款，调整部分见划线部分； （2）新增第2款、3款。 |  | 原4.3.9 扩底芯桩的扩底混凝土宜采用低水灰比混凝土，不宜采用无水混凝土拌合料；扩底混凝土强度等级不宜低于C30。 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ 连接构造 4.3.10 劲扩桩与承台连接构造(图4.3.10)，应符合下列规定： 1 边桩中心至承台边缘或承台梁边缘的距离不宜小于0.5倍水泥土桩身直径，且不应小于芯桩桩身直径或边长； 2 水泥土桩桩顶不得伸入承台； 3 芯桩桩顶应嵌入承台内，嵌入长度不宜小于100mm； 4 芯桩桩顶纵向钢筋应锚入承台内，锚固长度不应小于35倍纵向钢筋直径，有抗震要求时，锚固长度不应小于40倍纵向钢筋直径；对于抗拔桩，桩顶纵向钢筋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB 50010的规定。 (a)柱下桩基承台 (b)墙下承台基础梁 图4.3.10 劲扩桩与承台连接构造 la—钢筋锚固长度；laE—钢筋的抗震锚固长度 1—水泥土桩；2—芯桩；3—垫层；4—承台；5—承台梁；6—基础墙 说明：（1）原4.3.10条第1款和第2款合并，调整部分见划线部分； （2）现第4款（原第5款），更新规范名称，调整部分见划线部分； （3）图中增加说明，调整部分见划线部分。 |  | Ⅱ 连接构造 原4.3.10 劲扩桩与承台连接构造(图4.3.10)，应符合下列规定： 1 边桩中心至柱下独立承台边缘的距离不应小于芯桩桩身直径或边长，且芯桩外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。墙下条形承台梁最小宽度不应小于2倍芯桩桩身直径，且芯桩外边缘至承台梁边缘的距离不应小于100mm。 2 边桩的中心至承台或承台梁边缘的距离不宜小于0.5倍水泥土桩直径。 3 水泥土桩桩顶不得伸入承台。 4 芯桩桩顶应嵌入承台内，嵌入长度不宜小于100mm。 5 芯桩桩顶纵向钢筋应锚入承台内，锚固长度不应小于35倍纵向钢筋直径，有抗震要求时，锚固长度不应小于40倍纵向钢筋直径；对于抗拔桩，桩顶纵向钢筋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。 (a)柱下独立桩基承台 (b)墙下承台基础梁 图4.3.10 劲扩桩与承台连接构造 1—水泥土桩；2—芯桩；3—垫层；4—承台；5—承台梁；6—基础墙 |

| 4.3.11 混凝土空心芯桩与承台连接，可采用桩顶填芯混凝土与专用连接钢筋伸入承台的连接形式，其构造应符合下列规定： 1 对于受压桩，桩顶填芯混凝土深度不应小于3倍芯桩桩身直径或边长，且不应小于1.5m；对于抗拔桩，桩顶填芯混凝土深度不应小于3.0m；对于桩顶承担较大水平力作用的桩，桩顶填芯混凝土深度不应小于6倍芯桩桩身直径或边长，且不应小于3.0m。 2 专用连接钢筋宜采用热轧带肋钢筋，数量不宜少于4根，且直径不宜小于16mm。对于受压桩，专用连接钢筋配筋率宜按芯桩外径实心截面计算，且不宜小于0.6%；对于抗拔桩，专用连接钢筋面积应计算确定。 3 专用连接钢筋应插入填芯混凝土内，插入长度应与填芯混凝土深度相同；专用连接钢筋应锚入承台内，锚固长度应按本规程第4.3.10条第5款的规定确定。 说明：对应原4.3.11条，未修改。 4.3.12 钢管混凝土芯桩与承台连接，可采用钢桩管直接嵌入承台的连接形式，也可采用设置专用连接钢筋锚入承台的连接形式，且连接构造应符合下列规定： (a)钢桩管直接嵌入承台 (b)焊接专用连接钢筋锚入承台 (c)植入专用连接钢筋锚入承台 图4.3.12 钢管混凝土桩与承台连接 1—水泥土桩；2—钢管桩；3—垫层；4—浇筑于钢桩管内腔的混凝土；5—承台；6—吊模吊筋4φ12； 7—钢板吊模；8—专用连接钢筋；9—钢板圆盖板；10—十字肋与圆盖板焊接 1 当采用钢桩管嵌入承台的连接形式时，钢桩管应直接嵌入承台内[图4.3.12(a)]，钢桩管嵌入承台内的长度不应小于1.0倍钢桩管外直径；嵌入承台内的钢桩管宜设置剪力键，嵌入垫层和承台内的钢桩管内腔应填筑混凝土； 2 当采用焊接专用连接钢筋锚入承台的连接形式[图4.3.12(b)]时，钢桩管嵌入承台内的长度不宜小于100mm；焊接专用连接钢筋应锚入承台内，锚固长度应按本规程第4.3.10条第5款的规定确定；专用连接钢筋应与钢桩管焊接，焊缝长度按计算确定；专用连接钢筋配筋应符合本规程第4.3.11条第2款的规定； 3 当采用植入专用连接钢筋锚入承台的连接形式[图4.3.12(c)]时，钢桩管嵌入承台内的长度不宜小于100mm；植入专用连接钢筋应锚入承台内，锚固长度应按本规程第4.3.10条第5款的规定确定；专用连接钢筋应插入钢桩管内混凝土中，插入长度对于受压桩不宜小于1.5m，抗拔桩不宜小于3.0m，受水平作用桩不宜小于3.0m；专用连接钢筋配筋应符合本规程第4.3.11条第2款的规定。 说明：对应原4.3.12条，未修改。 4.3.13 钢管芯桩与承台连接构造应符合本规程第4.3.12条第1、第2款的规定。 说明：对应原4.3.13条，未修改。 |  | 原4.3.11 ……。 原4.3.12 ……。 原4.3.13 ……。 |
| --- | --- | --- |

| # 5 施工 ## 5.1 一般规定 5.1.1 劲扩桩施工应按下列流程进行： 1 施工准备； 2 测定水泥土桩桩位； 3 桩工机械就位、调平； 4 施工水泥土桩； 5 移机或调整机身； 6 测定芯桩桩位； 7 施工芯桩与扩底端； 8 移机至下一桩位，重复流程2~8。 5.1.2 劲扩桩施工应具备下列资料： 1 岩土工程勘察报告； 2 施工图、图纸会审纪要、设计变更等设计文件； 3 施工影响范围内的建（构）筑物、地下和空中管线、障碍物等场地环境资料； 4 桩基施工使用的材料及制品的质量证明文件； 5 桩工机械及配套设备技术资料； 6 试验桩检测资料； 7 专项施工方案。 说明：对应原5.1.1、原5.1.2条，未修改。 |  | # 5 施工 5.1 一般规定 原5.1.1 ……。 原5.1.2 ……。 |
| --- | --- | --- |

| 5.1.3 劲扩桩专项施工方案，应包括下列内容： 1 施工场地布置； 2 桩基施工技术参数； 3 桩基施工机械、施工工艺流程与施工方法； 4 桩基工程绿色施工、安全防护和环境保护的技术措施与管理措施； 5 工程监测方案； 6 应急预案等。 说明：对应原5.1.3条，未修改。 |  | 原5.1.3 ……。 |
| --- | --- | --- |

| 5.1.4 桩工机械应配置施工监控与智能管理系统，且应符合下列规定： 1 应具有卫星定位功能； 2 应具有施工参数实时反馈、数据记录、远程传输等功能； 3 操作系统应具备监控装置和机具工作状态显示功能。 说明：（1）新增 （2）现5.1.4条第1款是新增条文，第2款和第3款由原5.2.5条和5.3.2条第6款、5.4.2第3款合并和调整表述得到。 |  | 原5.2.5 桩工机械应配置远程监控与智能管理系统。 原5.3.2 桩工机械的配套设备，应符合下列规定： 1 空气压缩机额定排气压力和排气量不宜小于施工最大值的1.2倍； 2 送浆泵、高压水泵的额定压力和流量不宜小于施工最大值的1.2倍； …… 5 桩工机械的搅拌翼片长度宜留有磨耗裕量10mm~20mm； 6 监测装置应具有数据实时记录、远程传输等功能。 |
| --- | --- | --- |
| 5.1.5 劲扩桩施工时，各工序施工应在前道工序质量检验合格后进行。 说明：对应原5.1.4条，内容未修改。条文序号顺延为现5.1.5。 |  | 原5.1.4 劲扩桩施工时，各工序施工应在前道工序质量检验合格后进行。 |

| ## 5.2 施工准备 5.2.1 劲扩桩工程施工前，应设置定位控制点及高程水准点，经复核后应采取保护措施，并定期复测。 5.2.2 施工前场地准备应符合下列规定： 1 应测量和复核工程场地平面位置与标高。 2 应清除地下和空中障碍物，排除场地积水、积浆，平整场地。平整后的场地标高高出桩顶设计标高不宜小于0.8m；平整后的场地地基承载力不应小于桩工机械接地压强(接地比压)的1.2倍。 说明：对应原5.2.1条和原5.2.2条，内容未修改。 |  | ## 5.2 施工准备 原5.2.1 ……。 原5.2.2 ……。 |
| --- | --- | --- |

| 5.2.3 施工前应按设计要求进行桩位放样，桩位放样偏差不应大于10mm，并应在施工前进行桩位复核。 说明：对应原5.2.3条，修改内容见划线部分。 |  | 原5.2.3 劲扩桩施工前，应按设计要求进行桩位放样，桩位放样允许偏差为10mm，并应在施工前进行桩位复核。 |
| --- | --- | --- |
| 5.2.4 施工采用的桩工机械、施工工艺及参数，应根据桩型、桩入土深度、布桩密度、环境条件等，并应结合现场试验综合确定。 说明：对应原5.2.4条，修改内容见划线部分。 |  | 原5.2.4 劲扩桩工程施工采用的桩工机械、施工工艺及参数，应根据桩型、桩入土深度、布桩密度、环境条件等，并应结合现场试验综合确定。 |

|  |  | 原5.2.5 桩工机械应配置远程监控与智能管理系统。 说明：调整到现5.1.4条 |
| --- | --- | --- |
| 5.2.5 施工前应对桩工机械及配套设备进行检验及试运行。 说明：原5.2.6条序号递进为5.2.5。 |  | 原5.2.6 劲扩桩工程施工前应对桩工机械及配套设备应进行检验及试运行。 |

| 5.2.6 施工前应对施工使用的计测量仪器、仪表进行标定、校准和检定，且使用状态应处于检定和校准有效期内。 说明：对应原5.2.7条，修改内容见划线部分； 5.2.7 施工前应对水泥土桩和芯桩的制桩材料、制品等进行进场检验。 说明：对应原5.2.8条，修改内容见划线部分； 5.2.8 材料、产品进场后，应按其种类、规格、批次分开储存与堆放，并应标识清晰。储存与堆放条件不应影响材料品质。 说明：对应原5.2.8条，修改内容见划线部分； |  | 原5.2.7 劲扩桩工程施工前应对施工使用的计测量仪器、仪表应进行标定、校准和检定，且使用状态应处于检定和校准有效期内。 原5.2.8 劲扩桩用水泥土桩和芯桩的制桩材料、制品应进行进场检验。 原5.2.9 材料、产品进场后，应按其种类、规格、批次分开储存与堆放，并应标识清晰。储存与堆放条件不应影响材料品质。 |
| --- | --- | --- |
| ## 5.3 水泥土桩施工 Ⅰ 施工机械 5.3.1 桩工机械应符合下列规定： 1 应配置经国家计量部门确认的喷粉(浆)量和入土深度计量监测装置； 2 应配置动力头转速、搅拌头上(下)行速度、机架垂直度监测装置； 3 宜配置动力头电机电流、送粉(浆)压力、气流压力、水流压力、扩底助动器油压等施工参数监测装置。 说明：对应原5.3.1条，修改内容见划线部分； |  | ## 5.3 水泥土桩施工 Ⅰ 施工机械 原5.3.1 桩工机械应符合下列规定： 1 应配置经国家计量部门确认的喷粉(浆)量和入土深度计量监测装置； 2 应配置动力头转速、搅拌头上(下)行速度、机架垂直度监测装置； 3 宜配置动力头电机电流、送粉(浆)压力、气流压力、水流压力等施工参数监测装置。 |

| 5.3.2 桩工机械的配套设备，应符合下列规定： 1 空气压缩机额定排气压力和排气量不宜小于施工最大值的1.2倍； 2 送浆泵、高压水泵、扩底助动器的额定压力和流量不宜小于施工最大值的1.2倍； 3 储粉罐、储浆桶的容积应能满足连续供粉(浆)的需要； 4 桩工机械的搅拌钻杆有效长度不应小于桩端入土深度； 5 桩工机械的搅拌翼片、扩底搅拌翼片长度宜留有磨耗裕量10mm~20mm。 说明：（1）对应原5.3.1条，修改内容见划线部分； （2）原5.3.1条第6款迁移至5.1.4条。 |  | 原5.3.2 桩工机械的配套设备，应符合下列规定： 1 空气压缩机额定排气压力和排气量不宜小于施工最大值的1.2倍； 2 送浆泵、高压水泵的额定压力和流量不宜小于施工最大值的1.2倍； 3 储粉罐、储浆桶的容积应能满足连续供粉(浆)的需要； 4 桩工机械的搅拌钻杆有效长度不应小于桩端入土深度； 5 桩工机械的搅拌翼片长度宜留有磨耗裕量10mm~20mm； 6 监测装置应具有数据实时记录、远程传输等功能。 |
| --- | --- | --- |

| 5.3.3 施工监控与智能管理系统，应能够反馈、记录和传输下列施工过程参数： 1 桩的定位坐标及高程、钻头实时入土深度、水泥土桩桩底标高； 2 水泥土桩的水泥总用量、实时的喷粉(浆)量、外掺剂掺入量、制浆用水量； 3 本规程第5.3.1条第2款和第3款的施工参数； 4 芯桩桩身或外沉管垂直度、沉桩(管)深度、芯桩桩顶或桩底标高。 说明：本条为新增条文，新增内容见划线部分。 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ⅱ 施工 5.3.4 桩工机械就位时，应根据施工图设计文件进行桩位复核；就位后，控制下钻点位与桩位的偏差不应大于50mm。 说明：（1）对应原5.3.3条，修改内容见划线部分； （2）原5.3.3条序号顺延为5.3.4。 |  | Ⅱ 施工 原5.3.3 桩工机械就位时，应根据施工图设计文件进行桩位复核。桩工机械就位后，控制下钻点位与桩位允许偏差应为50mm。 |
| --- | --- | --- |

| 5.3.5 施工过程中，应保持桩机底盘水平和导向架垂直。导向架(或钻杆)垂直度偏差不应大于1/200，高度超过30m的机架应采取稳固措施。 说明：（1）对应原5.3.4条，修改内容见划线部分； |  | 原5.3.4 劲扩桩施工过程中，应保持桩机底盘水平和导向架垂直。导向架(或钻杆)垂直度允许偏差应为1/200，对桩工机械高度超过30m的机架应采取稳固措施。 |
| --- | --- | --- |
| 5.3.6 桩工机械的喷粉(浆)嘴的位置、搅拌翼片枚数、搅拌翼片宽度、搅拌翼片与搅拌轴的垂直夹角等设备参数应与动力头转速、喷搅作业时搅拌头上(下)行速度等施工参数相互匹配。 说明：对应原5.3.5条，未修改 |  | 原5.3.5 ……。 |

| 5.3.7 喷粉(浆)搅拌法施工应符合下列规定： 1 应控制输粉(浆)速度，单位时间输送量应与搅拌头上(下)行速度相互匹配。送粉压力不应低于0.7MPa，输粉管长度不宜大于120m；送浆泵出口压力不应低于4.0MPa，输浆管长度不宜大于150m； 2 水泥土桩深度范围内任意一点位水泥土的搅拌次数不应少于20次； 3 喷浆搅拌法施工时，浆液水胶比宜为0.7~1.2； 4 喷粉(浆)搅拌法施工影响范围内，不应进行降水作业。 说明：（1）对应原5.3.6条，未修改； |  | 原5.3.6 ……。 |
| --- | --- | --- |

| 5.3.8 下行喷粉(浆)搅拌法施工，应符合下列规定： 1 喷嘴前应配有破土钻头和1层搅拌翼片，先行破土预搅作业； 2 当喷嘴下沉至桩顶设计标高之前，应提前开始下行喷搅作业；喷搅作业时，搅拌头下行速度不宜大于1.0m/min； 3 当喷嘴下沉至桩底设计标高后，应提高喷粉(浆)压力，且驻底持续喷搅作业时间不宜少于60s； 4 上行搅拌作业时，搅拌头上行速度不宜大于1.2m/min。 说明：（1）对应原5.3.7条；修改见划线部分； （2）原5.3.7条中第5款条文内容已调整至现4.3.4条 |  | 原5.3.7 下行喷粉(浆)搅拌法施工，应符合下列规定： 1 喷嘴前应配有破土钻头和1层搅拌翼片，先行破土预搅作业； 2 当喷嘴下沉至桩顶设计标高之前，应提前开始下行喷搅作业；喷搅作业时，搅拌头下行速度不宜大于1.0m/min； 3 当喷嘴下沉至桩底设计标高后，应提高喷粉(浆)压力，且应驻底持续喷搅作业不宜少于60s； 4 上行搅拌作业时，搅拌头上行速度不宜大于1.2m/min； 5 对于水泥土桩设计加强部位，可采用上行喷搅方式进行复喷复搅，且搅拌头上行速度不宜大于0.6m/min。 |
| --- | --- | --- |

| 5.3.9 上行喷粉(浆)搅拌法施工，应符合下列规定： 1 破土预搅作业时，搅拌头下行速度不宜大于1.2m/min； 2 当喷嘴下沉至桩底设计标高之前，应提前开始下行喷搅作业；至桩底设计标高后，驻底持续喷搅作业时间不宜少于60s，其后，再开始上行喷搅作业； 3 上行喷搅作业时，搅拌头上行速度不宜大于1.0m/min； 4 上行喷搅作业施工结束后，应对桩身由上至下重复搅拌1次。 说明：（1）对应原5.3.8条，原5.3.8条中第3款条文修改见划线部分； |  | 原5.3.8 上行喷粉(浆)搅拌法施工应符合下列规定： 1 破土预搅作业时，搅拌头下行速度不宜大于1.2m/min； 2 当喷嘴下沉至桩底设计标高之前，应提前开始下行喷搅作业；至桩底设计标高后，应在桩底原位驻底持续喷搅作业不宜少于60s，再开始上行喷搅作业； 3 上行喷搅作业时，搅拌头上行速度不宜大于1.0m/min； 4 上行喷搅作业施工结束后，应对桩身由上至下重复搅拌一次。 |
| --- | --- | --- |

| 5.3.10 高喷搅拌法施工应符合下列规定： 1 采用双重管法施工时，高压水泥浆浆液压力不宜小于10MPa，气流压力不宜小于0.6MPa。采用三重管法施工时，高压水射流压力不宜小于10MPa，水泥浆浆液压力不宜小于3.0MPa，气流压力不宜小于0.6MPa； 2 水泥浆水胶比宜为0.8~1.5；水泥浆搅拌时间不应少于3min，并应过筛后使用；制备完成的浆液不应离析，制备至用完的时间不应超过2h； 3 桩机与高压注浆泵的距离不宜大于50m； 4 当喷嘴沉至桩底设计标高后，驻底喷搅作业不宜少于60s，其后再开始上行喷搅作业；上行喷浆搅拌作业速度不宜大于0.6m/min。 说明：（1）对应原5.3.9条；未修改 |  | 原5.3.9 ……。 |
| --- | --- | --- |

| 5.3.11 水泥土桩扩底施工应符合下列规定： 1 当喷嘴下沉至扩底顶设计标高时，应打开扩底搅拌翼片，并调整喷粉(浆)压力、水流压力和气流压力，再开始下行喷搅作业； 2 当喷嘴下沉至桩底设计标高后，驻底持续喷搅作业时间不宜少于60s，其后开始上行喷搅作业； 3 下行或上行作业速度不宜大于0.6m/min。 说明：本条为新增条文。 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 5.3.12 喷搅作业时，应检查起喷时的喷嘴入土深度(或标高)、停喷时的喷嘴入土深度(或标高)。喷搅作业长度不应小于水泥土桩桩长设计值。 说明：（1）现5.3.12条对应于原5.3.10条；未改。 5.3.13 施工中应定期复核检查搅拌翼片长度，其磨耗量不应大于20mm。喷搅直径不应小于水泥土桩直径设计值。 说明：（1）现5.3.13条对应于原5.3.11条；未改。 5.3.14 施工时，停粉(浆)面标高应高于桩顶设计标高0.5m。基坑开挖时，应将水泥土桩顶端浮浆桩段人工挖除。 说明：（1）现5.3.14条对应于原5.3.12条；未改。 5.3.15 水泥土桩成桩后，宜采取尚未凝固的水泥土样留置试件。取样留置试件应符合下列规定： 1 应沿水泥土桩有效桩长分段采取水泥土样。当有效桩长小于10m时，桩体宜平均分成2段；当水泥土桩有效桩长不小于10m时，桩体宜平均分成3段； 2 沿水泥土桩每1.0m~2.0m应采取水泥土样留置1块试件。每段桩体宜留置1组试件，且每组试件不宜少于3块； 3 试件宜采用边长70.7mm×70.7mm×70.7mm的立方体； 4 试件宜同条件养护； 5 每个施工台班，留置试件的桩数不应少于1根。 说明：（1）现5.3.15条对应于原5.3.13条；未修改。 |  | 原5.3.10 ……。 原5.3.11 ……。 原5.3.12 ……。 原5.3.13 ……。 |
| --- | --- | --- |

| ## 5.4 芯桩施工 Ⅰ 施工机械 5.4.1 桩工机械应符合下列规定： 1 应配置沉桩(管)垂直度、沉桩深度(或标高)、贯入度监测装置； 2 宜配置电流、压力、速度等施工参数监测装置。 说明：对应现5.4.1条，未修改。 |  | ## 5.4 芯桩施工 Ⅰ 施工机械 原5.4.1 ……。 。 |
| --- | --- | --- |

| 5.4.2 桩工机械的配套设备应符合下列规定： 1 锤击沉桩机械的桩锤冲击力不应小于设计单桩极限承载力的1.2倍； 2 静压沉桩机械的油缸额定压桩力不应小于设计单桩极限承载力的1.2倍； 3 压桩机的机架重量和配重之和不应小于最大压桩力的1.2倍。 说明：（1）对应原5.4.2条。原5.4.2条第2款拆分。 （2）原5.4.2条第3款已经调整至现5.1.4条。 |  | 原5.4.2 桩工机械的配套设备应符合下列规定： 1 锤击沉桩机械的桩锤冲击力不应小于设计单桩极限承载力的1.2倍； 2 静压沉桩机械的油缸额定压桩力不应小于设计单桩极限承载力的1.2倍；压桩机的机架重量和配重之和不应小于最大压桩力的1.2倍； 3 监测装置宜具有数据实时记录、远程传输等功能。 说明：对应现5.4.2条；原5.4.2条第3款已经调整至现5.1.4条。 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ 施工 5.4.3 水泥土桩施工结束后，宜在6h内完成芯桩施工。 说明：（1）对应原5.4.3条，未改。 5.4.4 芯桩桩工机械就位前，应清理桩头水泥浆，露出水泥土桩轮廓；然后测放芯桩设计桩位，测放偏差不应大于10mm。 说明：对应现5.4.4条，修改部分见划线部分。 |  | Ⅱ 施工 原5.4.3 水泥土桩施工结束后，宜在6h内完成芯桩施工。 原5.4.4 芯桩桩位应符合下列规定： 1 应清理桩头水泥浆、露出水泥土桩轮廓； 2 测放芯桩设计桩位，测放允许偏差应为10mm。 |

| 5.4.5 芯桩施工应符合《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004的规定，且应符合下列规定： 1 喂桩(管)时，控制沉桩(管)点位与芯桩桩位的偏差不应大于50mm； 2 施工中应保持桩机底盘水平和机架垂直；桩身(或外沉管)垂直度控制偏差不应大于1/200； 3 空心芯桩、钢桩管下沉前宜封底。 说明：（1）对应现5.4.5条，修改部分见划线部分； （2）原5.4.5条第4款调整至现5.4.6条。 |  | 原5.4.5 芯桩施工应符合下列规定： 1 喂桩(管)时，控制沉桩(管)点位与芯桩桩位的允许偏差应为50mm； 2 施工中应保持桩机底盘水平和机架垂直；桩身(或外沉管)垂直度控制允许偏差应为1/200； 3 空心芯桩、钢桩管、外沉管下沉前宜封底，封底宜采用干硬性混凝土、无水混凝土拌合料夯击形成阻水、阻泥管塞，其高度不宜小于100mm； 4 扩底端混凝土应与桩身混凝土连续浇筑。 |
| --- | --- | --- |

| 5.4.6 芯桩扩底施工应符合下列规定： 1 应根据芯桩类型及可靠的地区经验，可选用外沉管与内夯(静压)管结合工艺、外沉管与内夯锤结合工艺、或桩内腔与内夯锤(或静压)结合的工艺； 2 应根据成桩工艺性试验或可靠的地区工程经验确定施工参数； 3 封底宜采用无水混凝土拌合料、低水胶比混凝土或水泥砂浆等材料，夯击形成高度不宜小于100mm的阻水、阻泥管塞； 4 扩底端混凝土应与桩身混凝土连续浇筑； 5 扩底端平均直径不应小于芯桩扩底设计直径，可按本规程附录B确定。 说明：（1）对应现5.4.6条； （2）新增内容见划线部分； （3）原5.4.5条第4款调整至现5.4.6条第4款。 |  | 原5.4.6 扩底端施工参数应根据成桩工艺性试验确定；当无工程经验时，可按本规程附录B确定。 |
| --- | --- | --- |

| 5.4.7 采用外沉管与内夯(或静压)管结合进行扩底端施工时，应符合下列规定： 1 扩底端应采用不少于2轮次的夯扩(或静压)施工形成； 2 每轮次投料后应上拔外沉管一定高度后，方可进行内夯(或静压)作业； 3 每轮次内夯(或静压)作业时，应将管内混凝土全部夯出或压出外沉管。 说明：（1）现5.4.7条对应原5.4.7条； （2）修改内容见划线部分。 5.4.8 采用外沉管与内夯锤结合进行扩底端施工时，应符合下列规定： 1 扩底端应采用多轮次的夯扩施工形成； 2 第1轮次投料后应上拔外沉管一定高度后，方可进行内夯作业； 3 每轮次内夯作业时，应将管内混凝土全部夯出外沉管。 说明：（1）现5.4.8条对应原5.4.8条； （2）修改内容见划线部分。 5.4.9 采用桩内腔与内夯锤(或静压杆)结合进行扩底端施工时，应符合下列规定： 1 宜在桩内腔中设置衬管后扩底，衬管底应沉至设计桩底标高； 2 第1轮次投料后应上拔衬管一定高度后，方可进行内夯(或静压)作业；并应将衬管内混凝土全部夯出或压出； 3 最后1轮次扩底作业后，应在内腔灌注不低于C30等级混凝土填芯。填芯混凝土高度不低于1.0m。 说明：（1）现5.4.9条对应原5.4.9条； （2）修改内容见划线部分。 |  | 原5.4.7 采用外沉管与内夯管结合进行扩底端施工时，应符合下列规定： 1 外沉管停沉时，管底端标高宜与芯桩桩底设计标高相同；外沉管停沉后应及时进行夯扩施工； 2 扩底端应采用不少于2轮次的夯扩施工形成； 3 夯扩施工时，每轮次混凝土投料高度不宜大于1.5m；投料后应上拔外沉管一定高度后，方可进行内夯作业； 4 每轮次内夯作业时，应将管内混凝土全部夯出外沉管，并宜将外沉管与内夯管同步下沉至芯桩桩底设计标高上0.2m~0.3m。 原5.4.8 采用外沉管与内夯锤结合进行扩底端施工时，应符合下列规定： 1 外沉管停沉时，管底端标高宜与芯桩桩底设计标高相同；外沉管停沉后应及时进行夯扩施工； 2 扩底端应采用多轮次的夯扩施工形成； 3 夯扩施工时，每轮次混凝土投料高度不宜大于2.0倍外沉管内直径； 4 每轮次内夯作业时，应将管内混凝土全部夯出外沉管，且内夯锤底面距外沉管底端的距离宜为0.5倍外沉管内直径。 原5.4.9 采用衬管与内夯锤结合进行扩底端施工时，应符合下列规定： 1 混凝土空心芯桩沉桩完成后，应将衬管与内夯锤沿芯桩内腔下沉至芯桩桩底设计标高； 2 扩底端施工应符合本规程第5.4.8条的规定。 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 原5.4.10 填芯混凝土施工时，应清除桩内腔壁浮浆，且宜采用水泥净浆或混凝土界面剂涂刷内壁。 说明：原5.4.10条已删除。 |
| --- | --- | --- |

| ## 5.5 施工安全与环境保护 5.5.1 桩工机械与配套设备及其安全使用应符合国家现行有关标准的规定。 说明：（1）现5.5.1条对应原5.5.1条；修改内容见划线部分。 5.5.2 工程施工安全防护，除应符合国家现行有关标准的规定外，尚应符合下列规定： 1 应采取防止桩机倾斜、陷机的技术措施； 2 施工中遭遇大风、雨雪、雷电等恶劣天气时，应立即停止施工并采取安全防范措施； 3 水泥土桩成桩后的桩位及芯桩成桩后的桩位应采取保护措施。 说明：（1）现5.5.2条对应原5.5.2条；（2）修改内容见划线部分。 |  | ## 5.5 施工安全与环境保护 原5.5.1 桩工机械与配套设备安全使用应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160的规定。 原5.5.2 劲扩桩工程施工安全防护，除应符合现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59的规定外，尚应符合下列规定： 1 应采取防止桩机倾斜、陷机的技术措施； 2 施工中遭遇大风、雨雪、雷电等恶劣天气时，应立即停止施工并采取安全防范措施； 3 水泥土桩成桩后的桩位及芯桩成桩后的桩位应采取保护措施。 |
| --- | --- | --- |

| 5.5.3 工程施工环境保护，除应符合国家现行有关标准的规定外，尚应符合下列规定： 1 应采取覆盖、封闭等防尘措施，管控运送土方、非作业区覆盖、水泥运输与装卸、压力送灰、水泥浆搅拌等环节的扬尘； 2 应采取冒浆回灌、放慢施工速度、隔孔喷射等减少返浆技术措施；废弃的返浆、水泥浆、污水应集中收集，处理后排放，不得污染环境； 3 应选用低振动设备、低噪声设备、先进施工技术，或采取开挖防震沟、隔声屏或隔声罩等减少施工振动和噪声的技术措施； 4 夜间作业室外照明、电焊作业等应采取光外泄防治措施。 说明：（1）现5.5.3条对应原5.5.3条； （2）修改内容见划线部分。 |  | 原5.5.3 劲扩桩工程施工环境保护，除应符合国家现行标准《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640、《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146的规定外，尚应符合下列规定： 1 应采取覆盖、封闭等防尘措施，管控运送土方、非作业区覆盖、水泥运输与装卸、压力送灰、水泥浆搅拌等环节的扬尘； 2 应采取冒浆回灌、放慢施工速度、隔孔喷射等减少返浆技术措施；废弃的返浆、水泥浆、污水应集中收集，处理后排放，不得污染环境； 3 应选用低振动设备、低噪声设备、先进施工技术，或采取开挖防震沟、隔声屏或隔声罩等减少施工振动和噪声的技术措施； 4 夜间作业室外照明、电焊作业等应采取光外泄防治措施。 |
| --- | --- | --- |

| 5.5.4 根据施工环境条件和设计要求，应进行下列监测：（新增） 1 应对邻近需保护的建筑、桥梁、道路、堤坝、管网等对象进行变形、倾斜等项目的监测； 2 必要时应对周边土体的深层水平位移、地表沉降和水平位移、土层的孔隙水压力等项目进行监测。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明：本条文为新增条文。 |  |  |

| # 6 质量检验 ## 6.1 一般规定 6.1.1 劲扩桩工程质量检验应包括施工前检验、施工中检验和施工后整桩检验。 说明：对应原6.1.1条，修改内容见划线部分。 |  | # 6 质量检验 ## 6.1 一般规定 原6.1.1 劲扩桩工程施工质量检验应包括施工前检验、水泥土桩与芯桩施工中检验和劲扩桩整桩检验。 |
| --- | --- | --- |

| 6.1.2 施工工艺及施工参数应通过工程试验桩试验验证。 6.1.3 施工使用的材料、产品和设备，应符合国家现行有关标准的规定，并应满足设计文件和专项施工方案的要求。 说明：对应原6.1.2条、原6.1.3条，修改内容见划线部分。 |  | 原6.1.2 劲扩桩施工工艺及施工参数应通过工程试验桩试验验证。 原6.1.3 劲扩桩工程施工使用的材料、产品和设备，应符合国家现行有关标准的规定，并应满足设计文件和专项施工方案的要求。 |
| --- | --- | --- |

| 6.1.4 劲扩桩工程质量验收检验，应包括下列内容： 1 水泥及外掺剂质量； 2 水泥用量； 3 水泥土强度、混凝土强度、钢材强度； 4 水泥土桩与芯桩桩长、桩径、桩顶标高； 5 水泥土桩与芯桩垂直度、桩位，最小水泥土环壁厚； 6 桩数； 7 单桩承载力； 8 芯桩桩身完整性。 说明：对应原6.1.4条，修改内容见划线部分。 |  | 原6.1.4 劲扩桩工程施工质量验收检验，应包括下列内容： 1 水泥及外掺剂质量； 2 水泥用量； 3 水泥土强度、混凝土强度、钢材强度； 4 水泥土桩与芯桩桩长、桩径、桩顶标高； 5 水泥土桩与芯桩垂直度、桩位，最小水泥土环壁厚； 6 桩数； 7 单桩承载力； 8 芯桩桩身完整性。 |
| --- | --- | --- |

| 6.1.5 劲扩桩工程质量验收检验材料，应包括下列内容： 1 岩土工程勘察报告； 2 施工图、图纸会审纪要、设计变更等设计文件； 3 施工组织设计及专项施工方案； 4 工程测量、定位放线记录； 5 施工记录及施工单位自查评定报告； 6 工程监测资料； 7 隐蔽工程验收检验资料； 8 检测与检验报告； 9 施工图竣工文件； 10 原材料及制品合格证、质量证明文件及进场验收记录等。 说明：对应原6.1.5条，修改内容见划线部分。 |  | 原6.1.5 劲扩桩工程施工质量验收检验材料，应包括下列内容： 1 岩土工程勘察报告； 2 施工图、图纸会审纪要、设计变更等设计文件； 3 施工组织设计及专项施工方案； 4 工程测量、定位放线记录； 5 施工记录及施工单位自查评定报告； 6 工程监测资料； 7 隐蔽工程验收检验资料； 8 检测与检验报告； 9 劲扩桩施工图竣工文件； 10 原材料及制品合格证、质量证明文件及进场验收记录等。 |
| --- | --- | --- |

| ## 6.2 施工前检验 6.2.1 桩工机械应进行进场检验并进行试运行。 6.2.2 施工前应对桩位进行复核，桩位放样偏差不应大于10mm。 说明：分别对应原6.2.1条、原6.2.2条；原6.2.1条未修改，原6.2.2条修改内容见划线部分。 |  | ## 6.2 施工前检验 6.2.1 桩工机械应进行进场检验并进行试运行。 6.2.2 施工前应对桩位进行复核，桩位放样允许偏差应为10mm。 |
| --- | --- | --- |

| 6.2.3 施工使用的材料、制品进场时，应对其规格、型号、外观和质量证明文件进行检查，并应按国家现行标准的规定抽样检验。 说明：对应原6.2.3条，修改内容见划线部分。 |  | 6.2.3 劲扩桩工程施工使用的材料、制品进场时，应对其规格、型号、外观和质量证明文件进行检查，并应按国家现行标准的规定抽样检验。 |
| --- | --- | --- |

| 6.2.4 水泥土桩施工前质量检验标准，应符合表6.2.4的规定。 表6.2.4 水泥土桩施工前质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 1; 水泥质量; 应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定，且应满足设计要求; 检查质量证明文件 和抽样送检. 2; 外掺剂质量; 符合出厂标准，且应满足设计要求; 检查质量证明文件 和抽样送检. 说明：对应原6.2.4条，内容未修改。 |  | 原6.2.4 ……。 |
| --- | --- | --- |

| 6.2.5 芯桩施工前质量检验标准，应符合表6.2.5的规定。 表6.2.5 芯桩施工前质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 预制芯桩 质量; 桩身材料强度; 符合产品标准规定，且应满足设计要求; 检查质量证明文件 和抽检. 成品桩 外观质量; 混凝土桩; 桩表面平整，颜色均匀，掉角深度小于10mm，蜂窝面积小于0.5%总面积; 目测法. 钢桩管; 桩管焊缝无气孔、无焊瘤、无裂缝、无电弧擦伤; 目测法. 2; 焊接材料和连接件; 应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定，且应满足设计要求; 检查质量证明文件. 3; 预制芯桩 尺寸及制作偏差; 混凝土桩; 符合产品标准规定，且应满足设计要求; 检查质量证明文件 用钢尺量. 钢桩管. 4; 混凝土灌注芯桩; 外沉管外直径; 不小于设计值; 用钢尺量. 5; 钢筋; 应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，且满足设计要求; 检查质量证明文件 和抽样送检. 6; 钢材; 应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定，且应满足设计要求; 检查质量证明文件 和抽样送检. 7; 混凝土的原材料及拌合物料; 应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，且满足设计要求; 检查质量证明文件 和抽样送检. 注：钢桩管为钢管桩或钢管混凝土桩所用的钢管。. 说明：对应原6.2.5条，修改内容见划线部分。. |  | 6.2.5 芯桩施工前质量检验标准，应符合表6.2.5的规定。 表6.2.5 芯桩施工前质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 预制芯桩 质量; 桩身材料强度; 符合产品标准规定，且应满足设计要求; 检查质量证明文件 和抽检. 成品桩 外观质量; 混凝土桩; 桩表面平整，颜色均匀，掉角深度小于10mm，蜂窝面积小于0.5%总面积; 目测法. 钢桩管; 桩管焊缝无气孔、无焊瘤、无裂缝、无电弧擦伤; 目测法. 2; 焊接材料和连接件; 应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定，且应满足设计要求; 检查质量证明文件. 3; 预制芯桩 尺寸及制作偏差; 混凝土桩; 符合产品标准规定，且应满足设计要求; 检查质量证明文件 用钢尺量. 钢桩管. 4; 混凝土灌注芯桩; 外沉管外直径; mm; ≥0; 用钢尺量. 5; 钢筋; 应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，且满足设计要求; 检查质量证明文件 和抽样送检. 6; 钢材; 应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定，且应满足设计要求; 检查质量证明文件 和抽样送检. 7; 混凝土的原材料及拌合物料; 应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，且满足设计要求; 检查质量证明文件 和抽样送检. 注：钢桩管为钢管桩或钢管混凝土桩所用的钢管。. |
| --- | --- | --- |
| ## 6.3 施工中检验 6.3.1 劲扩桩施工中质量检验，应包括水泥土桩施工中质量检验、芯桩施工中质量检验。 说明：对应原6.3.1条，内容未修改。 |  | ## 6.3 施工中检验 原6.3.1 ……。 |

| 6.3.2 各施工工序应进行质量自检，施工工序之间应进行交接质量检验。施工质量自检可按本规程附录C进行记录。 说明：对应原6.3.2条，修改内容见划线部分。 |  | 原6.3.2 劲扩桩各施工工序应进行质量自检，施工工序之间应进行交接质量检验。施工质量自检可按本规程附录C进行记录。 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ 水泥土桩施工中质量检验 6.3.3 水泥土桩施工中应检验下钻点位与测放桩位的偏差。 说明：对应原6.3.3条，内容未修改。 |  | Ⅰ 水泥土桩施工中质量检验 原6.3.3 ……。 |
| 6.3.4 应留置检验水泥土强度的试件。留置水泥土试件应符合本规程第5.3.13条的规定。 说明：对应原6.3.4条，修改内容见划线部分。 |  | 原6.3.4 水泥土桩施工中应留置检验水泥土强度的试件。留置水泥土试件应符合本规程第5.3.13条的规定。 |

| 6.3.5 当采用喷粉(浆)搅拌法或高喷搅拌法时，水泥土桩施工中质量检验标准应符合表6.3.5的规定。 表6.3.5 水泥土桩施工中质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 水泥灰(浆)喷入量; 不小于设计值; 查看计量表、施工记录. 2; 水胶比; 设计值; 实际用水量与 水泥等胶凝材料的质量比. 3; 桩径; 搅拌翼片回转直径; mm; +20；0; 用钢尺量. 水泥土桩直径; 不小于设计值. 4; 桩长; 起喷时喷嘴入土深度或标高; 设计值; 测量钻杆行程. 停喷时喷嘴入土深度或标高; 设计值. 5; 桩位; 复核桩位; mm; ≤10; 全站仪测量. 下钻点; mm; ≤50; 全站仪或用钢尺量. 6; 导向架或钻杆垂直度; —; ≤1/200; 经纬仪测量. 7; 速度; 搅拌头下行速度; 设计值; 测量机头向下行程距离与时间. 搅拌头上行速度; 设计值; 测量机头向上行程距离与时间. 动力头旋转速度; 设计值; 现场测量. 8; 压力; 气压; 设计值; 查看压力表. 水压; 设计值; 查看压力表. 送粉(送浆)压力; 设计值; 查看压力表. 油压; 设计值; 查看压力表. 9; 驻底喷搅作业时间; s; ≥60; 用秒表计时. 10; 水泥土桩桩顶标高; mm; ±200; 水准测量，最上部500mm 浮浆层及劣质桩体不计入. 注：桩长应按喷搅作业时的钻杆行程计算确定。. 说明：对应原6.3.5条、原6.3.6条，合并。 |  | 原6.3.5 当采用喷粉(浆)搅拌法时，水泥土桩施工中质量检验标准应符合表6.3.5的规定。 表6.3.5 喷粉(浆)搅拌法施工中质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 水泥灰(浆)喷入量; 不小于设计值; 查看计量表、施工记录. 2; 水胶比; 设计值; 实际用水量与 水泥等胶凝材料的质量比. 3; 桩径; 搅拌翼片回转直径; mm; +20；0; 用钢尺量. 水泥土桩体直径; mm; ≥0. 4; 桩长; 起喷时喷嘴入土深度或标高; 设计值; 测量钻杆行程. 停喷时喷嘴入土深度或标高; 设计值. 5; 桩位; 复核桩位; mm; ≤10; 全站仪测量. 下钻点; mm; ≤50; 全站仪或用钢尺量. 6; 导向架垂直度; —; ≤1/200; 经纬仪测量. 7; 速度; 搅拌头下行速度; 设计值; 测量机头向下行程距离与时间. 搅拌头上行速度; 设计值; 测量机头向上行程距离与时间. 动力头旋转速度; 设计值; 现场测量. 8; 压力; 气压; 设计值; 查看压力表. 水压; 设计值; 查看压力表. 送粉(送浆)压力; 设计值; 查看压力表. 9; 驻底喷搅作业时间; s; ≥60; 用秒表计时. 10; 水泥土桩桩顶标高; mm; ±200; 水准测量，最上部500mm 浮浆层及劣质桩体不计入. 注：桩长应按喷搅作业时的钻杆行程计算确定。. 原6.3.6 当采用高喷搅拌法时，水泥土桩施工中质量检验标准应符合表6.3.6的规定。 表6.3.6 高喷搅拌法施工中质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 水泥浆喷入量; 不小于设计值; 查看流量表、施工记录. 2; 水胶比; 设计值; 本规程表6.3.5. 3; 桩径; 搅拌翼片回转直径; mm; +20；0; 用钢尺量. 水泥土桩体直径; mm; ≥0. 4; 桩长; 起喷时喷嘴入土深度; 设计值; 测量钻杆行程. 停喷时喷嘴入土深度; 设计值. 5; 桩位; 复核桩位; mm; ≤10; 全站仪测量. 下钻点位; mm; ≤50; 全站仪或用钢尺量. 6; 钻杆垂直度; —; ≤1/200; 经纬仪测量. 7; 速度; 钻杆下沉速度; 设计值; 测量机头下沉距离与时间. 钻杆提升速度; 设计值; 测量机头提升距离与时间. 钻杆旋转速度; 设计值; 现场测量. 8; 压力; 气压; 设计值; 查看压力表. 水压; 设计值; 查看压力表. 浆液压力; 设计值; 查看压力表. 9; 水泥土桩桩顶标高; 本规程表6.3.5; 本规程表6.3.5. |
| --- | --- | --- |

| 6.3.6 水泥土桩扩底时，施工中质量检验标准应符合表6.3.6的规定。 表6.3.6 水泥土桩扩底施工中质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 水泥灰(浆)喷入量; 不小于设计值; 查看流量表、施工记录. 2; 水胶比; 设计值; 本规程表6.3.5. 3; 扩底直径; 扩底搅拌翼片回转直径; mm; +20；0; 用钢尺量、查看扩底油缸的行程. 4; 扩底高度; 设计值; 测量扩底喷搅作业时钻杆行程. 5; 速度; 钻杆下沉速度; 设计值; 测量机头下沉距离与时间. 钻杆提升速度; 设计值; 测量机头提升距离与时间. 钻杆旋转速度; 设计值; 现场测量. 6; 压力; 气压; 设计值; 查看压力表. 水压; 设计值; 查看压力表. 浆液压力; 设计值; 查看压力表. 油压; 设计值; 查看压力表. 7; 驻底喷搅作业时间; s; ≥60; 用秒表计时. 说明：新增。 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ⅱ 芯桩施工中质量检验· 6.3.7 芯桩施工开始时应再次对桩位进行测放。 说明：对应原6.3.7条，修改内容见划线部分。 |  | Ⅱ 芯桩施工中质量检验 原6.3.7 芯桩施工开始时应再次对桩位进行复核。 |
| --- | --- | --- |
| 6.3.8 芯桩施工中应检验沉桩(或沉管)点位与测放桩位的偏差。 说明：对应原6.3.8条，内容未修改。 |  | 原6.3.8 ……。 |
| 6.3.9 混凝土预制芯桩，施工中质量检验标准应符合表6.3.9的规定。 表6.3.9 混凝土预制芯桩施工中质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 桩位; 复核桩位; mm; ≤10; 全站仪测量. 沉桩点位; mm; ≤50; 全站仪或用钢尺量. 2; 芯桩桩身垂直度; —; ≤1/200; 经纬仪测量. 3; 接桩质量; 焊缝质量; 本规程表6.3.12; 本规程表6.3.12. 电焊结束后停歇时间; 锤击; min; 8（3）; 用表计时. 静压; 6（3）. 上节与下节平面偏差; mm; ≤10; 用钢尺量. 节点弯曲矢高; mm; ≤L/1000; 用钢尺量. 4; 停沉标准; 桩端标高(或沉入深度); 设计要求; 实测桩节沉入长度. 收锤贯入度/终压标准; 设计要求; 现场实测或查沉桩记录. 5; 桩顶标高; mm; ±50; 水准测量. 6; 填芯混凝土; 设计要求; 查灌注量. 7; 扩底端; 本规程表6.3.10; 本规程表6.3.10. 注：1 表中L为两节成品桩长度；2 括号中数值为采用二氧化碳气体保护焊时的数值。. 说明：对应原6.3.9条，修改内容见划线部分。. |  | 原6.3.9 混凝土预制芯桩，施工中质量检验标准应符合表6.3.9的规定。 表6.3.9 混凝土预制芯桩施工中质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 桩位; 复核桩位; mm; ≤10; 全站仪测量. 沉桩点位; mm; ≤50; 全站仪或用钢尺量. 2; 芯桩桩身垂直度; —; ≤1/200; 经纬仪测量. 3; 接桩质量; 焊缝质量; 本规程表6.3.12; 本规程表6.3.12. 电焊结束后停歇时间; 锤击; min; 8（3）; 用表计时. 静压; 6（3）. 上节与下节平面偏差; mm; ≤10; 用钢尺量. 节点弯曲矢高; mm; ≤L/1000; 用钢尺量. 4; 停沉标准; 桩端标高(或沉入深度); 设计要求; 实测桩节沉入长度. 收锤贯入度/终压标准; 设计要求; 现场实测或查沉桩记录. 5; 桩顶标高; mm; ±50; 水准测量. 6; 填芯混凝土; 设计要求; 查灌注量. 注：1 表中L为两节成品桩长度；2 括号中数值为采用二氧化碳气体保护焊时的数值。. |

| 6.3.10 混凝土灌注芯桩，施工中质量检验标准应符合表6.3.10的规定。 表6.3.10 混凝土灌注芯桩施工中质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 桩位; 复核桩位; mm; ≤10; 全站仪测量. 沉桩点位; mm; ≤50; 全站仪或用钢尺量. 2; 套管垂直度; —; ≤1/200; 经纬仪测量. 3; 停沉标准; 桩端标高(或沉入深度); 设计要求; 量测钻杆或套管沉入长度. 收锤贯入度; 设计要求; 现场实测或查沉桩记录. 终压标准; 设计要求; 现场实测或查沉桩记录. 4; 钢筋笼质量; 钢筋材质检验; 设计要求; 抽样检查. 纵向钢筋间距; mm; ±10; 用钢尺量. 长度; mm; ±100; 用钢尺量. 箍筋间距; mm; ±20; 用钢尺量. 钢筋笼直径; mm; ±10; 用钢尺量. 5; 钢筋笼顶标高; mm; ±100; 水准测量. 6; 浇筑混凝土; 混凝土坍落度; mm; 80~100; 坍落度仪. 混凝土灌注量; 不小于设计值; 现场监测. 桩身混凝土充盈系数; —; ≥1.0; 实际灌注量/理论灌注量. 7; 拔管速度; m/min; 设计值; 用钢尺量、用秒表计时. 8; 桩顶标高(混凝土面); mm; ±50; 水准测量. 9; 扩底端; 扩底混凝土坍落度; mm; ≤40; 坍落度仪测量. 扩底水泥砂浆稠度; mm; ≤30; 砂浆稠度仪测量. 扩底材料灌注量; 不小于设计值; 现场监测. 扩底端充盈系数; —; ≥1.0; 实际灌注量/理论灌注量. 夯扩轮次数; 次; 设计值; 现场监测. 每轮次投料量; m3; 设计值; 现场监测. 外套管上拔高度; m; 设计值; 用钢尺量. 说明：对应原6.3.10条，修改内容见划线部分。 |  | 原6.3.10 混凝土灌注芯桩，施工中质量检验标准应符合表6.3.10的规定。 表6.3.10 混凝土灌注芯桩施工中质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 桩位; 复核桩位; mm; ≤10; 全站仪测量. 沉桩点位; mm; ≤50; 全站仪或用钢尺量. 2; 套管垂直度; —; ≤1/200; 经纬仪测量. 3; 停沉标准; 桩端标高(或沉入深度); 设计要求; 量测钻杆或套管沉入长度. 收锤贯入度; 设计要求; 现场实测或查沉桩记录. 终压标准; 设计要求; 现场实测或查沉桩记录. 4; 钢筋笼质量; 钢筋材质检验; 设计要求; 抽样检查. 纵向钢筋间距; mm; ±10; 用钢尺量. 长度; mm; ±100; 用钢尺量. 箍筋间距; mm; ±20; 用钢尺量. 钢筋笼直径; mm; ±10; 用钢尺量. 5; 钢筋笼顶标高; mm; ±100; 水准测量. 6; 浇筑混凝土; 混凝土坍落度; mm; 80~100; 坍落度仪. 混凝土灌注量; 不小于设计值; 现场监测. 桩身混凝土充盈系数; —; ≥1.0; 实际灌注量/理论灌注量. 7; 拔管速度; m/min; 设计值; 用钢尺量、用秒表计时. 8; 桩顶标高(混凝土面); mm; ±50; 水准测量. 9; 扩底端; 混凝土坍落度; mm; ≤40; 坍落度仪测量. 混凝土灌注量; 不小于设计值; 现场监测. 扩底端混凝土充盈系数; —; ≥1.1; 实际灌注量/理论灌注量. 夯扩轮次数; 次; 设计值; 现场监测. 每轮次混凝土投料量; m3; 设计值; 现场监测. 外套管上拔高度; m; 设计值; 用钢尺量. |
| --- | --- | --- |

| 6.3.11 浇筑混凝土的强度检验试件应在施工现场随机抽取，且应符合下列规定： 1 来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑50m3应留置1组混凝土试件；当混凝土浇筑量不足50m3时，每连续浇筑12h必须至少留置1组试件；每个浇筑台班留置不应少于1组。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件。 2 每组试件应留3块，宜同条件养护。 说明：对应原6.3.11条，内容未修改。 |  | 原6.3.11 ……。 |
| --- | --- | --- |

| 6.3.12 钢管混凝土芯桩、钢管芯桩施工中质量检验，应符合下列规定： 1 应检验接桩质量，焊缝质量除应进行咬边深度、加强层高度、加强层宽度、焊缝质量外观等常规检测外，尚应按10%的比例进行焊缝探伤检查； 2 钢管混凝土芯桩施工，尚应按本规程第6.3.11条的规定留置混凝土试件； 3 施工中质量检验标准应符合表6.3.12的规定。 表6.3.12 钢管混凝土芯桩、钢管芯桩施工中质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 桩位; 复核桩位; mm; ≤10; 全站仪测量. 沉桩点位; mm; ≤50; 全站仪或用钢尺量. 2; 钢桩管垂直度; —; ≤1/200; 经纬仪测量. 3; 焊缝质量; 咬边深度; mm; ≤0.5; 焊缝检查仪. 加强层高度; mm; ≤2; 焊缝检查仪. 加强层宽度; mm; ≤3; 焊缝检查仪. 焊缝质量外观; 无气孔、无焊瘤、无裂缝; 目测法. 4; 焊缝探伤检验; 设计要求; 超声波或射线探伤. 5; 接桩质量; 电焊结束后停歇时间; min; ≥1.0; 用秒表计时. 上下节 平面偏差; d ≥700mm; mm; ≤3; 用钢尺量. d ＜700mm; ≤2. 节点弯曲矢高; mm; ≤L/1000; 用钢尺量. 6; 停沉标准; 桩端标高(或沉入深度); 设计要求; 现场实测. 收锤贯入度/终压标准; 设计要求; 现场实测或查沉桩记录. 7; 钢管桩或钢桩管顶标高; mm; ±50; 水准测量. 8; 浇筑 混凝土; 混凝土坍落度; mm; 80~100; 坍落度仪. 混凝土灌注量; 不小于设计值; 现场监测. 桩身混凝土充盈系数; —; ≥1.0; 实际灌注量/理论灌注量. 9; 扩底端; 本规程表6.3.10; 本规程表6.3.10. 说明：对应原6.3.12条，修改内容见划线部分。. |  | 原6.3.12 钢管混凝土芯桩、钢管芯桩施工质量检验，应符合下列规定： 1 施工中应检验接桩质量，焊缝质量除应进行咬边深度、加强层高度、加强层宽度、焊缝质量外观等常规检测外，尚应按10%的比例进行焊缝探伤检查； 2 钢管混凝土芯桩施工中，尚应按本规程第6.3.11条的规定留置混凝土试件； 3 施工中质量检验标准应符合表6.3.12的规定。 表6.3.12 钢管混凝土芯桩、钢管芯桩施工中质量检验标准. 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 1; 桩位; 复核桩位; mm; ≤10; 全站仪测量. 沉桩点位; mm; ≤50; 全站仪或用钢尺量. 2; 钢桩管垂直度; —; ≤1/200; 经纬仪测量. 3; 焊缝质量; 咬边深度; mm; ≤0.5; 焊缝检查仪. 加强层高度; mm; ≤2; 焊缝检查仪. 加强层宽度; mm; ≤3; 焊缝检查仪. 焊缝质量外观; 无气孔、无焊瘤、无裂缝; 目测法. 4; 焊缝探伤检验; 设计要求; 超声波或射线探伤. 5; 接桩质量; 电焊结束后停歇时间; min; ≥1.0; 用秒表计时. 上下节 平面偏差; d ≥700mm; mm; ≤3; 用钢尺量. d ＜700mm; ≤2. 节点弯曲矢高; mm; ≤L/1000; 用钢尺量. 6; 停沉标准; 桩端标高(或沉入深度); 设计要求; 现场实测. 收锤贯入度/终压标准; 设计要求; 现场实测或查沉桩记录. 7; 钢管桩或钢桩管顶标高; mm; ±50; 水准测量. 8; 浇筑 混凝土; 混凝土坍落度; mm; 80~100; 坍落度仪. 混凝土灌注量; 不小于设计值; 现场监测. 桩身混凝土充盈系数; —; ≥1.0; 实际灌注量/理论灌注量. 9; 扩底端; 本规程表6.3.10; 本规程表6.3.10. |
| --- | --- | --- |
| ## 6.4 施工后整桩检验 ## 说明：（1）对应原6.4节标题，修改内容见划线部分。 6.4.1 基坑开挖至基底设计标高后应进行施工验槽，清点施工桩数，并全数测量桩顶标高、桩直径或边长、桩位偏差、垂直度偏差、最小水泥土环壁厚。 说明：对应原6.4.1条，修改内容见划线部分。 |  | ## 6.4 劲扩桩整桩检验 原6.4.1 基坑开挖至基底设计标高后应进行施工验槽，并应清点施工桩数，全数测量桩顶标高、桩直径、桩位偏差、垂直度偏差、最小水泥土环壁厚。 |

| 6.4.2 劲扩桩最小水泥土环壁厚及桩位允许偏差应符合表6.4.2的规定。 表6.4.2 劲扩桩最小水泥土环壁厚及桩位允许偏差. 桩的类型及参数; 最小 水泥土 环壁厚 （mm）; 桩位允许偏差/mm. 带有基础梁的桩; 承台桩. 垂直基础梁 中心线; 沿基础梁 中心线; 桩数3根及以下桩基中的桩; 桩数不少于4根桩基中的桩. 水泥土桩; ≥50; ≤70+0.01H. 芯桩; 混凝土预制芯桩; —; ≤100+0.01H; ≤150+0.01H; ≤100+0.01H; ≤d/2+0.01H ≤b/2+0.01H. 混凝土 灌注芯桩; d ≤500mm; —; ≤70+0.01H. d ＞500mm; —; ≤100+0.01H. 钢管混凝土芯桩、钢管芯桩; —; ≤100+0.01H; ≤150+0.01H; ≤100+0.01H; ≤d/2+0.01H. 注： H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离(mm)。 6.4.3 劲扩桩施工完成后，应进行桩身质量检验和单桩承载力检验。 说明：分别对应原6.4.2条、原6.4.3条，内容未修改。. |  | 原6.4.2 ……。 原6.4.3 ……。 |
| --- | --- | --- |

| 6.4.4 整桩质量检验，应符合下列规定： 1 应对留置水泥土试件进行28d或指定龄期无侧限抗压强度检测； 2 应对留置混凝土试件进行抗压强度检测； 3 应对芯桩桩身进行完整性检测。 说明：对应原6.4.4条，修改内容见划线部分。 |  | 原6.4.4 劲扩桩桩身质量检验，应符合下列规定： 1 应对留置水泥土试件进行28d或指定龄期无侧限抗压强度检测； 2 应对留置混凝土试件进行抗压强度检测； 3 应对芯桩桩身进行完整性检测。 |
| --- | --- | --- |
| 6.4.5 留置水泥土试件无侧限抗压强度检测数据分析与判定，应符合下列规定： 1 应按本规程第5.3.16条的规定分段留置水泥土试件。每个分段的留置试件作为一组试件； 2 应取同一组水泥土试件强度值的平均值，作为该段水泥土试件抗压强度检测值； 3 同一受检桩，不同分段的水泥土试件抗压强度检测值满足本规程第4.3.4条第4款的规定时，可取桩身各分段检测值的平均值，作为该受检桩的桩身水泥土抗压强度检测值。 说明：对应原6.4.5条，修改内容见划线部分。 |  | 原6.4.5 留置水泥土试件无侧限抗压强度检测数据分析与判定，应符合下列规定： 1 应取同一组水泥土试件强度值的平均值，作为该段水泥土试件抗压强度试验值； 2 应取同一受检桩不同分段的水泥土试件抗压强度试验值中的最小值，作为该桩桩身水泥土抗压强度检测值； 3 应取单位工程全部受检桩的桩身水泥土抗压强度检测值中的最小值，作为该单位工程桩身水泥土抗压强度检测值。 |

| 6.4.6 当留置水泥土试件强度评定不合格时，应采用钻芯法对实体桩身水泥土抗压强度进行检测。检测桩数量不宜少于该不合格桩同一台班施工总桩数的1/3，且不应少于3根。钻芯取样应符合下列规定： 1 每根受检桩可钻1孔，宜沿水泥土桩从桩顶设计标高向下全长取芯。当水泥土桩有效桩长小于10m时，每孔应截取2组芯样，桩体二等分段各取1组；当水泥土桩有效桩长不小于10m时，每孔应截取3组芯样，桩体三等分段各取1组；水泥土芯样应及时进行密封，避免晾晒。 2 应选取每组芯样制作成试件。每组芯样应制作3块试件。芯样试件直径不宜小于70mm，试件的高径比宜为1:1。芯样试件的加工和测量可按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的规定执行。 3 受检桩水泥土龄期不应小于28d，且不应小于指定龄期。 4 钻芯取样结束后，应从钻芯孔孔底向上用水泥浆回灌封孔。水泥浆回灌质量应满足设计要求。 说明：对应原6.4.6条，修改内容见划线部分。 |  | 原6.4.6 当留置水泥土试件强度评定不合格时，应采用钻芯法对实体桩身水泥土抗压强度进行检测。检测桩数量不应少于施工总桩数的3%，且不应少于10根。钻芯取样应符合下列规定： 1 每根受检桩可钻1孔，宜沿水泥土桩从桩顶设计标高向下全长取芯。当水泥土桩有效桩长小于10m时，每孔应截取2组芯样，桩体二等分段各取1组；当水泥土桩有效桩长不小于10m时，每孔应截取3组芯样，桩体三等分段各取1组；水泥土芯样应及时进行密封，避免晾晒。 2 应选取每组芯样制作成试件，每组3块试件，芯样试件直径不宜小于70mm，试件的高径比宜为1:1。芯样试件的加工和测量可按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的规定执行。 3 受检桩水泥土龄期不应小于28d，且不应小于指定龄期。 4 钻芯取样结束后，应从钻芯孔孔底向上用水泥浆回灌封孔。水泥浆回灌质量应满足设计要求。 |
| --- | --- | --- |

| 6.4.7 采用钻芯法检测时，受检桩水泥土芯样试件抗压强度应符合下列规定： 1 应取同一组3块水泥土芯样试件强度值的平均值，作为该段水泥土芯样试件抗压强度检测值； 2 同一受检桩，不同分段的水泥土试件抗压强度检测值满足本规程第4.3.4条第4款的规定时，可取桩身各分段检测值的平均值，作为该受检桩的桩身水泥土抗压强度检测值。 说明：对应原6.4.7条，修改内容见划线部分。 |  | 原6.4.7 采用钻芯法检测时，受检桩水泥土芯样试件抗压强度应符合下列规定： 1 应取同一组3块水泥土芯样试件强度值的平均值，作为该段水泥土芯样试件抗压强度试验值； 2 应取同一受检桩不同分段的水泥土芯样试件抗压强度试验值中的最小值，作为该桩水泥土芯样试件抗压强度检测值； 3 应取受检桩水泥土芯样试件抗压强度检测值，作为实体桩身水泥土抗压强度检测值。 |
| --- | --- | --- |
| 6.4.8 芯桩桩身完整性检测，应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的规定。 |  | 原6.4.8 ……。 说明：对应原6.4.8条，内容未修改。 |

| 6.4.9 单桩承载力静载试验宜在成桩28d后或指定龄期进行；静载试验除应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的规定外，尚应符合下列规定： 1 单桩竖向抗压静载试验时，水泥土桩顶面应低于芯桩顶面20mm～30mm，并宜在桩顶面铺设粗砂或中砂找平层。试验荷载宜通过承压板施加于芯桩。 2 单桩竖向抗拔静载试验时，应将拔力施加在芯桩上，且作用位置应与施工图设计的拔力作用位置一致； 3 水平静载试验时，应将水平试验荷载应通过球形铰支座施加在芯桩上。 说明：对应原6.4.9条，新增内容见划线部分。 |  | 6.4.9 单桩承载力静载试验宜在成桩28d后或指定龄期进行；静载试验除应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的规定外，尚应符合下列规定： 1 单桩竖向抗压静载试验时，水泥土桩顶面应低于芯桩顶面20mm～30mm，并宜在桩顶面铺设粗砂或中砂找平层。试验荷载应直接施加于芯桩。 2 单桩竖向抗拔静载试验时，应将拔力施加在芯桩上，且作用位置应与施工图设计的拔力作用位置一致；水平静载试验时，应将水平推力施加在芯桩上。 |
| --- | --- | --- |

| 6.4.10 劲扩桩整桩质量检验标准应符合表6.4.10的规定。 表6.4.10 劲扩桩整桩质量检验标准. 项; 序号; 检查项目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 单位; 数值. 主控项目; 1; 单桩承载力; 不小于设计值; 静载试验. 2; 桩身水泥土抗压强度; 不小于设计值; 28d留置试件强度或钻芯法. 3; 芯桩桩身强度; 预制芯桩; 本规程表6.2.5; 检查质量证明文件 抽检. 灌注芯桩; 不小于设计值; 28d留置试件强度或钻芯法. 4; 芯桩桩身完整性; —; 低应变法或高应变法. 5; 桩数; 设计要求; 现场清点. 6; 桩径; 水泥土桩直径; mm; ≥0; 用钢尺量. 芯桩截面尺寸; 预制芯桩; 本规程表6.2.5; 检查质量证明文件 用钢尺量. 灌注芯桩; mm; ≥0; 用钢尺量. 一般项目; 7; 最小水泥土环壁厚; 本规程表6.4.2; 用钢尺量. 8; 桩位偏差; 水泥土桩; 本规程表6.4.2; 全站仪或用钢尺量. 芯桩. 9; 垂直度; 水泥土桩; —; ≤1/100; 经纬仪测量. 芯桩. 10; 桩顶标高; 水泥土桩; mm; ±50; 水准测量. 芯桩. 说明：对应原6.4.10条，未修改。 |  | 原6.4.10 ……。 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 6.4.11 劲扩桩施工完成后的质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。（此条删除） 说明：原6.4.11条已删除。 |
| --- | --- | --- |
| 附录A 地基土水平抗力系数的比例系数 A.0.1 地基土水平抗力系数的比例系数m值宜通过单桩水平静载试验确定。当无试验资料，桩顶水平位移为6mm~10mm时，可按表A.0.1的规定取值。 表A.0.1 地基土水平抗力系数的比例系数m值. 序号; 地基土类别; m值(MN/m4). 水泥掺入量不少于10%. 1; 淤泥；淤泥质土; 5±2. 2; 流塑黏性土(IL＞1.0) 软塑黏性土(0.75＜IL≤1) 稍密粉土(e＞0.9) 松散粉细砂 松散、稍密填土; 11±4. 3; 可塑黏性土(0.50＜IL≤0.75) 硬可塑黏性土(0.25＜IL≤0.50) 中密粉土(0.75≤e≤0.9) 稍密细砂 中密填土; 25±10. 4; 硬塑黏性土(0＜IL≤0.25) 坚硬黏性土(IL≤0) 密实粉土(e＜0.75) 中密的中粗砂 密实老填土 松散、稍密的砾砂 松散、稍密的碎石土; 65±30. 5; 中密、密实的砾砂 中密、密实的碎石土; 试验确定. |  | 原附录A ……。 |

| A.0.2 当桩侧地基土为多种类别时，可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定，将承台底面或地面以下影响深度2(D+1)范围内各土层的水平抗力系数的比例系数换算成一个m值作为计算值。 说明：对应原A.0.2.条，修改内容见划线部分。 |  | A.0.2 当桩侧地基土为多种类别时，应将承台底面或地面以下影响深度2(D+1)范围内各土层的水平抗力系数的比例系数换算成一个m值作为计算值。 |
| --- | --- | --- |

| 附录B 芯桩扩底端平均直径计算 现附录B标题改为“芯桩扩底平均直径计算”； B.0.1 采用外沉管与内夯(或静压)管结合进行扩底端施工时(图B.0.1)，经多轮次夯扩(或静压)施工形成扩底端的平均直径和高度可按下列公式计算： (a) 第i轮次投料与拔管 (b) 扩底成型 图B.0.1 芯桩扩底端平均直径计算示意图 Ev—桩底设计标高；xi—第i轮次扩底，外沉管的上拔距离； Yi-1—第i-1轮次扩底，停沉时外沉管与内夯(或静压)管底同步下沉至离桩底设计标高的距离； （B.0.1-1） hc＝xn+Yn-1 （B.0.1-2） 式中：; Dm ——; 扩底端平均直径(mm)；. do ——; 外沉管内腔直径(mm)；. hc ——; 芯桩扩底高度(m)；. Xi ——; 第i轮次扩底，外沉管内从管底算起的投料高度(m)；. xn ——; 最后1轮次扩底，外沉管上拔距离(m)，一般可取1/2投料高度；. Yn-1 ——; 倒数第2轮次扩底，停沉时外沉管与内夯(或静压)管底同步下沉至离桩底设计标高的距离(m)，可取0.2~0.3m；. Yn ——; 最后1轮次扩底，停沉时外沉管与内夯(或静压)管底同步下沉至离桩底设计标高的距离(m)，可取0.2~0.3m。. 说明：（1）对应原B.0.2条；条文号递进为B.0.1条， （2）整合原B.0.3条第6款，整体简化了表述； |  | 原附录B 扩底端施工参数 B.0.1 扩底端平均直径Db不应小于扩底端设计直径Dt。 修改：删除该条，内容调整到现5.4.6条第5款 B.0.2 采用外沉管与内夯管结合进行扩底端施工时(图B.0.2)，经多轮次夯扩施工形成的扩底端平均直径可按下式计算： 图B.0.2 外沉管与内夯管结合施工示意图 Gp—桩底设计标高；hi—第i轮次夯扩，外沉管的上拔距离； Yi—第i轮次夯扩，终止内夯时外沉管与内夯管同步下沉至离桩底设计标高的距离； 1—第1轮次混凝土投料作业；2—第1轮次上拔外沉管作业；3—第1轮次内夯作业； 4—第1轮次夯扩形成的扩底端；5—第i轮次混凝土投料作业；6—第i轮次上拔外沉管作业； 7—第i轮次内夯作业；8—第i轮次夯扩形成的扩底端 （B.0.2） 式中：; Db ——; 扩底端平均直径(mm)；. ρ ——; 扩底端直径修正系数，可取1.0~1.1；. do ——; 外沉管内腔直径(mm)；. Hi ——; 第i轮次夯扩，外沉管内从管底算起的混凝土投料高度(m)，如图B.0.2所示；. Yu-1 ——; 最后1轮次夯扩的前1轮次夯扩，终止内夯时外沉管与内夯管同步下沉至离桩底设计标高的距离(m)，可取0.2~0.3m；. Yu ——; 最后1轮次夯扩，终止内夯时外沉管与内夯管同步下沉至离桩底设计标高的距离(m)，可取0.2~0.3m；. hu ——; 最后1轮次夯扩，外沉管的上拔距离(m)，一般可取1/2投料高度。. 说明：对应现B.0.1条，公式微调 B.0.3 采用外沉管与内夯管结合进行扩底端施工时，施工参数的确定应符合下列规定： 1 外沉管的底端沉至桩底设计标高Gp时应停止下沉； 2 往外沉管内灌注混凝土时，每轮次投料高度Hi可取3.0倍~4.0倍外沉管内直径，但不宜大于1.5m； 3 外沉管每轮次的拔管高度hi可取0.5倍投料高度； 4 每轮次内夯作业时，应多遍锤击内夯管，将外沉管内混凝土全部夯出外沉管，外沉管与内夯管同步下沉至离桩底设计标高的距离Yi宜为0.2m~0.3m； 5 夯扩施工轮次宜为2次~4次； 6 最终形成扩底端高度hb可按下式计算： hb＝hu+Yu-1 （B.0.3） 式中：; hb ——; 扩底端高度(m)。. 说明：第6款整合新B.0.1条，其余删除 |
| --- | --- | --- |
| B.0.2 采用外沉管与内夯锤结合进行扩底端施工时，经多轮次夯扩施工形成扩底端的平均直径和高度可按下列公式计算： （B.0.2-1） hc=x1 （B.0.2-2） 式中：; n ——; 扩底作业的总轮次数，可取6次~10次。. x1 ——; 第1轮次扩底，外沉管上拔距离(m)。. 说明：（1）对应原B.0.4条；条文号递进为B.0.2条， （2）整合原B.0.5条第6款，整体简化了表述； |  | B.0.4 采用外沉管与内夯锤结合进行扩底端施工时，经多轮次夯扩施工形成的扩底端平均直径可按下式计算： （B.0.4） 式中：; KR ——; 夯扩施工的轮次数，可取6次~10次。. 说明：对应现B.0.2条，公式微调 B.0.5 采用外沉管与内夯锤结合进行扩底端施工时(图B.0.5)，施工参数的确定应符合下列规定： 1 外沉管的底端沉至桩底设计标高Gp时应停止下沉； 2 第1轮次灌注混凝土时，投料高度H1可取2.0倍外沉管内直径；第2轮次及以后轮次夯扩时，投料高度Hi可取1.0倍外沉管内直径； 3 第1轮次夯扩时，应拔外沉管后进行内夯作业，拔管高度可取0.75倍第1轮次混凝土投料高度；第2轮次及以后轮次夯扩时，可不拔管进行内夯作业； 4 每轮次内夯作业时，应将混凝土全部夯出外沉管，且内夯锤底面距外沉管底端的距离Xi宜为0.5倍外沉管内直径； 5 扩底端应经多轮次夯扩施工形成； 6 最终扩底端高度hb可取第1轮次外沉管的拔管高度。 图B.0.5 外沉管与内夯锤结合施工示意图 Gp—桩底设计标高；Xi—第i轮次夯扩，终止内夯时内夯锤底面距外沉管底端的距离； 1—第1轮次混凝土投料作业；2—第1轮次上拔外沉管作业；3—第1轮次内夯作业； 4—第1轮次夯扩形成的扩底端；5—第i轮次提升内夯锤作业；6—第i轮次混凝土投料作业； 7—第i轮次内夯作业；8—第i轮次夯扩形成的扩底端 说明：第6款整合新B.0.2条，其余删除 |
| B.0.3 采用桩内腔与内夯锤(或静压杆)结合进行扩底端施工时，经多轮次夯扩(或静压)施工形成扩底端的平均直径和高度可按下列公式计算： （B.0.3-1） hc=x1 （B.0.3-2） 式中：; do —; 衬管的内直径(mm)。. 说明：（1）对应原B.0.6条；条文号递进为B.0.3条， （2）整体简化了表述，增加扩底端高度计算； |  | B.0.6 采用衬管与内夯锤结合进行扩底端施工时，经多轮次夯扩施工形成的扩底端平均直径可按下式计算： （B.0.6） 式中：; do ——; 衬管的内腔直径(mm)。. 说明：对应现B.0.3条，公式微调 B.0.7 采用衬管与内夯锤结合进行扩底端施工时（参考图B.0.5），施工参数的确定应符合下列规定： 1 衬管的底端沉至桩底设计标高Gp时，应停止下沉； 2 第1轮次夯扩时应拔衬管后进行夯扩，衬管的拔管高度可取0.75倍第1轮次混凝土投料高度； 3 投料高度与夯扩施工要求应符合本规程第B.0.5条的规定。 说明：删除 |

| 附录C 劲扩桩施工及质量检验记录表 C.0.1 水泥土桩施工及质量检验宜按表C.0.1进行记录。 表C.0.1 水泥土桩施工及质量检验记录. 工程名称：; 单位工程名称：. 设计桩径：; 设计桩长：; 桩顶设计标高：; 桩底设计标高：. 水泥品种：; 水泥设计掺比：; 外掺剂品种：; 外掺剂设计掺比：. 施工日期：; 年 月 日; 搅拌轴长：. 序 号; 施工 桩号; 钻杆 行程 方向; 施工 作业; 水泥土桩主要施工参数. 施工时间; 喷嘴标高（m）; 动力头 旋转速度 （r/min）; 搅拌头 速度 (m/min); 导向架垂直度; 压力（MPa）; 其他施工记录项目. 开始; 结束; 开始; 结束; 粉/浆; 气压; 水压; 项目; 值/单位. 下行; 破土预搅; 设计 桩位坐标. 喷搅作业. 驻底; 喷搅作业; 孔口标高. 上行; 喷搅作业; 下钻点 坐标. 搅拌. 复喷复搅; 水胶比. 下行; 搅拌; 水泥用量. 复喷复搅; 外掺剂用量. 上行; 喷搅作业; 搅拌翼片 外径. 搅拌. …. 注：表中施工作业列的内容应根据实际施工工艺填写。. C.0.2 混凝土预制芯桩、钢管芯桩施工及质量检验宜按表C.0.2进行记录。 表C.0.2 混凝土预制芯桩施工及质量检验记录. 工程名称：; 单体项目名称：. 设计桩径：; 设计桩长：; 设计配桩：; 桩顶/底设计标高：; /. 施工日期：; 年; 月 日; 终止锤击标准：; 终压标准：. 序 号; 施工 桩号; 施工 作业 顺序; 主要施工参数. 沉桩点 偏差 (mm); 垂直度（%）; 桩节 长度 （m）; 施工时间; 送桩 深度 (m); 终止锤击/终压; 标高（m）; 接桩质量. 机架; 桩身; 开始; 结束; 3阵 贯入度 (mm/阵); 稳压 压桩力 （kN）; 孔口; 桩底; 桩顶; 项目; 值/单位. 沉桩; ／ ／; 焊缝外观质量. 接桩. 沉桩. 接桩; 平面偏差. ……; 弯曲矢高. 送桩. …. 注：表中贯入度按每阵10击计；表中设计配桩应按沉桩顺序注明桩节型号。. |  | 原附录C 劲扩桩施工及质量检验记录表 说明：未修改 |
| --- | --- | --- |

| C.0.3 采用外沉管与内夯管结合进行灌注芯桩时，施工及质量检验宜按表C.0.3-1进行记录；采用外沉管与内夯锤结合进行灌注芯桩时，施工及质量检验宜按表C.0.3-2进行记录。 表C.0.3-1 沉管灌注芯桩（内夯管工艺）施工及质量检验记录. 工程名称：; 单体项目名称：. 设计桩径：; 设计桩长：; 桩顶设计标高：; 桩底设计标高：. 外沉管外径：; 外沉管长度：; 桩身混凝土强度：; 桩身混凝土坍落度：. 施工日期：; 年; 月 日; 扩底混凝土强度：; 扩底混凝土坍落度：. 序 号; 施工 桩号; 施工 作业 顺序; 主要施工参数. 沉管点 偏差 (mm); 外沉管 垂直度 (%); 施工时间; 标高(m); 距离或 高度 (m); 混凝土投料量(m3); 3阵 贯入度 (mm/阵); 充盈系数. 开始; 结束; 底; 顶; 扩底; 桩身. 外沉管沉管; ／ ／. 扩底端施工; 第 1 轮; 扩底混凝土投料; —; —. 外沉管拔管. 外/内管同步下沉. …; ……. 钢筋笼安装. 桩身混凝土浇筑. 拔外沉管. 复打/反插. …; ……. 注：钢筋笼制作质量检查应另行制表记录；表中3阵贯入度为最后3阵贯入度，每阵10击。. 表C.0.3-2 沉管灌注芯桩（内夯锤工艺）施工及质量检验记录. 工程名称：; 单体项目名称：. 设计桩径：; 设计桩长：; 桩顶设计标高：; 桩底设计标高：. 外沉管外径：; 外沉管长度：; 桩身混凝土强度：; 桩身混凝土坍落度：. 施工日期：; 年; 月 日; 扩底混凝土强度：; 扩底混凝土坍落度：. 序 号; 施工 桩号; 施工 作业 顺序; 主要施工参数. 沉管点 偏差 (mm); 外沉管 垂直度 (%); 施工时间; 标高(m); 距离或 高度 (m); 混凝土投料量(m3); 3阵 贯入度 (mm/阵); 充盈系数. 开始; 结束; 底; 顶; 扩底; 桩身. 外沉管沉管; ／ ／. 扩底端施工; 第 1 轮; 扩底混凝土投料; —; —. 外沉管拔管. 内夯锤夯击. …; ……. 钢筋笼安装. 桩身混凝土浇筑. 拔外沉管. 复打/反插. …; ……. 注：表中贯入度按每阵10击计；内夯锤夯击施工时应记录终止内夯时内夯锤底面距外沉管底端的距离。. |  | 说明：未修改 |
| --- | --- | --- |

| 本规程用词说明 1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下： 1）表示很严格，非这样做不可的用词： 正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。 2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。 3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词： 正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。 4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。 2 规程中指明应按其他有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。 |  | 本规程用词说明 1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下： 1）表示很严格，非这样做不可的用词： 正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。 2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。 3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词： 正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。 4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。 2 规程中指明应按其他有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。 说明：未修改 |
| --- | --- | --- |

| 中国土木工程学会标准 劲扩桩技术规程 T/CCES X－20XX 条 文 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 总则 1.0.1 本条规定了本规范制定的目的。劲扩桩具有承载力高、造价低、耐久性好、绿色环保、施工方便等优点，是性价比较高的复合桩型。为规范劲扩桩设计、施工和质量检验，贯彻国家技术经济政策，助力实现国家“双碳”战略目标，制定本规程。 说明：修改内容为带下划线文字 1.0.2 劲扩桩技术普遍应用于建筑与市政工程领域，包括房屋、储罐、筒仓、市政桥涵等建设工程；也可应用于公路桥涵、铁路桥涵、机场站场、港口航运设施等。 说明：修改内容为带下划线文字 1.0.3 本条规定是对劲扩桩设计与施工提出的原则性要求。应在定性与定量相结合分析的基础上，合理确定设计参数，避免单纯追求高承载力；应结合地区经验选用施工工艺、桩工机械，合理确定施工参数，加强施工过程质量检验。 说明：未改 |  | 1 总则 原1.0.1 本条规定了本规范制定的目的。劲扩桩具有承载力高、造价低、耐久性好、绿色环保、施工方便等优点，是性价比较高的复合桩型。为规范劲扩桩设计、施工和质量检验，贯彻国家技术经济政策，制定本规程。 原1.0.2 劲扩桩技术普遍应用于建筑与市政工程领域，包括房屋、储罐、筒仓、市政桥涵等建设工程的桩基础；也可应用于公路桥涵、铁路桥涵、港口航运设施等。 原1.0.3 本条规定是对劲扩桩设计与施工提出的原则性要求。应在定性与定量相结合分析的基础上，合理确定设计参数，避免单纯追求高承载力；应结合地区经验选用施工工艺、桩工机械，合理确定施工参数，加强施工过程质量检验。 |
| --- | --- | --- |

| # 2 术语、符号与参考标准 2.1.1 水泥桩与刚性芯桩的组合，以及芯桩扩底或水泥土扩底形态是劲扩桩主要特征。包裹芯桩的水泥土可更有效地将芯桩承担的荷载传递至桩周地基土中；扩底形成的桩端增强体可有效改善桩端持力层的力学性能，提高桩端承载的可靠性。 劲扩桩具有施工过程管控性强、挤土效应小、泥浆和噪声污染少、承载力高、控沉效果佳、整桩耐久性好、单位承载力造价低等优点，是一种高性价比的桩型。 说明：修改内容为带下划线文 2.1.2 劲扩桩的芯桩可以采用各种类型的刚性桩，本规程中刚性桩仅指钢筋混凝土桩、钢管桩、钢管混凝土桩三类。为在不同场景准确描述芯桩特征，本规程按照制桩材料、制桩方式（预制、灌注）、截面形态（实心、空心）、形状（圆形、方形、多边形等）、有无扩底的顺序组合命名芯桩，如：混凝土预制空方（即空心方形）扩底芯桩；如不强调某些分类条件，命名时这些分类条件不参与组合，如不强调“制桩方式”、“截面形状”、“有无扩底”时，上例则命名为混凝土空心芯桩。 说明：修改内容为带下划线文，对应原条文2.1.3条。 |  | # 2 术语、符号与参考标准 原2.1.1 劲扩桩具有等径、变径或扩底等特征。包裹芯桩的水泥土可更有效地将芯桩承担的荷载传递至桩周地基土中；芯桩扩底、水泥土桩扩底形成的桩端增强体可改善桩端持力层的力学性能，提高桩端承载的可靠性。 原2.1.3、原2.1.4 劲扩桩的芯桩可以采用各种类型的刚性桩。按制桩材料芯桩分为钢筋混凝土芯桩(简称混凝土芯桩)、钢管混凝土芯桩和钢管芯桩三种基本类型；按制桩方式分为预制芯桩、灌注芯桩；按截面形式分为空心芯桩、实心芯桩；具有扩底端的芯桩称为扩底芯桩。按制桩材料与制桩方式组合可分为混凝土预制芯桩、混凝土灌注芯桩；按制桩材料与截面形式组合可分为混凝土空心芯桩、混凝土实心芯桩。 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 原2.1.5、原2.1.6 按照芯桩长度与水泥土桩长度的关系，可将劲扩桩分为三类： (1)长芯桩，芯桩长度lcp大于复合段水泥土桩长度lmp； (2)等芯桩，芯桩长度lcp与复合段水泥土桩长度lmp相等； (3)短芯桩，芯桩长度lcp小于复合段水泥土桩长度lmp，芯桩端部以下存在较长纯水泥土桩段。 工程实践表明，短芯桩下部一定长度的纯水泥土桩段可以起到改善桩端持力层的作用；当纯水泥土桩段较短时，通过扩大此段水泥土桩直径、提高水泥掺量等增强措施形成水泥土桩端部增强体，也可以起到同样作用。由于短芯桩工程应用案例较少，故暂未将短芯桩桩型纳入本规程。 说明：此条删除。 |
| --- | --- | --- |

| 2.1.5、2.1.6 本规程根据芯桩与水泥土组合包裹关系，将劲扩桩划分成复合桩段和裸芯桩段，便于工程师对第4章计算公式的理解。复合桩段的芯桩侧面由水泥土包裹；裸芯桩段的芯桩裸露在水泥土外，侧面无水泥土包裹。 一般情况下，劲扩桩的复合桩段在上部，裸芯桩段在下部。裸芯桩段是将芯桩穿越水泥土桩下延，用于选择较深部更合适土层作为持力层，或用于控制沉降。工程应用中通常对裸芯桩段的长度予以控制，过长的裸芯桩段可能会产生较大的挤土效应，且穿越坚硬土夹层时容易造成芯桩损伤、沉桩不到位或设备损坏。 实际工程中，劲扩桩的复合桩段与裸芯桩段的上下组合关系无特别限制，有的采用裸芯桩段在上、复合桩段在下的组合形式，例如：当桩周的地表土层沉降可能引起桩侧负摩阻力时，为减少负摩阻力的影响，则地表土层部位不设水泥土桩，采用裸芯桩段。 说明：新增的条文说明。对应条文号改变 2.1.7、2.1.8 本规程根据芯桩、水泥土、桩周地基土三种之间的接触关系划分内界面与外界面，便于工程师对第4章计算公式的理解。芯桩外表面与桩周土的接触面、水泥土桩外表面与桩周土的接触面，两者均为外界面。 说明：新增的条文说明。对应条文号改变 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 原2.1.11 填芯混凝土指在空心混凝土桩内腔中局部或全长灌注的混凝土，一般按钢筋混凝土构件设计，应区别于钢管内核心混凝土。钢管内核心混凝土是指在钢管混凝土桩的钢桩管内全长灌注的混凝土，按约束混凝土设计。 说明：此条删除。 |

| # 3 基本规定 3.0.1 一些特殊性岩土、不利的工程地质与水文地质、复杂的建设场地与环境等对于水泥土桩有重大负面影响，存在水泥土不能成形或成形质量差、水泥土桩施工困难或无法施工的风险。宜在岩土工程勘察阶段对这些特殊岩土、不利地质条件及埋藏的障碍物探明和评价。 说明：整合原3.0.2、原3.0.3条文说明内容 3.0.2、3.0.3 此两条规定了水泥土桩适宜性评价的对象和方法。评价对象包括本规程第3.0.2条所列土层；评价的方法包括室内水泥土性能试验和现场成桩工艺性试验两种；评价内容包括水泥土成形质量评价和水泥土桩施工技术可行性评价两个方面。水泥土桩适宜性评价，可为无工程经验地区的劲扩桩工程设计与施工提供必要的依据，有效提高成桩质量。 说明：整合原3.0.2、原3.0.3条文说明内容 |  | # 3 基本规定 原3.0.2、3.0.3 此两条规定了水泥土桩适宜性评价的内容和方法。一些特殊性岩土、不利的工程地质与水文地质、复杂的建设场地等对于水泥土桩有重大负面影响，存在水泥土不能成形或成形质量差、水泥土桩施工困难或无法施工的风险。采用水泥土桩适宜性评价，可为无工程经验地区劲扩桩工程的设计与施工提供必要的依据，有效提高劲扩桩最终成桩质量。评价内容包括水泥土成形质量评价和水泥土桩施工技术可行性评价两个方面。评价的方法包括室内水泥土性能试验和现场成桩工艺性试验两种。 地下水渗流速度受岩土层渗透系数、水力坡度影响。施工时，需要注意因潮汐、大气降水、工程降水施工等因素造成水力坡度的改变而导致的渗流速度变化。 |
| --- | --- | --- |
| 3.0.6 研究资料表明，弱、微等级腐蚀性地基土中，水泥土强度呈现出持续缓慢增长趋势。根据《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的规定，对于在弱、微等级腐蚀性土中的水泥土桩，一般无需采用其他技术措施。对于中、强等级硫酸根离子介质腐蚀时，《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046明确了水泥土设计的技术措施。 说明：整合原3.0.6条文说明内容 3.0.7 试验桩试验的目的主要是为设计提供依据。一方面检验《岩土工程勘察报告》所提供参数的合理性，另一方面检验设计参数取值的合理性与结论的可靠性，也评估施工参数与工艺的适宜性。试验桩施工中留置水泥土样试件，通过试件的强度检测，评估水泥土适宜性，为优化设计、优化施工工艺提供依据，为施工过程质量控制与验收提供依据，规避施工中的风险。 采用低应变检测芯桩完整性时，为减少固结后的水泥土对测试信号的干扰，可在芯桩施工结束后立即或较短的时间内完成首次检测；在成桩28d后或达到指定龄期时，可再进行一次低应变检测，为工程桩的检测建立对比信号曲线。 说明：整合原3.0.7条文说明、原3.0.8条文说明内容 |  | 原3.0.6 本条规定了劲扩桩耐久性设计技术措施。对于在弱、微等级腐蚀性土中的水泥土桩，一般无需采用其他耐久性技术措施。根据弱、微等级腐蚀性地基土中工程水泥土桩(或墙)的长期试验资料，水泥土强度持续呈缓慢增长趋势。 原3.0.7 试验桩施工过程中，水泥土样留置试件的技术要求可参照本规程第5.3.13中的第1款~第4款的具体规定。 原3.0.8 采用低应变检测芯桩完整性时，为减少固结后的水泥土对测试信号的干扰，检测可在芯桩施工结束后立即或较短的时间内完成首次检测；在成桩28d后或指定龄期可再进行一次低应变检测，为工程桩的检测建立对比信号曲线。 本条规定了成桩工艺性试验应采用钻芯法进行水泥土桩桩体强度、完整性和均匀性评价。主要目的是评估水泥土的适宜性及施工工艺与参数的可行性，评估水泥土留置试件与芯样试件的强度变化规律，为设计、施工与验收提供依据和参考。钻芯取样的技术要求可参照本规程第6.4.6中的第1款~第3款的具体规定。 |
| 3.0.8 成桩工艺性试验是探索新技术运用的研究性试验，其要求比工程试验桩要求更多、更严格。由此本条要求“在成桩后进行芯桩桩身完整性检测，并建立相应评价方法”，以及“对水泥土桩的桩体强度、完整性和均匀性进行评价”。芯桩桩身完整性可以采用低应变法、高应变法、声波透射法、钻芯法及其组合等方法检测，核心是建立适用于工程验收检验的科学、合理、经济的评价方法。水泥土桩评价的方法包括：施工中留置水泥土样试件检测、浅部开挖检测、静力触探或标贯检测、水泥土桩体钻芯法检测等，评价内容包括水泥土的适宜性及施工工艺与参数的可行性，水泥土桩桩体强度、完整性和均匀性。 说明：原3.0.8条文说明内容 |  |  |
|  |  | 原3.0.9 本规程设计与施工参数主要依据非取土施工技术。非取土的水泥土桩施工技术包括喷粉(浆)搅拌法、高压喷射搅拌法(高喷搅拌法)等。 原3.0.10 本条提出劲扩桩施工过程管理的基本要求。运用计算机与现代信息技术对劲扩桩施工参数进行实时监测、记录与传输，以此强化施工过程管理，提高成桩质量 说明：删除此2条条文说明。 |

| # 4 设计 ## 4.1 一般规定 4.1.1 根据劲扩桩所具有的芯桩扩底或水泥土桩扩底的特征，本规程将劲扩桩分成芯桩扩底与水泥土桩扩底两大类劲扩桩。芯桩扩底劲扩桩，可按芯桩扩底端与水泥土桩桩端的关系，进一步分成芯桩扩底A型、芯桩扩底B型劲扩桩。各桩型主要特征： （1）芯桩扩底A型劲扩桩，芯桩的扩底端位于芯桩底部处的地基土中，扩底端侧面无水泥土包裹，属裸芯桩段；芯桩扩底端底标高低于水泥土桩桩端底标高； （2）芯桩扩底B型劲扩桩，芯桩的扩底端位于芯桩底部处的水泥土桩中，扩底端侧面有水泥土包裹，属复合桩段；芯桩扩底端底标高同水泥土桩桩端底标高。采用预制空心桩扩底时，芯桩预制段的桩端底标高应高于水泥土桩桩端底标高，成桩后芯桩扩底端与水泥土桩桩端同标高。 （3）水泥土桩扩底劲扩桩，水泥土桩有扩底，芯桩一般无扩底；芯桩桩端标高略高于水泥土桩扩底端标高。 基于上述常用劲扩桩类型的特征的描述，以期有助于工程师在计算总端阻力时正确选用计算模型。 说明：根据劲扩桩分类，新增 |  | # 4 设计 ## 4.1 一般规定 4.1.1、4.1.2 等芯桩比长芯桩具有施工方便、耐久性好等优点，当桩工机械有效施工深度能达到桩端持力层埋深时，可优先选用等芯桩；选用长芯桩可以选择水泥土桩工机械施工能力达不到的较深部更合适土层作为持力层，以取得更优的技术经济效益。工程应用中通常对裸芯段的长度予以控制，过长的裸芯段可能会产生较大的挤土效应，且穿越坚硬土夹层时容易造成芯桩损伤、沉桩不到位或设备损坏。 说明：取消长芯桩、等芯桩分类，部分内容调整到现2.1.5条文说明 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.5 我国《建筑抗震设计规范》GB J11─89(下简称《89版抗规》)规定不允许液化地基作持力层，但又提出：在液化层深厚的情况下，消除部分液化沉陷的措施，即处理深度不一定达到液化下界而残留部分未经处理的液化层。《建筑抗震设计规范》GB 50011─2001(下简称《2001版抗规》)指出：《89版抗规》中不允许液化地基作持力层的规定有些偏严，并改为：不宜将未加处理的液化土层作为天然地基的持力层。《建筑抗震设计规范》GB 50011─2010(2016修订)继续保持了《2001版抗规》的修订内容，并指出：将轻微和中等液化的土层作为持力层不是绝对不允许，但应经过严密的论证。既有的研究表明水泥土搅拌桩的地基对于减轻地基土的液化具有良好的效果。由此，如果采用桩基作为消除部分液化沉陷的措施时，允许处理深度不一定达到液化下界而残留部分未经处理的液化层。 在执行本规程4.1.5条时，要按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定确定抗液化措施，包括：全部消除液化沉陷措施、部分消除液化沉陷措施、减轻液化影响的基础和上部结构处理措施。只有桩基作为全部消除地基液化沉陷和软土震陷措施时，桩端必须进入液化深度和震陷软土层以下稳定土层。 说明：新增 |  |  |
| 4.1.9 劲扩桩以充分的桩土共同作用，同样桩长条件下，其承载力一般远高于常规的预制桩。由此带来的问题是，桩基承载力满足要求，沉降有时不满足要求。此时，基于减沉复合疏桩基础的思想，劲扩桩可采用差异化桩长设计策略：针对性地将部分芯桩加长穿越水泥土桩和软弱土层，嵌入深部刚度更高、压缩性更低的持力层，作用如同复合疏桩基础中的疏桩；而短桩与桩周土构成实体深基础，作用如同复合疏桩基础中的承台。这种做法可以实现“短桩承载、长桩控沉”的目的，既保留短桩的经济性，又利用深部持力层的约束作用精准控制整体沉降，最终保障建（构）筑物的变形稳定与长期使用安全。 说明：删除原说明内容，新增 |  | 原4.1.9 劲扩桩充分发挥了芯桩正截面受压承载力，但与此同时也可能导致桩身产生不可忽视的压缩变形量。根据国内实体工程沉降观测资料，劲扩桩及同类复合桩型的单桩桩身压缩量约占总沉降量的1/3以上，群桩基础中基桩桩身压缩量约占总沉降量的1/6以上。 说明：删除 |

| ## 4.2 承载力计算 4.2.1 本条规定了劲扩桩基础承载能力极限状态设计的内容，以单桩承载能力为分析对象来描述桩基承载能力极限状态。其中，基桩的桩顶作用效应可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定计算。 说明：新增 |  | ## 4.2 承载力计算 |
| --- | --- | --- |
| 4.2.5 我国行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94─2008中规定了存在液化土层的桩基抗震验算办法，即对液化土层的桩周摩阻力进行折减。但考虑劲扩桩复合桩段侧面土的极限侧阻力调整系数i，在土层液化时的对竖向承载力不利影响，本规程建议按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的两种方法对存在液化土层的桩基进行抗震验算 说明：新增 |  | 原4.2.5 劲扩桩承受拔力时，有两类破坏类型。第一类为非整体破坏，有3种破坏模式：(1)破坏面位于外界面，破坏形式为劲扩桩整桩被拔出；(2)破坏面位于内界面，破坏形式为芯桩被拔出；(3)芯桩桩身承载力不足，表现形式为芯桩桩身产生超限裂缝或被拉断，此模式验算按本规程第4.2.15条规定验算。第二类为整体破坏，破坏形式为群桩被整体拔出。 说明：调整到现4.2.8、4.2.9条文说明 |
| 4.2.6 本条规定了初步设计阶段受压桩的单桩竖向极限承载力标准值估算方法。劲扩桩承受竖向压力时，有两类破坏类型。第一类为复合段破坏位于外界面，承载力由复合桩段外界面总侧阻力、裸芯桩段总侧阻力和总端阻力构成；第二类为复合桩段破坏位于内界面，承载力由复合桩段内界面总侧阻力、裸芯桩段总侧阻力和总端阻力构成。设计时，应根据破坏类型分别计算承载力，并选取较小的计算结果作为该单桩竖向极限承载力标准值的估算值。计算时应注意以下几点： (1)桩周土的极限侧阻力标准值qsik、qsjk和极限端阻力标准值qpk可按岩土工程勘察报告提供的预制桩参数取值； (2)工程中常用换算系数乘以水泥土无侧限抗压强度值确定复合段芯桩桩侧的极限侧阻力标准值qcsk。设计时，应合理选取水泥土无侧限抗压强度值，确保不发生复合桩段内界面破坏。 (3)工程经验和试验研究表明，设置水泥土桩增强段的措施，可以有效改善桩端第一定范围内持力层的承载性能，显著提升端承的可靠性。故本次修订新增了水泥土桩扩底的劲扩桩，劲扩桩的总极限端阻力标准值的估算时，桩端面积取扩底端面积，并引入端阻综合修正系数η。端阻综合修正系数η的取值范围综合考虑不同地基土类型和水泥土桩成桩工艺两个因素的影响。 说明：对应原4.2.7条文说明，修改调整 |  | 原4.2.7 本条规定了初步设计阶段受压桩的单桩竖向极限承载力标准值估算方法。对比工程桩静载试验结果，按本条方法计算的单桩竖向极限承载力的估算值与试验结果能够吻合，并具有一定的安全储备。 计算时应注意以下几点：(1)应按劲扩桩复合段破坏界面可能存在的位置分别进行计算，取其中较小值；(2)长芯桩单桩竖向极限承载力由复合段总极限侧阻力、裸芯段总极限侧阻力和总极限端阻力3项组成，等芯桩单桩竖向极限承载力由复合段总极限侧阻力和总极限端阻力2项组成；(3)有扩底的长芯桩，底部hb+2d长度范围不计侧阻力。 岩土工程勘察报告在原位测试与土工试验的基础上，结合当地工程桩静载试验资料统计分析结果给出了桩设计参数。初步设计时，桩周土的极限侧阻力标准值qsik、qsjk和极限端阻力标准值qpk可按岩土工程勘察报告提供的预制桩参数取值。 本条规定了复合段桩侧土的极限侧阻力调整系数i的取值。国内试验及工程检测资料表明，劲扩桩总侧阻力与同直径混凝土桩总侧阻力的实测值比为1.56~1.91，平均值为1.80，与按预制桩参数估算的总侧阻力比为1.88~2.13，平均值为2.03。工程设计中极限侧阻力调整系数通常取1.8±0.2。 本条规定了复合段芯桩桩侧水泥土的极限侧阻力标准值qcsk的确定方法。工程中常用换算系数乘以水泥土无侧限抗压强度值得出水泥土的极限侧阻力标准值。混凝土芯桩的换算系数试验值在0.176~0.273之间，工程中通常取0.10~0.16；光面钢管芯桩的换算系数试验值在0.035~0.045之间，工程中通常取0.02~0.03。设计采用的水泥土无侧限抗压强度值，可结合水泥土留置试件和芯样试件两者的无侧限抗压强度试验值综合确定。 |
| 4.2.8、4.2.9 劲扩桩承受拔力时，有两类破坏类型。第一类为非整体破坏，有3种破坏模式：(1)破坏面位于外界面，破坏形式为劲扩桩整桩被拔出；(2)破坏面位于内界面，破坏形式为芯桩被拔出；(3)芯桩桩身承载力不足。第二类为整体破坏，破坏形式为群桩被整体拔出。本规程仅给出了等芯桩单桩竖向抗拔极限承载力估算方法。工程实践表明，采用单节预制桩长度的等芯桩作为抗拔桩时，通常足以满足桩基的抗拔承载力设计要求，且施工方便、经济性好。 在估算群桩呈整体破坏的单桩抗拔承载力时，按水泥土桩外缘矩形确定的等效实体深基础的水泥土桩与地基土接触面很小，故不应计入土的极限侧阻力调整系数。 说明：整合原4.2.5条文说明、原4.2.9、4.2.10条文说明内容，调整条文号 |  | 原4.2.9、4.2.10 本规程仅给出了等芯桩单桩竖向抗拔极限承载力估算方法。工程实践表明，采用单节预制桩长度的等芯桩作为抗拔桩时，通常足以满足桩基的抗拔承载力设计要求，且施工方便、经济性好。个别情况下确需对长芯桩抗拔承载力进行计算时，裸芯段提供的抗拔力占总抗拔力的比例一般也较小，故可近似按照等芯桩方法计算，总体偏安全。 在估算群桩呈整体破坏的单桩抗拔承载力时，按水泥土桩外缘矩形确定的等效实体深基础的水泥土桩与地基土接触面很小，故不应计入土的极限侧阻力调整系数。 说明：调整到现4.2.8、4.2.9条文说明 |

| 4.2.10、4.2.11 相关研究和工程实践表明，劲扩桩调动了桩侧更大范围的地基土参与工作，单桩水平承载力可达到(同芯桩直径)预制桩承载力的2倍，甚至可达到(同水泥土桩直径)灌注桩承载力。目前计算劲扩桩单桩水平承载力通常采用“m法”。根据实测数据反演分析，本规程给出了按地基土性状分类的m值的参考取值范围。计算桩的水平变形系数α时，桩身的计算宽度可按水泥土桩直径计算，桩身抗弯刚度可取芯桩桩身抗弯刚度。 说明：修改见下划线 4.2.12 本规程桩身承载力验算是基于“芯桩承担承台传递至桩顶的全部作用”的基本假定。所以本条规定仅进行芯桩受压承载力、受拉承载力、受弯承载力和受剪承载力验算。 说明：无修改，条文号递进 4.2.13 现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定工作条件系数：非预应力预制桩取0.75，预应力桩取0.55~0.65，灌注桩取0.6~0.8；现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94规定成桩工艺系数：混凝土预制桩、预应力混凝土空心桩取0.85，套管护壁部分挤土灌注桩、挤土灌注桩取0.7~0.8；预制桩相关产品标准图集中该系数一般取0.7。由于芯桩沉桩是在水泥土终凝之前完成，沉桩力小、桩身材料损伤较小，芯桩垂直度容易控制。验算桩身承载力时，该系数可以适当提高。 说明：无修改，条文号递进 |  | 原4.2.11、4.2.12 相关研究和工程实践表明，劲扩桩调动了桩侧更大范围的地基土参与工作，单桩水平承载力可达到预制桩(与芯桩同直径)承载力的2倍，甚至可达到灌注桩(与水泥土桩同直径)承载力。目前计算劲扩桩单桩水平承载力通常采用基于水泥土影响的地基土水平抗力系数的比例系数的“m法”。根据实测数据反演分析，本规程给出了按地基土性状分类的m值的参考取值范围。计算桩的水平变形系数α时，桩身的计算宽度可按水泥土桩直径计算，桩身抗弯刚度可取芯桩桩身抗弯刚度。 原4.2.13 本规程桩身承载力验算是基于“芯桩承担承台传递至桩顶的全部作用”的基本假定。所以本条规定仅进行芯桩受压承载力、受拉承载力、受弯承载力和受剪承载力验算。 原4.2.14 现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定工作条件系数：非预应力预制桩取0.75，预应力桩取0.55~0.65，灌注桩取0.6~0.8；现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94规定成桩工艺系数：混凝土预制桩、预应力混凝土空心桩取0.85，套管护壁部分挤土灌注桩、挤土灌注桩取0.7~0.8；预制桩相关产品标准图集中该系数一般取0.7。由于芯桩沉桩是在水泥土终凝之前完成，沉桩力小、桩身材料损伤较小，芯桩垂直度容易控制。验算桩身承载力时，该系数可以适当提高。 |
| --- | --- | --- |

| 4.3 桩基构造 4.3.1 劲扩桩的内界面承载力与外界面承载力互相匹配才能充分发挥劲扩桩技术经济优势，设计时应采用合适的芯桩桩身直径或边长与水泥土桩直径的组合。常用的芯桩桩身直径或边长与水泥土桩直径的组合，如表1所示。 表1 常用芯桩桩身直径或边长与相应的水泥土直径选用表. 芯桩直径或边长 d、b(mm); 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800. 方截面桩适配 水泥土桩直径 D(mm); 700~900; 800~1000; 850~1100; 950~1200; 1000~1250; 1150~1400; —; —. 圆截面桩适配 水泥土桩直径 D(mm); 600~900; —; 700~1000; —; 850~1150; 1000~1300; 1150~1400; 1300~1500. 说明：修改见下划线 4.3.2 水泥土桩扩底劲扩桩旨在加强桩端承载的可靠性。扩底端的实现方式通常可以采用两种方式：(1)提高水泥等固化剂的掺入质量比；(2)在提高掺入质量比的基础上，同时适当增加直径。芯桩桩端底面以下保留的300mm~500mm的水泥土桩段既可以有效改善持力层的承载性能，也便于在沉桩时准确控制桩底标高。 说明：新增 4.3.9 开挖出的工程试验桩显示，无水混凝土拌合料经夯扩后形成的扩底端存在混凝效果不理想、混凝土致密性差等现象。所以不建议采用无水混凝土拌合料作为扩底材料。 |  | ## 4.3 桩基构造 原4.3.1 劲扩桩的内界面承载力与外界面承载力互相匹配才能充分发挥劲扩桩技术经济优势，设计时应采用合适的芯桩桩身直径与水泥土桩直径的组合。从劲扩桩施工质量控制要求看，直径过小的水泥土桩会导致水泥土环壁厚偏小，甚至芯桩偏出水泥土桩。常用的芯桩桩身直径(或边长)与水泥土桩直径的组合，如表1所示。 表1 常用芯桩桩身直径或边长与相应的水泥土直径选用表. 芯桩直径或边长 d、b(mm); 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800. 方截面桩适配 水泥土桩直径 D(mm); 700~900; 800~1000; 850~1100; 950~1200; 1000~1250; 1150~1400; —; —. 圆截面桩适配 水泥土桩直径 D(mm); 600~900; —; 700~1000; —; 850~1150; 1000~1300; 1150~1400; 1300~1500. 原4.3.9 开挖出的工程试验桩显示，无水混凝土拌合料经夯扩后形成的扩底端存在混凝效果不理想、混凝土致密性差等现象。所以不建议采用无水混凝土拌合料作为扩底材料。 |
| --- | --- | --- |

| # 5 施工 ## 5.1 一般规定 5.1.1~5.1.3 劲扩桩施工的八步骤流程其实为水泥土桩施工与芯桩施工两大工序的循环。施工工序的衔接控制是劲扩桩施工效率与成桩质量的关键，施工工序的衔接控制措施应在施工组织设计专项施工方案中予以载明。专项施工方案中，还应切实根据现场的桩工机械参数，通过成桩工艺性试验合理匹配施工参数，如送粉(浆)压力、水压、气压、油压、喷粉(浆)流量、搅拌头上(下)行速度等，避免盲目、简单套用规程中建议性取值范围。 说明：调整 5.1.4本条文明确了桩工机械配置施工监控与智能管理系统的要求。工程实践表明，通过信息化的技术手段实时监测水泥用量、垂直度、搅拌均匀性等关键参数，实现成桩全过程动态管控，减少人为干扰导致的质量偏差，可将隐蔽工程施工过程透明化、数据可追溯，及时预警并纠偏施工异常，减少桩身缺陷的发生，显著提升水泥土桩成桩质量可靠性，为劲扩桩工程质量提供了重要的技术保障。 说明：新增 |  | # 5 施工 ## 5.1 一般规定 原5.1.3 水泥土桩施工过程质量及其与芯桩施工工序的衔接控制是劲扩桩施工质量控制的关键。劲扩桩施工组织设计中应切实根据现场的桩工机械设备能力，如送粉(浆)压力、水压、气压、喷粉(浆)流量，确定喷搅作业时搅拌头合理的上行(或下行)速度，做到充分拌合水泥粉(浆)与土的混合物，避免盲目、简单套用规程中建议性取值范围，充分保证水泥土桩的施工质量。同时要明确桩工机械机架、桩身或沉管的垂直度综合调整措施，尽量减少芯桩喂桩时芯桩下钻点位与测放桩位、已施打的水泥土桩桩位的偏位，合理控制芯桩与水泥土桩同心度偏差。要注意做好水泥土桩与芯桩施工工序衔接，确保劲扩桩成桩质量。 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 施工准备 5.2.1~5.2.3 此三条结合劲扩桩施工特点提出施工现场准备要求。一是桩工机械在施工过程中对场地土的挤压、推碾，可能导致定位控制点、桩位点标记移动甚至损坏，对定位控制点、桩位应进行保护和复核。二是劲扩桩施工用桩工机械的机架高大、自重大，施工时对场地地基承载力以及场地空间、场地平整度要求较高。 说明：新增 |  | ## 5.2 施工准备 |
| 5.2.4 劲扩桩施工用的桩工机械分为两类：(1)分体式桩工机械，水泥土桩施工与芯桩施工两种桩工机械各自独立作业，相互配合、流水施工。分体式桩工机械设备相对轻便，施工工作面分离，各道工序干扰少。工程中可以通过合理配置两种桩工机械台套比例，提高工效，缩短施工工期。(2)整体式桩工机械，水泥土桩施工与芯桩施工功能集于一身。整体式桩工机械施工工序转换方便，同轴度保证率高，但设备自重大，对场地要求高。 说明：未改 |  | 原5.2.4 劲扩桩施工用的桩工机械分为两类：(1)分体式桩工机械，水泥土桩施工与芯桩施工两种桩工机械各自独立作业，相互配合、流水施工。分体式桩工机械设备相对轻便，施工工作面分离，各道工序干扰少。工程中可以通过合理配置两种桩工机械台套比例，提高工效，缩短施工工期。(2)整体式桩工机械，水泥土桩施工与芯桩施工功能集于一身。整体式桩工机械施工工序转换方便，同轴度保证率高，但设备自重大，对场地要求高。 原5.2.5 桩工机械配置远程监控与智能管理系统，可提高施工设备的信息化水平，实现对主要施工参数实时检测、记录并远程传输，强化施工过程管理。 说明：调整至现5.1.4条文说明 |
| 5.3 水泥土桩施工 5.3.1 本条文明确水泥土桩施工用桩工机械配置监测装置的具体要求。监测装置作为前端感知核心，通过传感器实时采集施工过程的关键数据，为施工监控与智能管理系统提供可靠数据支撑，避免人为记录偏差。其实现数据实时传输、全程可追溯，保障系统对施工过程的动态管控与智能分析，是该系统有效落地、发挥质量管控与效率提升作用的基础保障。 说明：新增 |  | ## 5.3 水泥土桩施工 |
|  |  | 原5.3.3 桩工机械在就位过程中对场地土的挤压、推碾，可能导致桩位点标记移动甚至损坏，所以应对桩位进行复核。 说明：删除 |
| 5.3.3 本条文则明确了“施工监控与智能管理系统”应能够反馈、记录和传输的水泥土桩的成桩参数与主要施工参数，是本规程第5.1.4条要求的具体化。 说明：新增 |  |  |
| 5.3.6~5.3.7 水泥土搅拌桩的质量主要取决于水泥掺入量、水泥喷入均匀性、水泥土搅拌均匀性。对于动力头性能与转速相同的桩工机械，增加搅拌翼片数量、优化搅拌翼片参数能提高水泥土的搅拌次数，有利于提高水泥土桩质量，但对桩工机械的性能要求高；如搅拌翼片数量与参数相同，提高搅拌头行程速度，能提高生产工效，但水泥土的搅拌次数减少，对水泥土桩质量不利。由此，工程中通过设计将施工参数与设备参数匹配，既能满足搅拌均匀性要求，又能实现高工效的目标。需要注意的是，水泥土搅拌次数计算应采用喷粉(浆)后跟进的有效搅拌翼片枚数计算各上行(或下行)单程轮次搅拌次数。 由于搅拌头在软硬不同土层中的工作阻力不同，搅拌头的行程速度会改变，如输粉(浆)的流量不变，则难以保证水泥粉(浆)喷入量在桩身长度范围内均匀分布，形成在硬土层中喷入量多，软土层喷入量反而少的状况。因此，应尽量采用可连续调节流量的输粉(浆)设备，保证桩身水泥粉(浆)均匀分布。 本规程第5.3.7条是本规程第5.3.8条、第5.3.9条所述工法的共同要求。 说明：内容部分未改（带下划线部分），条文号调整 5.3.15 在施工过程中留置水泥土试件，既强化了施工过程中的质量监控，又为水泥土桩实体强度检验与评价提供支撑，是劲扩桩质量检验重要的技术手段。 说明：未改内容，对应条款号调整 |  | 原5.3.5~5.3.6 水泥土搅拌桩的质量主要取决于水泥掺入量、水泥喷入均匀性、水泥土搅拌均匀性。对于动力头性能与转速相同的桩工机械，增加搅拌翼片数量、优化搅拌翼片参数能提高水泥土的搅拌次数，有利于提高水泥土桩质量，但对桩工机械的性能要求高；如搅拌翼片数量与参数相同，提高搅拌头行程速度，能提高生产工效，但水泥土的搅拌次数减少，对水泥土桩质量不利。由此，工程中通过设计将施工参数与设备参数匹配，既能满足搅拌均匀性要求，又能实现高工效的目标。需要注意的是，水泥土搅拌次数计算应采用喷粉(浆)后跟进的有效搅拌翼片枚数计算各上行(或下行)单程轮次搅拌次数。 由于搅拌头在软硬不同土层中的工作阻力不同，搅拌头的行程速度会改变，如输粉(浆)的流量不变，则难以保证水泥粉(浆)喷入量在桩身长度范围内均匀分布，形成在硬土层中喷入量多，软土层喷入量反而少的状况。因此，应尽量采用可连续调节流量的输粉(浆)设备，保证桩身水泥粉(浆)均匀分布。 原5.3.13 在施工过程中留置水泥土试件，既强化了施工过程中的质量监控，又为水泥土桩实体强度检验与评价提供支撑，是劲扩桩质量检验重要的技术手段。 |

| 5.4 芯桩施工 5.4.1 本条文规定芯桩施工用桩工机械配置监测装置的具体要求，明确了本规程第5.1.4条“施工监控与智能管理系统”应能够反馈、记录和传输的芯桩成桩参数与主要施工参数。 说明：新增 |  | ## 5.4 芯桩施工 |
| --- | --- | --- |
| 5.4.3 水泥土桩施工完成后，原则上应在水泥初凝前完成芯桩沉桩。由于地下环境不同于地面环境，水泥的初凝时间会发生改变，结合工程经验并考虑施工组织因素，推荐芯桩与水泥土桩施工完成间隔时间不宜超过6h。另有工程案例表明，间隔12h完成芯桩沉桩，劲扩桩承载力仍满足设计要求。 说明：未改内容， 5.4.5 芯桩与水泥土桩的同心度、同轴度控制是劲扩桩技术的关键点。本条列出芯桩施工控制同心度、同轴度的技术要点，其余的施工技术要求可根据相应芯桩类型按现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004的规定执行。 说明：内容部分未改（带下划线部分） 5.4.6~5.4.9 工程实践表明，多轮次夯扩时可减少每次扩底材料投料量，有利于管内扩底材料能较均匀地向下和周边挤扩；拔外沉管后有利于管内扩底材料夯出，扩底效果较好。 说明：内容部分未改（带下划线部分） |  | 原5.4.3 水泥土桩施工完成后，原则上应在水泥初凝前完成芯桩沉桩。由于地下环境不同于地面环境，水泥的初凝时间会发生改变，结合工程经验并考虑施工组织因素，推荐芯桩与水泥土桩施工完成间隔时间不宜超过6h。另有工程案例表明，间隔12h完成芯桩沉桩，劲扩桩承载力仍满足设计要求。 原5.4.5 芯桩与水泥土桩的同轴度、扩底端质量是劲扩桩技术的关键点。本条仅列出芯桩施工技术要点，其余的施工技术要求可根据相应芯桩类型按现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004的规定执行。 原5.4.6~5.4.9 工程实践表明，多轮次夯扩时可减少每次混凝土投料量，有利于管内混凝土能较均匀地向下和周边挤扩；拔外沉管后有利于管内混凝土夯出，扩底效果较好。 |

| ## 5.5 施工安全与环境保护 5.5.1~5.5.2 桩工机械及施工过程存在的安全风险包括：设备风险，即设备自身设计缺陷或老化带来的隐患；过程风险，即操作、移位、维护中的动态危险；环境风险，即地质、气候等外部因素导致的危险。故要求桩工机械的自身安全状态、维护与安全使用符合国家现行相关标准的规定。 由于劲扩桩施工用桩机机械的机架高、自重大，施工过程中移机时，如遇桩坑、泥泞地基土，存在桩机倾斜、陷机的安全风险，也会对误入的工人和其他工作人员造成伤害。故施工过程中要及时采取回填、设置盖板、设置防护栏、设置提醒标识等防护措施。如遇恶劣天气可能造成飓风吹倒桩机、暴雨导致触电、雷击桩机架等事故，故应采取针对性的稳机、避雷等措施； 说明：调整 5.5.4 新增本条文旨在防控桩基施工对周边环境的影响风险。通过监测邻近建筑、管网等保护对象的沉降变形，掌握周边土体位移状态，必要时监测孔隙水压力与土体扰动，实现施工全过程动态管控。其可及时捕捉异常变化、预警安全隐患，保障周边设施与工程自身安全稳定，为信息化施工和风险处置提供科学依据。 说明：新增 |  | ## 5.5 施工安全与环境保护 原5.5.2 由于桩机自重大，水泥土施工与芯桩施工工序转换移机时，如遇桩坑、泥泞地基土，存在桩机倾斜、陷机的安全风险，也会对误入的工人和其他工作人员造成伤害。故应及时采取回填、设置盖板、设置防护栏、设置提醒标识等防护措施。恶劣天气可能造成飓风吹倒桩机、暴雨导致触电、雷击桩机架等事故。 |
| --- | --- | --- |

| # 6 质量检验 ## 6.1 一般规定 6.1.1 劲扩桩实际上是由水泥土桩与芯桩两种桩型按既定工序依次施工成型，各工序质量直接影响整体受力性能，因此需对每种桩型分别开展施工前检验与施工中过程检验，及时把控关键工序质量，保障桩基工程整体质量安全。鉴于劲扩桩最终为整体受力构件，其承载性和完整性需通过成型后的整桩检验确认，确保满足设计要求。 说明：新增 ## 6.2 施工前检验 6.2.1~6.2.5 施工前检验侧重在桩工机械进场检查与试运行、施工用材料与制品检验，以及对桩位的复核。桩工机械进场检查与试运行的同时可发现场地和作业空间存在的问题；桩位复核时可校验桩位放样偏差并避免漏桩。 说明：新增 ## 6.3 施工中检验 6.3.1~6.3.11 施工中检验主要对水泥土桩与芯桩的施工工艺及施工参数进行检验，大多数内容属于施工自检项目。施工中检验要求按单桩进行检验，有助于发现的问题并及时采取相应措施，或进入问题处理流程。 说明：新增 |  | # 6 质量检验 |
| --- | --- | --- |
| ## 6.4 施工后整桩检验 6.4.1 基坑开挖后及时处理桩头，桩顶水泥土要求处理平整，露出密实的水泥土。处理后的水泥土桩顶面标高不得高于芯桩顶，宜与基坑底面持平或略低。另外，桩基基坑开挖需严格遵循“先撑后挖、分层分段”原则，强化支护验收与实时监测，避免因细节疏漏引发事故。 说明：新增 |  | ## 6.4 劲扩桩整桩检验 |
| 6.4.6 工程实践表明，劲扩桩的水泥土桩环壁厚小，钻孔取芯难度大、耗时长、费用高。钻芯法作为半破损检测技术，对工程桩会产生损伤。当出现未留置试件、留置试件数量不足、留置试件漏检、水泥土抗压强度检测值不合格等情况时，才考虑采用钻芯法钻取水泥土芯样试件检测实体桩身水泥土抗压强度。 说明：未修改 6.4.8 工程实践表明，采用低应变法检测复合桩的芯桩桩身完整性时，由于水泥土固化后对于测试信号的干扰较大，评判芯桩桩身完整性有时会存在困难。为此，应结合地区工程经验综合判定芯桩桩身完整性。工程中可采用的做法有：(1)有条件时(如桩头埋深较浅的预制桩)可在桩施工结束后立即进行低应变检测，减小水泥土对测试信号的影响；(2)建立对比信号曲线，将工程桩实测信号曲线与该标准信号曲线比较后综合判断完整性；(3)选用恰当材质的锤头或锤垫、锤的质量，可在一定程度上改善低应变信号曲线，适当提高判断的准确性。当实测信号复杂、无规律，且无法对其进行合理解释时，桩身完整性判定宜结合其他检测方法进行。 说明：未修改 |  | 原6.4.6 工程实践表明，劲扩桩的水泥土桩环壁厚小，钻孔取芯难度大、耗时长、费用高。钻芯法作为半破损检测技术，对工程桩会产生损伤。当出现未留置试件、留置试件数量不足、留置试件漏检、水泥土抗压强度检测值不合格等情况时，才考虑采用钻芯法钻取水泥土芯样试件检测实体桩身水泥土抗压强度。 原6.4.8 工程实践表明，采用低应变法检测复合桩的芯桩桩身完整性时，由于水泥土固化后对于测试信号的干扰较大，评判芯桩桩身完整性有时会存在困难。为此，应结合地区工程经验综合判定芯桩桩身完整性。工程中可采用的做法有：(1)有条件时(如桩头埋深较浅的预制桩)可在桩施工结束后立即进行低应变检测，减小水泥土对测试信号的影响；(2)建立对比信号曲线，将工程桩实测信号曲线与该标准信号曲线比较后综合判断完整性；(3)选用恰当材质的锤头或锤垫、锤的质量，可在一定程度上改善低应变信号曲线，适当提高判断的准确性。当实测信号复杂、无规律，且无法对其进行合理解释时，桩身完整性判定宜结合其他检测方法进行。 |