UDC

中国土木工程学会标准

P                                       T/CCES X－20XX

建设工程安全生产责任保险

安全风险管理技术服务规程

Work Safety Liability Insurance of Construction Engineering Technical Service Regulation of Security Risk Management

（征求意见稿）

20XX–XX–XX 发布								   20XX–XX–XX 实施

中国土木工程学会    发布

中国土木工程学会标准

建设工程安全生产责任保险

安全风险管理技术服务规程

Work Safety Liability Insurance of Construction Engineering Technical Service Regulation of Security Risk Management

T/CCES X－20XX

批准单位：中国土木工程学会

施行日期：20XX年X月X日

20XX  北  京

前  言

本规程是根据中国土木工程学会《关于发布<2022年中国土木工程学会标准立项计划（第二批）>的通知》（中土学标〔2022〕11号）的要求，由上海瀚联建筑设计咨询有限公司、上海建浩工程顾问有限公司会同有关单位编制完成。

在本规程编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了安责险风险管理技术服务的经验，参考相关国家及地方标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本规程的主要技术内容是：总则，术语与参考标准、基本规定，安全评价标准，服务内容，隐患识别及管理和附录。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由上海瀚联建筑设计咨询有限公司、上海建浩工程顾问有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送上海瀚联建筑设计咨询有限公司（地址：上海市黄浦区西藏南路1313号东鼎大厦4楼，邮编200011，邮箱：hanliantis@vastun.com）

本规程主编单位∶上海瀚联建筑设计咨询有限公司

上海建浩工程顾问有限公司

本规程参编单位∶同济大学

上海华城工程建设管理有限公司

中国财产再保险有限责任公司

中国人民财产保险股份有限公司

中国平安财产保险股份有限公司

中国太平洋财产保险股份有限公司

中国人寿财产保险股份有限公司

中国大地财产保险股份有限公司

太平财产保险有限公司

浙江省建筑业行业协会施工安全与设备管理分会

河北工业大学

中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

上海凯迪工程咨询有限公司

浙江山口建筑工程有限公司

海南元正建筑设计咨询有限责任公司

上海市建设机械检测中心有限公司

中保盛安工程管理咨询有限公司

本规程主要起草人员∶

本规程主要审查人员∶

目  次

1  总则	1

2  术语与参考标准	2

2.1 术语	2

2.2 参考标准	3

3  基本规定	4

3.1 一般规定	4

3.2 工作范围和依据	4

3.3 权利与职责	5

3.4 技术团队	5

3.5 信息化与档案管理	6

4  安全评价标准	8

4.1 安全风险等级	8

4.2 隐患等级及识别	8

4.3 风险评价	11

5  服务内容	12

5.1 生产安全事故隐患排查	12

5.2 安全风险辨识、评估和安全评价	15

5.3 安全生产宣传教育培训	16

5.4 生产安全事故应急预案编制和演练	16

5.5 安全生产标准化建设	17

5.6 安全生产科技推广应用	17

6  隐患识别及管理	18

6.1 一般规定	18

6.2 施工安全管理	18

6.3 文明施工	18

6.4 基坑工程	18

6.5 沉井	19

6.6 脚手架工程	19

6.7 高处作业吊篮	20

6.8 施工栈桥与作业平台	20

6.9 猫道	21

6.10 模板工程	21

6.11 梁柱式模板支撑架工程	21

6.12 移动模架	21

6.13 悬臂施工挂篮	21

6.14 盾构法隧道	22

6.15 顶管	22

6.16 大型机械及起重吊装	22

6.17 拆除工程	24

6.18 专项工程	24

6.19 围堰工程	25

6.20 水上作业工程	25

6.21 水下作业工程	25

6.22 施工临时用电	25

6.23 高处作业和临边洞口防护	25

6.24 消防防火	26

6.25 施工机具	26

附录 A  安全风险管理技术服务工作计划	27

附录 B  安全风险初步评估报告	32

附录 C  安全风险过程评估报告	37

附录 D  安全风险总体评估报告	46

附录 E  隐患检查表	49

附录 F  工程风险类别划分	217

本规程用词说明	218

条 文 说 明	219

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Referenced Standards	2

2.1  Terms	3

2.2  Referenced Standards	3

3  basic requirements	4

3.1  General Requirements	4

3.2  Scope of Work and Basis	4

3.3  Rights and Responsibilities	5

3.4  Technical Team	5

3.5  Information and Archiev Management	6

4  Safety Evaluation Criteria	8

4.1  Safety Risk Level	8

4.2  Hazard Level and Identification	8

4.3  Risk Assessment	11

5  Service Content	12

5.1  Work Safety Harard Investigation	12

5.2  Safety Identification, Assessment and Safety Evaluation	15

5.3  Safety Production Publicity, Education and Training	16

5.4  Production Safety Accident Emergency Response Plan and Drill	16

5.5  Safety Production Standardization Construction	17

5.6  Promotion and Application of Safety Production Technology	17

6  Hazard Identification And Management	18

6.1  General Requirements	18

6.2  Construction Safety Management	18

6.3  Housekeeping	18

6.4  Excavation Engineering	18

6.5  Open Caisson	19

6.6  Scaffold	19

6.7  Nacelles for Aloft Work 	20

6.8  Construction Trestle and Platform	20

6.9  Catwalk	20

6.10 Formwork Engineering	21

6.11 Beam-Column Formwork Support	21

6.12 Movable Formwork Support	21

6.13 Movable Suspended Formwork System for Cantilever Construction	21

6.14 Shield Tunnelling Method	22

6.15 Pipe Jacking	22

6.16 Large Machinery Lifting and Hoisting	22

6.17 Demolition and Removal	23

6.18 Special Project	24

6.19 Cofferdam	24

6.20 Overwater Work	24

6.21 Underwater Work	25

6.22 Temporary Power Usage in Construction Site	25

6.23 Aloft Work, Edge and Opening Protection	25

6.24 Fire Prevention	25

6.25 Construction Machines and Tools	26

Appendix A  Safety Risk Management Technical service plan	27

appendix B  Safety Risk Preliminary Assessment report	32

appendix C  Safety Risk Process Assessment Report	37

Appendix D  safety riskoverall Assessment report  	46

appendix E  hazard checklist	49

appendix F  classification of project risk 	217

Explanation of wording in this regulation	218

explanation of provisions	219

# 1  总 则

1.0.1 为指导建设工程安全生产责任保险安全风险管理技术服务行为，提高技术服务水平，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于投保建设工程安全生产责任保险的新建、扩建、改建、装饰装修房屋建筑和市政工程、水利工程的安全风险管理技术服务。

1.0.3 建设工程安全生产责任保险安全风险管理技术服务，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术 语 与 参 考 标 准

- 2.1  术  语

2.1.1  建设工程安全生产责任保险 construction engineering work safety liability insurance

由建设工程项目总包单位投保的，保险公司根据保险条款约定，对由于建设工程生产安全事故中所造成的从业人员伤亡、第三者人员伤亡和财产损失、救援救护、事故鉴定和法律诉讼费用等，履行赔偿义务，并且为投保单位提供安全风险管理技术服务的商业保险。

2.1.2  建设工程安全风险管理技术服务 construction engineering safety risk management technical service

保险机构为防止或减少投保单位发生建设工程生产安全事故，降低赔付风险，通过一定的技术措施，协助投保单位开展事故预防工作的服务行为。

2.1.3  投保单位 applicant

与保险机构订立安全生产责任保险合同并支付保险费用，享有获得赔偿和接受安全风险管理技术服务权利的生产经营单位。

2.1.4  建设工程安全风险管理专业技术人员 construction engineering safety work risk management professional

为投保单位提供建设工程中的安全风险管理技术服务且具有建设工程安全生产专业背景、职业资格、工作经验的专业技术人员和科学研究人员，简称技术人员。

2.1.5  建设工程安全风险管理技术服务机构 construction engineering safety risk management technical service organization

受保险公司委托，根据在保建设工程项目的保单责任范围，对在保工程的投保单位实施隐患排查、风险评估、安全培训、标准化建设、应急预案编制和演练、科技推广等安全风险管理技术服务，对保险公司承担合同责任的专业技术机构，简称服务机构。

2.1.6  安全风险等级 safety risk level

是对项目安全生产的动态风险评级，根据危险有害因素引发安全事故的概率和后果严重程度综合评定，分为一级、二级、三级、四级四个等级。

2.1.7工程风险类别classification of project risk

投保工程根据工程规模、工程类型、风险分布等分为三个风险类别：低风险工程、中风险工程、高风险工程，工程风险类别用于确定建设工程安全生产责任保险基准费率及服务机构人员配置、服务频次等。

- 2.2  参 考 标 准

1 《风险管理 术语》 GB/T 23694

2 《风险管理 原则与实施指南》 GB/T 24353

3 《风险管理 风险评估技术》 GB/T 27921

4 《建设工程项目管理规范》 GB/T 50326

5 《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》 AQ9010

6 《市政工程施工安全检查标准》 CJJ/T275

7 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59

# 3  基 本 规 定

- 3.1 一般规定

3.1.1  服务机构应当为第三方独立机构，与该工程参建单位不存有任何关联性，不得直接或间接参与该工程的项目管理、勘察、设计、施工、监理、材料供应等服务。

3.1.2  服务机构应以国家、行业和地方法律、法规、标准为依据；以安全风险思维方式为导向；以实践经验和先进的技术方法为手段，严谨、科学地开展相关风险管理技术服务。

3.1.3  技术人员应遵守职业道德，具备较高的技术理论和实践经验，熟悉相关标准，遵守保密制度，严守各方技术信息、专利及商业机密，独立、公平、公正、实事求是地开展相关安全风险管理技术服务。

3.1.4  技术人员应按相关规定采取安全防护措施，保证自身和其他人员的安全。

3.1.5  服务机构应配备满足风险管理所需要的检测设备和工具。

- 3.2 工作范围和依据

3.2.1  服务机构的工作范围应与保险公司承保的建设工程安全生产责任保险的保单内容一致。

3.2.2 服务机构的工作期限应为与保险公司签订的安全风险管理技术服务合同的期限。安全风险管理技术服务应贯穿工程项目施工全过程。

3.2.3  服务机构应根据保险公司要求，制定安全风险管理技术服务计划和方案，明确服务项目、服务措施、服务频次、服务机构、服务人员等，并宜按以下内容确定具体服务项目，协助投保单位开展事故预防工作∶

1 定期制作发放安全生产宣传教育培训资料，举办安全生产宣传教育活动，组织开展安全生产专项教育培训；

2 生产安全事故隐患排查，提出消除隐患的建议，督促项目及时整改；

3 依据安全风险辨识、评估和隐患排查结果对投保工程进行安全风险评估；

4 协助投保工程开展安全生产标准化建设及安全生产标准化自评工作；

5 协助投保单位编制生产安全事故应急预案，开展应急预案演练和效果评估；

6 组织安全生产技术交流研讨，推介安全生产科技成果和先进技术装备；

7 其他有关事故预防工作。

3.2.4 安全风险管理技术服务依据应包含但不限于以下内容：

1 国家和地方现行法律、法规、标准；

2 安全风险管理技术服务合同；

3 勘察设计文件、水文地质资料、周围环境资料；

4 参建单位资质、施工方案、施工记录、检测报告、监理资料、安全技术资料；

5 危大工程的数量、规模、施工时间等情况；

6 现场起重机械数量、型号、规格；

7 其它相关信息。

- 3.3 权利与职责

3.3.1  服务机构每次开展服务前，应提前与投保单位沟通，确认服务项目、服务措施和服务时间。建立日常沟通与协调机制，确保全过程的信息畅通，避免和消除在风险管理过程中的障碍、冲突和不一致带来的相关问题。

3.3.2  建设单位等工程责任主体应为风险管理工作提供便利性条件，提供风险管理所需的工程建设相关资料。服务机构有权进入现场开展风险管理工作，并查阅相关技术文件和管理文件。

3.3.3  服务机构排查发现的隐患，责任单位需按时整改，服务机构应复查验收，确保隐患闭环。

3.3.4  服务机构编制的安全风险初步评估报告、安全风险过程评估报告、安全风险总体评估报告和其他技术性文件应由编制、校对、审核人员签字确认后提交保险公司，服务机构对编制的安全风险初步评估报告、安全风险过程评估报告、安全风险总体评估报告和其他技术性文件质量负责。

- 3.4 技术团队

3.4.1 服务机构应根据承保标的规模和特点，组建满足风险管理工作需要的风险管理团队。团队配置项目负责人、技术负责人、风险管理工程师，应满足安全风险管理技术服务工作实施过程中的专业要求。

3.4.2 项目负责人应具备建设工程领域副高级及以上职称，或取得工程类注册执业资格且有 10 年及以上工程实践经验。服务机构应为每个建设工程项目指定风险管理项目负责人，项目负责人的职责应包括下列内容∶

1 确定项目风险管理团队成员及分工；

2 主持编写和落实《安全风险管理技术服务工作计划》（附录A）；

3 参加风险管理交底会；

4 建立保险公司、各参建单位与服务机构的沟通协调机制；

5 组织实施项目各阶段的风险管理工作；

6 根据项目实施进度和风险管理情况机动调配技术人员；

7 主持编写《安全风险初步评估报告》（附录B）、《安全风险过程评估报告》（附录C）、《安全风险总体评估报告》（附录D）及《隐患检查表》（附录E）等。

3.4.3 技术团队成员可根据项目需求，配备不同的专业工程师，并保持成员的专业性均衡。技术团队的职责应包括下列内容∶

1 参加编写《安全风险管理技术服务工作计划》；

2 参加风险管理交底会；

3 参加风险检查工作，进行风险分析，并及时向项目负责人报告；

4 跟踪并记录安全隐患的变化与消除；

5 收集、汇总各阶段的评估报告；

6 编写各阶段风险评估报告。

3.4.4 对于较为特殊的专项风险管理服务，经保险机构同意后，可采用临时聘请经验丰富的专家模式或联合体模式。专家团队的职责应包括下列内容：

1 为风险分析提供技术支持；

2 参与疑难隐患点的风险分析；

3 审核各阶段的风险评估报告；

4 参与安全风险总体评估。

- 3.5 信息化与档案管理

3.5.1 信息化管理应包括但不限于下列内容∶

1 信息化管理系统一般由各地政府主管部门主持搭建，由专业公司负责信息化管理系统的建设、维护和日常管理；

2 服务机构须及时、准确上传和录入风险管理资料到信息化管理系统；

3 信息化管理应保障信息安全，满足保密协议条款的要求。

3.5.2 档案管理应包括但不限于下列内容∶

1 档案管理应遵循国家现行法律法规的规定，客观、真实、可靠；

2 档案管理可包括实体文档管理和电子文档管理，实体文档应及时做好扫描电子归档；

3 当采用实体文档管理时，应装订成册并按类型立卷、填好案卷目录。当采用电子文档管理时，应目录清晰、格式统一、特殊格式的电子文档应有相应的读取软件及说明文件保存、项目结束后，应物理归档，并设置机读目录；

4 实体档案管理的保存期限不应少于保险责任期限截止后两年，档案销毁前应报保险公司核准。

5 需要归档的文件内容应包括∶

1）合同文件；

2）《安全风险管理技术服务工作计划》；

3）内部作业的风险分析资料；

4）外部沟通协调资料，包括会议纪要、安全生产整改回复单、专项风险分析等；

5）过程检查中风险验证所需的检测资料；

6）现场查勘的影像资料；

7）《安全风险初步评估报告》、《安全风险过程评估报告》、《安全风险总体评估报告》；

8）回收的《隐患检查表》；

9）安全生产事故清单；

10）其他收集到的项目信息和资料文件。

# 4  安 全 评 价 标 准

- 4.1 安全风险等级

4.1.1  服务机构应根据危险有害因素引发安全事故的概率和后果严重程度，对建设工程项目进行动态风险评级，确定项目的安全风险等级。

4.1.2 安全风险等级释义及风险接受准则应符合表4.1.2的规定，风险接受准则与安全风险等级的划分应对应，不同安全风险等级的风险接受准则各不相同。

- 表4.1.2  风险评级描述及接受准则

| 安全风险等级 | 释义 | 接受准则 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 风险等级最高，风险后果是灾难性的，可能引发群死群伤事故，并造成恶劣社会影响和政治影响 | 完全不可接受，应立即停工处理 |
| 二级 | 风险等级较高，风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或引发重伤及死亡事故 | 不可接受，应立即整改消除 |
| 三级 | 风险等级别一般，风险后果一般，对工程建设可能造成一定范围的破坏或引发轻伤事故 | 核对方案，限期整改 |
| 四级 | 风险等级较低，风险后果在一定条件下可以忽略，对工程本身以及人员可能会造成轻度损失 | 可以接受，提醒注意。 |

- 4.2 隐患等级及识别

4.2.1 服务机构应依据工程安全相关法律法规和工程建设标准，按照安全隐患存在可能导致的危害程度，判定隐患等级。隐患划分为四个隐患等级：

1  紧急隐患：如隐患不立即处置，则随时可能会发生群死群伤或重大社会影响的事故、事件的隐患；

2  I级隐患：指可能造成重伤或死亡事故、较大经济损失，或可能造成较大社会影响；如危大工程安全管理存在重大缺陷的隐患，或由II级隐患升级的隐患；

3  II级隐患：指可能造成人员轻伤事故、一般经济损失，或可能造成一般社会影响；如危大工程安全管理存在缺陷，或存在违反安全标准规范强制性条款的隐患，或由III级隐患升级的隐患；

4  III级隐患：除紧急隐患、I级隐患和II级隐患以外的其他隐患，可能引发轻伤以下事故或轻度财产损失，对工程建设可能造成破坏的范围较小。

4.2.2 以下行为的风险识别点，应确定为紧急隐患：

1 施工安全管理内容如下：

1) 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；

2) 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生

考核合格证书从事相关工作；

3) 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；

4) 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专

家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行

论证。

2 基坑工程内容如下：

1）对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施；

2）基坑土方超挖且未采取有效措施；

3）深基坑施工未进行第三方监测；

4）有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理：

- 支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；

- 基坑侧壁出现大量漏水、流土；

- 基坑底部出现管涌；

- 桩间土流失孔洞深度超过桩径。

3 模板工程内容如下：

1）模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；

2）模板支架承受的施工荷载超过设计值；

3）模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。

4 脚手架工程内容如下：

1）脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；

2）未设置连墙件或连墙件整层缺失；

3）附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用；

4）附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏；

5）附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。

5 起重机械及吊装工程内容如下：

1）塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记；

2）塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求；

3）施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求；

4）起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查；

5）建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏；

6）施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效；

7）建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

6 高处作业和临边洞口防护内容如下：

1）钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置；

2）单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施；

3）悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。

7 施工临时用电内容包含特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压。

8 有限空间作业内容如下：

1）有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则；

2）有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。

9 拆除工程内容包含：拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的。

10 暗挖工程内容如下：

1）作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工；

2）施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施。

11 其它内容如下：

1）使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料；

2）严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。

4.2.3 存在附录E《隐患检查表》中除上述紧急隐患以外的所有保证项目的内容，均应确定为I级隐患。

4.2.4 存在附录E《隐患检查表》中一般项目的内容，均应确定为 II 级隐患。

4.2.5 除紧急、I级和II级隐患，均应确定为III 级隐患。

4.2.6如符合下列条件之一的，则隐患等级应升级，升级顺序为Ⅲ级升Ⅱ级，Ⅱ级升Ⅰ级：

1 同一个检查分项存在5处及以上相同类型的违反安全技术标准的情况；

2 同一个检查分项存在3处及以上不同类型的违反安全技术标准的情况；

3 同一检查分项存在与上次检查相同类型隐患的，上次检查的相同类型隐患数量计入本次检查隐患数量，并按1、2规则隐患升级。

4.2.7 隐患分级处置规则应按下列要求执行：

1 紧急隐患应通知投保单位立即停工整改，且报上级单位；

2 Ⅰ级隐患应建议投保单位立即停工整改或立即局部停工整改；

3 Ⅱ、Ⅲ级隐患应建议投保单位限期整改。

- 4.3 风险评价

4.3.1服务机构应对项目进行安全风险分析，总结项目风险状况，对工程项目进行安全风险评估，并应分析存在的问题，提出加强安全风险管理和风险控制的建议意见，形成安全风险评估报告。

4.3.2安全风险等级认定的方法，应根据4.1.2条规定的风险接受准则，结合隐患等级、数量及整改情况，将风险分析的结果与风险接受准则相比较，确定项目安全风险等级。

# 5  服 务 内 容

- 5.1 生产安全事故隐患排查

5.1.1服务机构的生产安全事故隐患排查宜分为准备、实施两个阶段。

5.1.2准备阶段的工作应包括下列内容：

1 指定项目负责人；

2 项目负责人应收集项目基本信息如下：

1）投保项目名称、地址、建设规模、工期、进度；

2）建设单位、总包单位、监理单位资质等信息；

3）相关人员（保险公司：项目负责人；投保单位：项目经理、安全员、技术员等）姓名和联系方式；

4）确定工程风险类别（具体分类详见附录F）；

5）危险性较大的分部分项工程情况；

6）项目勘察文件、设计文件及专项施工方案；

7）其它相关信息；

8）若当地设置“信息平台”，则需将合同情况在“信息平台”上核实。

3 项目负责人应根据项目基本情况配备相关技术人员或专家。

4 服务机构宜与保险公司、投保单位相关人员成立项目组。

5 编制《安全风险管理服务计划书》。（若有“信息平台”需将《计划书》上传）。

6 《安全风险管理服务计划书》宜包括下列内容：

1）根据建设工程特点、生产规模、风险分布、人员状况、安全管理基础和历史事故情况，结合安全生产目标和工作需求，制定安全风险管理技术服务方案；

2）明确编制目的、服务对象、服务内容、服务措施、服务频次、服务人员、预期目标和服务保障事项；

3）明确成果文件交付内容及形式；

4）明确协助进行安全生产宣传教育培训、生产安全标准化建设、生产安全事故应急预案的编制和演练、安全生产科技推广应用等相关内容。

7 根据项目情况选定《隐患检查表》的内容。

8 若涉及装配式、钢结构、基坑围护等工程项目需对勘察文件、设计文件进行专项审查。

5.1.3 实施阶段的工作应包括下列内容：

1 应在合同约定的时间内对投保项目的安全生产进行首次风险调查，其过程如下：

1）首次风险调查需要获取的资料如下：

- 施工现场安全生产制度、安全生产保证体系建立情况；

- 关键岗位人员到岗履职情况；

- 工程进度情况；

- 危险性较大分部分项工程清单；

- 专项施工方案及应急救援预案；

- 现场隐患的影像资料。

2）涉及危大工程施工的项目，项目负责人需协助保险公司在危大工程实施前召开各参建单位风险管理交底会，并形成会议纪要。

3）现场向投保单位项目人员发放《隐患检查表》，介绍填写方式及回收时间，且由投保单位项目负责人填写《隐患检查表签收单》。

4）告知投保单位现场检查工作内容及流程，安全风险隐患清单格式、安全隐患整改及销项事宜。

5）根据现场情况确定是否需调整《安全风险管理服务计划书》的内容。

6）审查专项施工方案。

7）对现场所有施工作业面和施工区域进行全数全面核查，并填写检查情况。

8）向投保单位反馈施工现场存在的安全隐患、等级及整改措施。

9）在约定时间内向保险公司提交《安全风险初步评估报告》。

2 应在合同约定的时间内对投保项目的安全生产进行过程检查，其内容包括：

1) 检查前次安全风险隐患整改情况；

2) 根据项目情况选择《隐患检查表》，按照表格内容，对现场所有施工作业面和施工区域进行全数全面核查，并填写检查情况；

3) 向投保单位反馈本次过程检查发现的安全隐患、等级及整改措施；

4）在约定时间内向保险公司提交《安全风险过程评估报告》。

5.1.4 可采取如下资料获取方式：

1 听取投保单位人员对投保项目施工进度、安全管理状况的介绍；

2 根据施工进度、现场风险源，危大工程等情况对施工现场进行抽查，抽查包括施工现场安全管理、物的不安全状态和人的不安全行为等；

3 依据上述的抽查内容逐项进行检查，并复核前期服务的整改情况，并采集影像资料。

5.1.5 检查步骤宜按下列规定：

1 技术人员去现场前，必须提前与参建单位沟通，确保与过程检查相关的参建单位到场参加。

2 召开开场会议，阐述本次过程检查计划，了解过往隐患点的整改情况，了解项目进度情况和是否有事故发生及事故记录，查阅施工现场资料；

3 技术人员现场隐患排查，应按照《隐患检查表》，对现场所有施工作业面和施工区域进行全数全面核查；并重点对过往提出隐患点的整改情况和开场会议中提及的事故发生情况进行复查，确保处理成果有效；所检查的区域和内容应做好记录；

4 检查结束后进行总结会议，就过程检查中发现的安全生产隐患点进行沟通，并同参建单位确认整改方案。

5.1.6服务机构的服务频次应根据合同约定执行，且不宜低于下列标准：

1 低风险工程的安全风险管理技术服务频次不低于1次/3个月。

2 中风险工程的安全风险管理技术服务频次不低于2次/3个月。

3 高风险工程的安全风险管理技术服务频次不低于1次/月。

4 检查节点宜设置在基坑开挖实施阶段、主体结构施工期间、装饰装修施工期间及危大工程施工期间。

5 以下情况需增加服务频次：

1）在超过一定规模的危大工程施工期间；

2) 投保项目发生安全生产事故后；

3) 遇到重大活动或特殊气象条件前；

4) 首次风险调查发现安全管理状况较差的；

5) 承保单位提出相关要求等情况下；

6) 属地要求高于本规程的。

5.1.7 投保单位对隐患问题拒不整改，或未在规定期限内完成I级及以上隐患整改的，服务机构应将隐患信息反馈至工程所属监督机构，若当地设有相关“信息平台”的，则需上传至“信息平台”。

- 5.2 安全风险辨识、评估和安全评价

5.2.1 服务机构应根据项目实施进度进行风险辨识评估及安全评价，形成安全风险评估报告并提交给保险公司。若当地有“信息平台”，需根据要求将评估报告上传至“信息平台”。

5.2.2 服务机构应在首次风险识别和隐患排查后向保险公司提交《安全风险初步评估报告》，《安全风险初步评估报告》应包括以下内容：

1 工程项目信息（名称、地址、规模、造价、当前施工阶段，五方主体单位、项目照片等信息）；

2 人员配置；

3 编制的目的、依据；

4 收集的资料清单；

5 勘察、设计阶段的存在的隐患；

6 安全管理制度体系完整性；

7 项目当前管理状况及安全管理设施投入情况；

8 检查方式；

9 是否存在危大工程；

10首次填写的《隐患排查表》；

11首次风险识别和排查安全风险隐患清单及整改建议；

12首次安全风险评估结果；

13首次安全风险控制建议。

5.2.3 服务机构在每次风险识别和隐患排查服务完成后，应向保险公司提交《安全风险过程评估报告》,《安全风险过程评估报告》应包括以下内容：

1 工程项目进度；

2 周边环境状态及气象条件；

3 前次检查中安全风险隐患整改情况及控制状态；

4 本次填写的《隐患排查表》；

5 本次风险识别和排查安全风险隐患清单及整改建议；

6 安全风险评估结果；

7 安全风险控制建议；

8 本次服务会议纪要。

5.2.4 服务机构在工程竣工验收前，应按合同约定向保险公司提交《安全风险总体评估报告》,《安全风险过程评估报告》应包括以下内容：

1 工程项目基本信息；

2 历次服务中查阅的资料记录；

3 历次服务中风险识别、隐患排查和整改情况汇总；

4 历次服务中风险控制情况汇总；

5 历次服务中风险评估情况汇总；

6 生产安全事故记录；

7 施工项目风险控制能力和水平的总体分析与评价；

8 对施工企业安全风险管理工作的建议。

- 5.3 安全生产宣传教育培训

5.3.1服务机构应按合同约定编制宣传教育培训计划，宣传教育培训计划应包括宣传教育培训对象、内容、频次和方法等。

5.3.2宣传教育培训的对象宜包括建设单位、施工单位（含各专业分包单位）、监理单位项目负责人、安全管理人员、一线作业人员等。

5.3.3宣传教育培训的内容宜包括法律、法规、部门规章、政策性文件、安全和技术标准规范、安全操作技能和工程项目针对性安全技术要求等。

5.3.4宣传教育培训的频次应按照合同约定。

5.3.5宣传教育培训的方式可包括会议、演示、交流、竞赛等。

- 5.4 生产安全事故应急预案编制和演练

5.4.1 服务机构应按合同约定协助投保单位编制生产安全事故应急预案。

5.4.2 服务机构应按合同约定，依据生产安全事故应急预案，协助投保单位进行应急演练。

5.4.3 生产安全事故应急预案演练结束，服务机构应对演练绩效进行总结，并将结果反馈投保单位和保险公司。

- 5.5 安全生产标准化建设

5.5.1服务机构应按合同约定协助投保单位开展安全生产标准化建设，内容宜包括投保单位安全生产组织体系、规章制度、企业标准、企业信息化等内容。

5.5.2服务机构应结合工程项目的风险识别、风险分析、风险评价结果等，分析安全风险产生的原因，找出投保单位在安全生产标准化建设方面的不足，提出书面意见和建议.

- 5.6 安全生产科技推广应用

5.6.1 服务机构应按合同约定并结合工程实际情况，向投保单位推介安全生产科技成果和先进技术装备。

5.6.2 服务机构可采用会议、培训、演示、资料交流等形式开展安全生产技术交流研讨活动。

5.6.3 服务机构可收集投保工程安全生产科技应用案例，并协助评估应用成效。

- 6  隐 患 识 别 及 管 理

- 6.1 一般规定

6.1.1 隐患点管理应对施工安全管理、文明施工、基坑工程、沉井、脚手架工程、高处作业吊篮、施工栈桥与作业平台、猫道、模板工程、梁柱式模板支撑架工程、移动模架、悬臂施工挂篮、盾构法隧道、顶管、大型机械及起重吊装、拆除工程、专项工程、围堰工程、水上作业工程、水下作业工程、施工临时用电、高处作业和临边洞口防护、消防防火、施工机具共计24项进行全过程的风险评估及事故预防。

6.1.2 具体隐患点详见附录E《隐患检查表》。

- 6.2 施工安全管理

6.2.1 施工安全管理隐患检查的保证项目应包括：基本规定、安全生产管理组织和责任体系、安全生产管理制度、安全生产教育培训、安全技术交底、安全防护及文明施工措施费管理、施工及专项方案管理、危大工程管理、安全检查和隐患排查治理、应急救援管理为。

6.2.2 施工安全管理隐患检查的一般项目应包括：分包单位安全管理、安全生产事故报告和处理、安全标志。

6.2.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.1《施工安全管理隐患检查表》。

- 6.3 文明施工

6.3.1 文明施工隐患检查的保证项目应包括：现场围挡管理、封闭管理、出入门及施工铭牌管理、施工现场管理、办公区和生活区管理。

6.3.2 文明施工隐患检查的一般项目应包括：污水排放管理、垃圾处理、噪声控制、扬尘控制、综合治理、生活设施管理、社区服务。

6.3.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.2《文明施工隐患检查表》。

- 6.4 基坑工程

6.4.1 基坑工程隐患检查的保证项目应包括：施工方案、基坑支护、降排水措施、基坑开挖、坑边荷载、坑边防护。

6.4.2 基坑工程隐患检查的一般项目应包括：基坑监测、支撑拆除、作业环境、应急预案。

6.4.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.3《基坑工程隐患检查表》。

- 6.5 沉井

6.5.1 沉井隐患检查的保证项目应包括：方案与交底、沉井构造、筑岛、沉井制作、浮运与就位、下沉与接高、检查验收。

6.5.2 沉井隐患检查的一般项目应包括：封底与填充、使用与监测、安全防护。

6.5.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.4《沉井隐患检查表》。

- 6.6 脚手架工程

6.6.1 脚手架工程的分类包括：扣件式钢管脚手架工程、门式钢管脚手架工程、承插盘扣式脚手架工程、满堂脚手架工程、悬挑式脚手架工程、附着式升降脚手架工程、移动式操作平台工程。

6.6.2 扣件式钢管脚手架工程的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板和防护栏杆、交底与验收；

2 一般项目应包括：横向水平杆设置、杆件连接、层间防护、构配件材质、通道；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.5《扣件式钢管脚手架工程隐患检查表》。

6.6.3 门式钢管脚手架工程的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁臂、脚手板、交底与验收；

2 一般项目应包括：架体防护、构配件材质、荷载、通道；

3具体隐患点详见附录E中表E.0.6《门式钢管脚手架工程隐患检查表》。

6.6.4 承插盘扣式脚手架工程的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件、脚手板、交底与验收；

2 一般项目应包括：架体防护、杆件连接、构配件材质、构配件外观质量；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.7《承插盘扣式脚手架工程隐患检查表》。

6.6.5 满堂脚手架工程的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收；

2 一般项目应包括：架体防护、构配件材质、荷载、通道；

3 具体要求详见附录E中表E.0.8《满堂脚手架隐患工程检查表》。

6.6.6 悬挑式脚手架工程的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：施工方案、悬挑钢梁、架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收；

2 一般项目应包括：杆件间距、架体防护、层间防护、构配件材质；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.9《悬挑式脚手架工程隐患检查表》。

6.6.7 附着式升降脚手架工程的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：施工方案、安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架体升降、检查验收；

2 一般项目应包括：脚手板、架体防护、安全作业；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.10《附着式升降脚手架工程隐患检查表》。

6.6.8 移动式操作平台隐患检查的保证项目应包括：施工方案、安全使用检查、验收。具体隐患点详见附录E中表E.0.11《移动式操作平台隐患检查表》。

- 6.7 高处作业吊篮

6.7.1 高处作业吊篮隐患检查的保证项目应包括：施工方案、悬挑机构、吊篮平台、操控系统、安全装置、钢丝绳、交底与验收。

6.7.2 高处作业吊篮隐患检查的一般项目应包括：技术资料、防护。

6.7.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.12《高处作业吊篮隐患检查表》。

- 6.8 施工栈桥与作业平台

6.8.1 施工栈桥与作业平台隐患检查的保证项目应包括：施工方案与设计文件、构配件材质、墩柱与桥台、纵梁和横梁构造、桥面构造、检查验收、安全使用。

6.8.2 施工栈桥与作业平台隐患检查的一般项目应包括：设计构造、监测、安全防护。

6.8.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.13《施工栈桥与作业平台隐患检查表》。

- 6.9 猫道

6.9.1 猫道隐患检查的保证项目应包括：方案与交底、构配件材质、猫道结构、猫道系统安装、检查验收、使用与监测。

6.9.2 猫道隐患检查的一般项目应包括：猫道面层、安全防护、拆除。

6.9.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.14《猫道隐患检查表》。

- 6.10 模板工程

6.10.1 模板工程隐患检查的保证项目应包括：施工方案、支架基础、支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收。

6.10.2 模板工程隐患检查的一般项目应包括：杆件连接、底座与拖撑、构配件材质、支架拆除。

6.10.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.15《模板工程隐患检查表》。

- 6.11 梁柱式模板支撑架工程

6.11.1 梁柱式模板支撑架隐患检查的保证项目应包括：施工方案、构配件材质、基础、立柱或托架、纵梁和横梁、检查验收。

6.11.2 梁柱式模板支撑架隐患检查的一般项目应包括：使用与监测、安全防护、拆除。

6.11.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.16《梁柱式模板支撑架隐患检查表》。

- 6.12 移动模架

6.12.1 移动模架隐患检查的保证项目应包括：施工方案、模架产品材质、模架结构、安装、检查验收、模架过孔。

6.12.2 移动模架隐患检查的一般项目应包括：使用与监测、安全防护、通道、拆除。

6.12.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.17《移动模架隐患检查表》。

- 6.13 悬臂施工挂篮

6.13.1 悬臂施工挂篮隐患检查的保证项目应包括：施工方案、构配件材质、加工制作、挂篮结构、行走与锚固、检查验收。

6.13.2 悬臂施工挂篮隐患检查的一般项目应包括：使用与监测、预留预埋、安全防护、拆除。

6.13.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.18《悬臂施工挂篮隐患检查表》。

- 6.14 盾构法隧道

6.14.1 盾构法隧道隐患检查的保证项目应包括：施工方案与交底、盾构机选型与安装调试、始发与接收、掘进施工、开仓与刀具更换、洞门及联络通道施工、监测。

6.14.2 盾构法隧道隐患检查的一般项目应包括：管片堆放与拼装、隧道施工运输、安全防护与保护措施。

6.14.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.19《盾构法隧道隐患检查表》。

- 6.15 顶管

6.15.1 顶管隐患检查的保证项目应包括：施工方案与交底、顶管设备、起重吊装、工作井、顶进、监测、检查验收。

6.15.2 顶管隐患检查的一般项目应包括：降水、排泥与通风、安全防护、供电、拆除。

6.15.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.20《顶管隐患检查表》。

- 6.16 大型机械及起重吊装

6.16.1 大型机械包括：物料提升机、施工升降机、塔式起重机、门式起重机、架桥机及缆索起重机。

6.16.2 物料提升机的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：一般规定、安全装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安拆、验收与使用；

2 一般项目应包括：基础与导轨架、动力与传动、卷扬操作棚、避雷装置；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.21《物料提升机隐患检查表》。

6.16.3 施工升降机的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安拆、验收与使用；

2 一般项目应包括：导轨架、基础、电气安全、通信装置；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.22《施工升降机隐患检查表》。

6.16.4 塔式起重机的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用；

2 一般项目应包括：附着、基础与轨道、结构设施、电气安全；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.23《塔式起重机隐患检查表》。

6.16.5 门式起重机的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：方案与交底、安全装置、保护装置、吊钩、滑轮、索具与钢丝绳、轨道与基础、安拆与验收；

2 一般项目应包括：安全使用、安全防护及警示标志、结构设施、电气控制与保护；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.24《门式起重机隐患检查表》。

6.16.6 架桥机的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：方案与交底、结构设施及零部件、安全装置、安拆与验收、架体运输、梁体架设；

2 一般项目应包括：调试与试验、检查与维护、电气设备、安全防护；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.25《架桥机隐患检查表》。

6.16.7 缆索起重机的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：方案与交底、构配件和材质、索塔、缆索与锚锭、扣挂系统、跑车及吊点、安拆与验收；

2 一般项目应包括：动力及转动机构、吊装与监测、安全防护；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.26《缆索起重机隐患检查表》。

6.16.8 起重吊装的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、索具、作业环境、作业人员；

2 一般项目应包括：起重吊装、构件码放、警戒监护；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.27《起重吊装隐患检查表》。

- 6.17 拆除工程

6.17.1 拆除工程隐患检查的保证项目应包括：一般规定、安全施工管理、安全防护措施、安全技术管理。

6.17.2 具体隐患点详见附录E中表E.0.28《拆除工程隐患检查表》。

- 6.18 专项工程

6.18.1 专项工程包括：密闭空间、钢结构工程、幕墙工程、装配式混凝土工程。

6.18.2 密闭空间的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：管理制度、安全交底培训、风险辨识评估、安全职责、管理措施；

2 一般项目应包括：应急演练；

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.29《密闭空间隐患检查表》。

6.18.3 钢结构工程的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：施工方案、制作加工安全技术、安装施工安全技术、临时支撑设置、钢柱吊装、钢梁吊装、柱梁框架安装、屋架安装、整体提升、高空滑移、高空散装。

2 一般项目应包括：涂装施工安全技术。

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.30《钢结构工程隐患检查表》。

6.18.4 幕墙工程的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：施工方案、物体打击预防、高处坠落预防、防火安全、构件式幕墙、单元式幕墙、全玻璃幕墙、点支承幕墙。

2 一般项目应包括：机械伤害预防。

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.31《幕墙工程隐患检查表》。

6.18.5 装配式混凝土工程的隐患检查项目如下：

1 保证项目应包括：施工方案和管理制度、设施设备验收、关键风险控制。

2 一般项目应包括：预制构件堆场管控。

3 具体隐患点详见附录E中表E.0.32《装配式混凝土工程隐患检查表》。

- 6.19 围堰工程

6.19.1 围堰工程隐患检查的保证项目应包括：施工方案、使用与监测、检查验收。

6.19.2 围堰工程隐患检查的一般项目应包括：安全防护、拆除。

6.19.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.33《围堰工程隐患检查表》。

- 6.20 水上作业工程

6.20.1 水上作业工程隐患检查的保证项目应包括：施工方案、水上作业要求、水上作业平台的安全防护。

6.20.2 水上作业工程隐患检查的一般项目应包括：检查验收、安全防护。

6.20.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.34《水上作业工程隐患检查表》。

- 6.21 水下作业工程

6.21.1 水下作业工程隐患检查的保证项目应包括：施工方案、水下作业要求、水下作业平台的安全防护、检查验收。

6.21.2 水下作业工程隐患检查的一般项目应包括：水下砼作业、安全防护。

6.21.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.35《水下作业工程隐患检查表》。

- 6.22 施工临时用电

6.22.1 施工临时用电隐患检查的保证项目应包括：外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱。

6.22.2 施工临时用电隐患检查的一般项目应包括：配电室与配电装置、现场照明、用电档案。

6.22.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.36《施工临时用电隐患检查表》。

- 6.23 高处作业和临边洞口防护

6.23.1 高处作业和临边洞口防护隐患检查的保证项目应包括：临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、悬挑式物料钢平台、交叉作业。

6.23.2 高处作业和临边洞口防护隐患检查的一般项目应包括：安全帽、安全网、安全带。

6.23.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.37《高处作业与临边洞口防护隐患检查表》。

- 6.24 消防防火

6.24.1 消防防火隐患检查的保证项目应包括：总平面布局防火、临时建筑防火、在建工程防火、临时消防设施、消防安全责任、日常消防安全管理、用火用电用气管理、动火作业管理。

6.24.2 消防防火隐患检查的一般项目应包括：总平面布局防火、临时建筑防火、在建工程防火、临时消防设施、消防安全责任、日常消防安全管理、用火用电用气管理、动火作业管理。

6.24.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.38《消防防火隐患检查表》。

- 6.25 施工机具

6.25.1 施工机具隐患检查均应为保证项目。

6.25.2 施工机具包括：圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、桩工机械、混凝土泵车、履带式起重机、汽车、轮胎式起重机、预应力张拉机具、摊铺机、登高车、叉车。

6.25.3 具体隐患点详见附录E中表E.0.39《施工机具隐患检查表》。

# 附录 A  安全风险管理技术服务工作计划

表A 安全风险管理技术服务工作计划

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  | 计划竣工时间 |  |  |  |
| 保险起期 |  |  |  |  | 保险止期 |  |  |  |
| 保险公司 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |
| 投保单位 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 工程风险 类别 | 低风险工程 | 描述： |  |  |  |  |  |  |
|  | 中风险工程 | 描述： |  |  |  |  |  |  |
|  | 高风险工程 | 描述： |  |  |  |  |  |  |
| 编制目的 | 安全风险管理是通过安全宣传、教育培训、标准化建设、事故应急预案等管理手段，提高企业落实安全主体责任，完善安全管理机制，强化事故预防风险防范能力，服务机构通过风险识别、隐患排查、安全风险评估等技术方法，将可避免的风险、成本及损失极小化，以最少的资源化解最大的危机。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险管理的依据 | 1 国家和地方现行法律法规及标准； 2 安全生产专业技术风险管理服务合同； 3 工程地质勘察资料和水文地质资料，周围环境资 料； 4 检验检测及监测资料； 5 专项技术试验研究报告及分析报告； 6 勘察设计文件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 | £生产安全事故隐患排查 £安全风险辨识、评估和安全评价； £安全生产宣传教育培训； £生产安全事故应急预案编制和演练； £安全生产标准化建设； £安全生产科技推广应用； £其他有关事故预防工作； |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果交付内容及份数 | £《安全风险初步评估报告》 份 £《安全风险过程评估报告》 份 £《安全风险总体评估报告》 份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果交付日期 | £《安全风险初步评估报告》 年 月 日 £《安全风险过程评估报告》 年 月 日 £《安全风险总体评估报告》 年 月 日 £ 与保险公司协商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全事故隐患排查现场服务频次 | £ 基坑开挖 次 £ 结构施工 次 £ 危大工程施工期间 次 £ 其他时间 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全事故隐患排查及安全风险辨识、评估和安全评价的内容 | £ 施工安全管理 £ 文明施工 £ 基坑工程 £ 沉井 £ 脚手架工程（£扣件式钢管脚手架工程£门式钢管脚手架工程£承插盘扣式脚手架工程£满堂脚手架工程£悬挑式脚手架工程£附着式升降脚手架工程£移动式操作平台工程） £ 高处作业吊篮 £ 施工栈桥与作业平台 £ 猫道 £ 模板工程 £ 梁柱式模板支撑架工程 £ 移动模架 £ 悬臂施工挂篮 £ 盾构法隧道 £ 顶管 £ 大型机械及起重吊装 （£物料提升机£施工升降机£塔式起重机£门式起重机£架桥机£缆索起重机£起重吊装） £ 拆除工程 £ 专项工程（£密闭空间£钢结构工程£幕墙工程£装配式混凝土工程） £ 围堰工程 £ 水上作业工程 £ 水下作业工程 £ 施工临时用电 £ 高处作业和临边洞口防护 £ 消防防火 £ 施工机具 £ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产宣传教育培训的内容 | £ 日常培训 次 £ 专项培训 次 £ 应急救援培训 次 £ 其他培训 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产安全事故应急预案编制和演练内容 | £ 应急预案的编制修订或评审 次 £ 应急救援演练 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产标准化建设的内容 | £ 安全生产标准化 次 £ 安全生产自评 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产科技推广应用的内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有关事故预防工作的内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务人员 | 职称 |  |  | 岗位 |  |  |  | 专业 |
| 首次风险 检查的流程 | 1.在风险管理交底会X天内,对投保项目的安全生产进行首次风险调查,获取的施工现场安全生产制度和安全生产保证体系建立情况，查阅施工组织设计和专项施工方案，收集危险性较大分部分项工程清单、事故预防应急救援预案等资料； 2.向投保单位发放并回收《隐患检查表》； 3.根据《隐患检查表》反馈资料当场讲评，并告知投保单位安全隐患及整改措施； 4.根据现场情况确定是否需调整《安全风险管理服务计划书》的内容； 5.首次风险调查XX天内，向保险公司出具《安全风险初步评估报告》； 6.有信息化管理平台的，同时上传《安全风险初步评估报告》至信息平台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程风险 检查的流程 | 1.开场会议： 技术人员去现场前，必须提前与参建单位沟通，确保与过程检查相关的参建单位到场参加。阐述本次过程检查计划，了解过往隐患点的整改情况，了解项目进度情况和是否有事故发生及事故记录，查阅施工现场资料。 2.现场查勘： 技术人员现场隐患排查，应按照《隐患检查表》，对现场所有施工作业面和施工区域进行全数全面核查；并重点对过往提出隐患点的整改情况和开场会议中提及的事故发生情况进行复查，确保处理成果有效；所检查的区域和内容应做好记录。 3.总结会议： 检查结束后进行总结会议，就过程检查中发现的安全生产隐患点进行沟通，并同参建单位确认整改方案。 4. 过程检查X天内，向保险公司出具《安全风险过程评估报告》； 5.有信息化管理平台的，同时上传《安全风险过程评估报告》至信息平台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沟通与协调 | 服务机构的风险管理服务的有效性是基于各责任主体尽职尽责的条件下，通过沟通协调的方式，使得所有责任方达成共识，采取合理措施有效地预防风险。 1、服务机构需识别和评估投保单位的需求，同时，也应对自身需求做出分析和评估，明确定位，与其他单位的需求有机融合，减少冲突和不一致。 2、明确风险管理的目标，建立沟通协调机制，确保内部、外部的信息畅通，避免和消除在风险管理过程中的障碍、冲突和不一致。沟通协调制度中，应明确方式方法及人员职责；风险信息的发布与文件递交方式；需要得到的配合及相关资源要求；冲突解决方案等。 3、各阶段所需工作配合： （1）保险公司或投保单位根据服务机构的资料清单，提供开工前的资料文件，并为施工阶段服务机构对相关资料文件查阅提供便利条件； （2）投保单位需提供服务机构进场检查的便利条件； （3）总包单位需对提出的风险及时进行澄清、回复和消除； （4）总包单位需对缺陷风险清单中所列的缺陷风险进行整改，有异议时及时沟通； （5）建议监理对施工阶段风险隐患消除进行监督、检查和验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  |  | 审核人 |  |  | 批准人 |  |  |
| 姓名： 日期：X年X月X日 |  |  | 姓名： 日期：X年X月X日 |  |  | 姓名： 日期：X年X月X日 公司盖章： |  |  |

# 附录 B  安全风险初步评估报告

表B  安全风险初步评估报告

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  | 计划竣工时间 |  |  |
| 保险起期 |  |  |  |  | 首次检查时间 |  |  |
| 保险公司 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |
| 投保单位 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 施工进度 | 实际进度： |  |  |  |  |  |  |
| 工程风险 类别 | 低风险工程 |  | 描述： |  |  |  |  |
|  | 中风险工程 |  | 描述： |  |  |  |  |
|  | 高风险工程 |  | 描述： |  |  |  |  |
| 勘察设计文件存在隐患 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务人员 | 职称 | 岗位 |  |  |  |  | 专业 |
| 检查方式 | □目测□资料审查□实测实量□功能性试验□仪器检测 |  |  |  |  |  |  |
| 服务依据 | 本工程所采用的依据 |  |  |  |  |  | 份数 |
|  | £国家和地方现行法律法规及标准； £安全生产专业技术风险管理服务合同； £工程地质勘察资料和水文地质资料，周围环境资料； £检验检测及监测资料； £专项技术试验研究报告及分析报告； £建设工程勘察文件、设计文件； £经审批通过的专项施工方案； |  |  |  |  |  |  |
| 本工程涉及危大工程 | £基坑工程（开挖深度超过3m(含3m)或水文地质环境复杂） £模板工程£混凝土模板支撑工程（搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值)10kN/m2及以上，或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程）£承重支撑体系 £采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程□采用起重机械进行安装的工程£起重机械安装和拆卸工程 £高度24米以上落地式钢管脚手架（含采光井、电梯井）□悬挑脚手架□附着式升降脚手架工程□异形脚手架£悬挑卸料平台□操作平台□高处作业吊篮 £暗挖法（£顶管£盾构） £拆除工程 £幕墙工程 £钢结构工程 £装配式混凝土工程 £密闭空间 £水上及水下作业 £重量1000KN及以上的大型结构整体平移、顶升、转体等工艺 £围堰工程 £采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 资料收集 | 本工程需收集的资料 |  |  |  |  |  | 份数 |
|  | £工程地质勘察报告； £施工图设计文件； £施工组织设计和专项施工方案； £施工阶段施工单位、材料供应商的各类文件； £总包及分包单位资质证书、安全生产及施工许可证； £项目进度计划表； £关键岗位人员信息及履职情况； £危险源识别清单； £项目部的管理制度（安全生产岗位责任制）； £机械设备数量、型号、规格清单； |  |  |  |  |  |  |
| 未收集到资料的原因 | £缺相关资料信息；£人员不配合检查服务； £其他。 |  |  |  |  |  |  |
| 装配式混凝土工程专项审查内容 | 勘察、设计文件中隐患点： |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项施工方案中隐患点： |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构工程专项审查内容 | 勘察、设计文件中隐患点： |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项施工方案中隐患点： |  |  |  |  |  |  |
| 幕墙工程专项审查内容 | 勘察、设计文件中隐患点： |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项施工方案中隐患点： |  |  |  |  |  |  |
| 安全风险隐患问题汇总： |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐患等级 | 序号 | 问题描述 |  |  |  |  | 处理措施 |
| 紧急 | 1 |  |  |  |  |  | 立即停工整改 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 立即停工整改 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 立即停工整改 |
| I级 | 1 |  |  |  |  |  | 立即停工或局部停工整改 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 立即停工或局部停工整改 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 立即停工或局部停工整改 |
| II级 | 1 |  |  |  |  |  | 限期整改 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 限期整改 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 限期整改 |
| III级 | 1 |  |  |  |  |  | 限期整改 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 限期整改 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 限期整改 |
| 隐患等级升级规则： 1同一个检查分项存在5处及以上相同类型的违反安全技术标准的情况； 2同一个检查分项存在3处及以上不同类型的违反安全技术标准的情况。 3同一检查分项存在与上次检查相同类型隐患的，上次检查的相同类型隐患数量计入本次检查隐患数量，并按1、2规则隐患升级。 4 升级顺序为Ⅲ级升Ⅱ级，Ⅱ类升Ⅰ级： |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次隐患排查情况及整改建议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次安全风险评估： |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全风险等级： £一级风险 £二级风险 £三级风险 £四级风险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对施工企业风险控制的建议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次服务会议纪要： |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一阶段事故预防服务风险预警： |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  |  |  | 审核人 |  | 批准人 |  |
| 姓名： 日期：X年X月X日 |  |  |  | 姓名： 日期：X年X月X日 |  | 姓名： 日期：X年X月X日 公司盖章： |  |

# 附录 C  安全风险过程评估报告

表C  安全风险过程评估报告

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  | 计划竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险起期 |  |  |  |  | 本次检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险公司 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投保单位 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工进度 |  | 实际进度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程风险 类别 |  | 低风险工程 |  |  | 描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中风险工程 |  |  | 描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高风险工程 |  |  | 描述： |  |  |  |  |  |  |  |
| 《隐患检查表》填写情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务人员 |  | 职称 |  |  |  | 岗位 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 检查方式 |  | □目测□资料审查□实测实量□功能性试验□仪器检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前次安全风险隐患问题汇总： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐 患 等 级 | 序号 | 问题描述 |  |  |  |  |  |  |  | 处理情况 |  |  |
| 紧急 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
| I级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
| II级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
| III级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |  |  |
| 现场风险调查及安全隐患： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 基坑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 沉井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 脚手架工程--扣件式钢管脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 脚手架工程--门式钢管脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 脚手架工程--承插盘扣式脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 脚手架工程--满堂脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 脚手架工程--悬挑式脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 脚手架工程--附着式升降脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 脚手架工程--移动式操作平台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 高处作业吊篮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 施工栈桥与作业平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 猫道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 模板工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 梁柱式模板支架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 移动模架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 悬臂施工挂篮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 盾构法隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 顶管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 大型机械及起重吊装--物料提升机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 大型机械及起重吊装--施工升降机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 大型机械及起重吊装--塔式起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 大型机械及起重吊装--门式起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 大型机械及起重吊装--架桥机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 大型机械及起重吊装--缆索起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 起重吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 专项工程--密闭空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 专项工程--钢结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 专项工程--幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 装配式混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 围堰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 水上作业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 水下作业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 施工临时用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 高处作业与临边洞口防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 消防防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 施工机具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患级别 |  | 问题图片 |  |  |  | 隐患、违反条款描述及整改建议 |  |  |  |  | 发生部位 |
| 本次安全风险隐患问题汇总： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐患 等级 | 序号 | 问题描述 |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理措施 |  |
| 紧急 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立即停工整改 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立即停工整改 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立即停工整改 |  |
| I级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立即停工或局部停工整改 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立即停工或局部停工整改 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立即停工或局部停工整改 |  |
| II级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期整改 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期整改 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期整改 |  |
| III级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期整改 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期整改 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期整改 |  |
| 隐患等级升级规则： 1同一个检查分项存在5处及以上相同类型的违反安全技术标准的情况； 2同一个检查分项存在3处及以上不同类型的违反安全技术标准的情况。 3同一检查分项存在与上次检查相同类型隐患的，上次检查的相同类型隐患数量计入本次检查隐患数量，并按1、2规则隐患升级。 4 升级顺序为Ⅲ级升Ⅱ级，Ⅱ类升Ⅰ级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐患排查情况及整改建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全风险评估： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全风险等级： £一级风险 £二级风险 £三级风险 £四级风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对施工企业风险控制的建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次服务会议纪要： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一阶段事故预防服务风险预警： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  |  |  | 审核人 |  |  |  | 批准人 |  |  |  |  |
| 姓名： 日期：X年X月X日 |  |  |  | 姓名： 日期：X年X月X日 |  |  |  | 姓名： 日期：X年X月X日 公司盖章： |  |  |  |  |

# 附录 D  安全风险总体评估报告

表D  安全风险评估报告

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  | 计划竣工时间 |  |  |
| 保险起期 |  |  |  |  | 检查次数 |  |  |
| 保险公司 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |
| 投保单位 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 施工进度 |  | 实际进度： |  |  |  |  |  |
| 工程风险 类别 |  | 低风险工程 | 描述： |  |  |  |  |
|  |  | 中风险工程 | 描述： |  |  |  |  |
|  |  | 高风险工程 | 描述： |  |  |  |  |
| 编制依据 |  | □《安全风险初步评估报告》 □《安全风险过程评估报告》XX份 □投保单位填写的《隐患检查表》 □《隐患检查表签收单》 |  |  |  |  |  |
| 历次收集资料汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 历次安全风险隐患问题汇总： |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐 患 等 级 | 序号 | 问题描述 |  |  |  |  | 处理情况 |
| 紧急 | 1 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
| I级 | 1 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
| II级 | 1 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
| III级 | 1 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | £已处理£未处理 |
| 历次服务风险控制情况汇总 | 1、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、 |  |  |  |  |  |  |
| 历次服务风险评估情况汇总 | 1、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、 |  |  |  |  |  |  |
| 施工安全事故记录： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目风险控制能力和水平的总体分析： |  |  |  |  |  |  |  |
| 对施工项目安全风险总体评估： |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全风险等级： £一级风险 £二级风险 £三级风险 £四级风险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对施工企业风险管理工作的建议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  |  |  | 审核人 |  | 批准人 |  |
| 姓名： 日期：X年X月X日 |  |  |  | 姓名： 日期：X年X月X日 |  | 姓名： 日期：X年X月X日 公司盖章： |  |

# 附录 E  隐患检查表

表E.0.1  施工安全管理隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  | 发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  | 回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低风险工程 | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 | 完成情况 | 存在问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 基本规定 | 1）*依法取得安全生产许可证，在资质等级许可的范围内承揽工程；（紧急隐患） |  |  |
|  |  |  | 2）*主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应取得安全生产考核合格证书从事相关工作；（紧急隐患） |  |  |
|  |  |  | 3)*特种作业人员应取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；（紧急隐患） |  |  |
|  |  |  | 4)*危险性较大的分部分项工程应编制、审核专项施工方案，或按规定组织专家对专项施工方案进行论证；（紧急隐患） |  |  |
|  |  |  | 5)建立健全符合国家现行安全生产法律法规、标准规范要求、满足安全生产需要的各类规章制度和操作规程。 |  |  |
|  |  |  | 6)依法为从业人员提供合格劳动保护用品，办理相关保险。 |  |  |
|  |  |  | 7)严禁使用国家明令淘汰的安全技术、工艺、设备、设施和材料。 |  |  |
|  |  |  | 8)现场安全由施工单位负责。实行施工总包的，由总包单位负责。分包单位应向总包单位负责，服从总包单位对现场的安全生产管理。 |  |  |
|  |  |  | 9)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；施工现场对毗邻的建（构）筑物和特殊作业环境可能造成损害的，应当采取安全防护措施。 |  |  |
|  |  |  | 10)遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。 |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 安全生产管理组织和责任体系 | 1）坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。 |  |  |
|  |  |  | 2）建立和健全安全生产组织体系，明确各岗位的安全生产责任。 |  |  |
|  |  |  | 3）各岗位的安全生产责任应形成责任书，并经责任部门或责任人确认，责任书的内容应包括安全生产职责、目标、考核奖惩规定等。 |  |  |
|  |  |  | 4）依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。 |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 安全生产管理制度 | 1）以安全生产责任制为核心，建立健全安全生产管理制度。包括安全生产教育培训、安全生产资金保障、安全生产技术管理、分包安全生产管理、事故应急救援、生产安全事故管理、安全检查和改进制度等。 |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 安全生产教育培训 | 1）新上岗操作工人必须进行岗前教育培训并对新进场人员进行实名制登记，严禁超龄人员进场。所有操作工人进场前必须进行一次常规体检，体检不合格者一律严禁进场。 |  |  |
|  |  |  | 2）作业人员有权对安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 |  |  |
|  |  |  | 3）结合季节施工要求及安全生产形势对从业人员进行日常安全生产教育培训。 |  |  |
|  |  |  | 4）每年应按规定对所有相关人员进行安全生产继续教育。 |  |  |
|  |  |  | 5）应及时统计、汇总从业人员的安全教育培训和资格认定等相关记录，定期对从业人员持证上岗情况进行审核、检查。 |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 安全技术交底 | 1）施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底。 |  |  |
|  |  |  | 2）安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行。 |  |  |
|  |  |  | 3）安全技术交底应结合作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底。 |  |  |
|  |  |  | 4）安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。 |  |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 安全防护及文明施工措施费管理 | 1）建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，并根据费用表总计金额，按规定节点支付给施工单位，明确支付用途。 |  |  |
|  |  |  | 2）施工总包单位对安全防护、文明施工措施费的使用负总责，应当按照规定及合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费。 |  |  |
|  |  |  | 3）应根据安全生产管理的需要，编制相应的安全防护、文明施工措施费使用计划，明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限等内容，经审核批准后执行。 |  |  |
|  |  |  | 4）相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全防护、文明施工措施费使用计划，若此费用挪作他用或费用投入不足的，需承担相应责任。 |  |  |
|  |  |  | 5）应定期对安全防护、文明施工措施费使用计划的实施情况进行监督审查。 |  |  |
|  |  |  | 6）应建立安全防护、文明施工措施费分类使用台帐，定期统计上报。 |  |  |
|  |  |  | 7）应对安全防护、文明施工措施费的使用情况进行年度汇总分析，及时调整安全防护、文明施工措施费的使用比例。 |  |  |
| 7 | 保 证 项 目 | 施工及专项方案管理 | 1）应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案;对其中超过一定规模的应按规定组织专家论证。 |  |  |
|  |  |  | 2）应明确施工组织设计、专项施工方案、安全技术方案(措施)方案编制、修改、审核和审批的权限、程序及时限。 |  |  |
|  |  |  | 3）根据权限，按方案涉及内容，由企业技术负责人组织相关职能部门审核，技术负责人审批。审核、审批应有明确意见并签名盖章。编制、审批应在施工前完成。 |  |  |
|  |  |  | 4）应明确安全技术交底分级的原则、内容、方法及确认手续。 |  |  |
|  |  |  | 5）应根据施工组织设计和专项安全施工方案(措施)编制和审批权限的设置，组织相关编制人员参与安全技术交底、验收和检查，并明确其它参与交底、验收和检查人员。 |  |  |
| 8 | 保 证 项 目 | 危大工程 管理 | 1）专项施工方案 - 应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。 - 实行施工总包的，专项施工方案应当由施工总包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。 - 对于超过一定规模的危大工程，应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总包的，由施工总包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。 |  |  |
|  |  |  | 2）危大工程管理 - 应当按照规定列出和完善危险性较大的分部分项工程清单并编制安全管理措施，施工单位应当进行危大工程申报。 - 专项施工方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员进行方案交底。不得擅自修改专项施工方案。 - 需第三方监测的危大工程，建设单位应委托有相应勘察资质的单位监测。 - 应当按照规定在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并设置警戒区域和安全警示标志。 - 施工、监理单位应当按照规定对危大工程和安全设施组织验收。 - 应当按照规定对危险性较大的分部分项工程施工进行现场监督（监测、巡视、巡查、监护）。 - 应按照规定对危大工程险情或事故采取应急处置措施。 - 施工、监理单位应按照规定建立危大工程安全管理档案。 |  |  |
| 9 | 保 证 项 目 | 安全检查和隐患排查治理 | 1）建立安全检查制度，安全检查包括：日、周、月检查，日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查、项目经理带班检查、企业负责人带班检查。 |  |  |
|  |  |  | 2）安全检查的内容应包括： - 安全目标的实现程度； - 安全生产职责的落实情况； - 各项安全管理制度的执行情况； - 现场安全隐患排查和安全防护情况； - 生产安全事故、未遂事故和其他违规违法事件的调查、处理情况； - 安全生产法律法规、标准规范和其他要求的执行情况。 - 根据安全检查的类型，确定检查内容和具体标准，编制相应的安全检查评分表，配备必要的检查、测试器具。 |  |  |
|  |  |  | 3）对安全检查中发现的问题和隐患，应定人、定时间、定措施组织整改，并跟踪复查。 |  |  |
|  |  |  | 4）对安全检查中发现的问题，应定期统计、分析，确定多发和重大隐患。制定并实施治理措施。 |  |  |
|  |  |  | 5）应建立并保存安全检查和改进活动的资料与记录。 |  |  |
|  |  |  | 6）应依据风险控制措施的要求进行安全检查，安全检查应由总包单位项目负责人组织，分包单位项目负责人、监理单位负责人、专职安全员及相关专业人员参加，每周定期进行并填写检查记录。 |  |  |
|  |  |  | 7）对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，作为安全隐患排查治理的依据，定人、定时间、定措施进行整改，并进行书面回复。对检查中发现多次重复发生的隐患，应列入隐患排查治理工作，限期整改，并由相关部门组织复查。 |  |  |
| 10 | 保 证 项 目 | 应急救援管理 | 1）建立应急救援组织机构，明确领导小组，组建救援队伍，并进行日常管理。 |  |  |
|  |  |  | 2）建立应急物资保障体系，明确应急设备和器材储存、配备的场所、数量，定期对应急设备和器材进行检查、维护、保养。 |  |  |
|  |  |  | 3）应急救援预案内容应包括： - 紧急情况、事故类型及特征分析； - 应急救援组织机构与人员职责分工； - 应急救援设备和器材的调用程序； - 与企业内部相关职能部门和外部政府、消防、救险、医疗等相关单位与部门的信息报告、联系方法； - 抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排。 |  |  |
|  |  |  | 4）根据应急救援预案演练，实战的结果，对事故应急预案的适宜性和可操作性组织评价，必要时进行修改和完善。 |  |  |
| 11 | 一般项目 | 分包单位安全管理 | 1）应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查。 |  |  |
|  |  |  | 2）当施工单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任。 |  |  |
|  |  |  | 3）分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。 |  |  |
|  |  |  | 4）分包单位不听指挥冒险蛮干的，施工单位应责令停止施工。 |  |  |
| 12 | 一般项目 | 安全生产事故报告和处理 | 1）生产安全事故发生后，应按照有关规定及时，如实上报。 |  |  |
|  |  |  | 2）生产安全事故报告的内容应包括： - 事故的时间地点和工程项目有关单位名称； - 事故的简要经过； - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失； - 事故的初步原因； - 事故发生后采取的措施及事故控制情况； - 事故报告单位或报告人员； |  |  |
|  |  |  | 3）生产安全事故报告后出现新情况的，应及时补报。 |  |  |
|  |  |  | 4）生产安全事故调查和处理，应做到“四不放过”，即事故原因不查清楚不放过，事故责任者和从业人员未受到教育不放过、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。 |  |  |
| 13 | 一般项目 | 安全标志 | 1）现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌。 |  |  |
|  |  |  | 2）现场应绘制安全标志布置图。 |  |  |
|  |  |  | 3）应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌设置。 |  |  |
|  |  |  | 4）现场应设置重大危险源公示牌。 |  |  |
| 情况 说明 |  |  |  | 项目负责人签字 |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.2  文明施工隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 现场围挡管理 | 1）施工现场必须设置围档，实行封闭式管理。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）施工现场边界应以不妨碍道路交通为原则，设置连续封闭的围护设施，保持围护设施完好、整洁，必须保持现场与外界的有效隔离。严禁无围护施工，严禁使用污损围护设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）一般区域围挡高度不应低于2.0m，重点区域围挡高度不应低于2.5m。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）施工现场原有砌筑围墙的或在原围墙内进行施工的，可就地利用延伸作为施工围挡，并对围墙表面进行必要的清理或整修,保持完好、整洁。 |  |  |  |
|  |  |  | - 围挡或路栏外侧严禁安放机械设备、堆放建材或其他杂物。严禁将围挡用作挡土墙或将各类设施设备作围挡支撑。 围挡顶部严禁设置硬质广告牌、标识牌等存在高空坠物风险的设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）距离住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物不足5m的施工现场，应设置具有降噪功能的隔音屏围挡。 |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 封闭管理 | 1)施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室；建立门卫值守管理制度，并应配备门卫值守人员；并应设置车辆冲洗设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 2)施工人员进入施工现场应佩戴工作卡； |  |  |  |
|  |  |  | 3)施工现场进口处必须设置统一规定的“九牌一图”。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 出入门及施工铭牌管理 | 1）施工工地应设置出入门,出入门应采用平移或向内开启方式。工地应设置至少2处大门,出入门应人车分流。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）出入门外侧的大门应署明具有企业特色的单位名称及标识。应保持大门清洁、无锈痕、无破损和开启无障碍。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）施工现场应设置施工铭牌。施工铭牌应设置在围挡外。 施工铭牌应标明下列内容:工程名称、建设地址、建设单位、监理单位、总包单位、工程类型、建设面积(规模、造价)、开/竣工日期、设计单位、受监单位及监督电话、项目经理姓名及手机、文明施工专管员姓名及手机等。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）施工现场应在围挡外侧醒目位置设置施工许可告示牌。 施工许可告示牌内容应包括:施工许可告示、渣土告示、夜间施工告示、维权监督电话、文明施工承诺、扬尘控制措施、项目经理姓名及手机、接待电话、投诉电话等。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）企业设置的广告牌或宣传牌应设计稳固、安装牢固，其材质及刚度应满足抗御8级风力的要求。严禁在结构顶部围挡顶部及塔机机身和平衡臂、井架等易坠物的场所安装广告牌或宣传牌。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 施工现场管理 | 1）配备专职文明施工管理人员，负责监督落实施工现场文明施工各项措施 |  |  |  |
|  |  |  | 2）施工现场、办公区和生活区的道路及场地应作硬化处理。场内硬地坪应保持平整。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）用作车辆通行的临时道路应满足车辆行驶和荷载要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）工地应设置具有三级沉淀功能的沉淀池。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）楼层临边、基坑临边、超过0.5m的洞口临边、楼梯栏杆、通道栏杆、电梯井口、施工升降机楼层出入口等部位，应使用标准化、定型化的防护设施。高层施工的安全防护设施应满足风荷载、安全性及易拆装等要求。深基坑或桥梁、高架施工的上下通道或登高设施，应安装符合安全要求的梯笼、坡道或金属爬梯。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）现场材料应按场地布置图堆放，堆放应整齐、有序、安全。每垛高度不得大于1.5m。大型玻璃、PC构件、大型管材的堆放应设置堆放架，架体应使用定型化产品，并进行围挡和安全警示标识。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）施工现场应设置安全通道，实施人车分流。在坠物危险区域应张设安全平网，高层施工应设置硬隔离设施。建筑物、架体等出入口及安全通道应搭设具有防坠物和灰尘的双层隔离棚，搭设后应组织验收。 |  |  |  |
|  |  |  | 8）安全防护棚的首层棚顶及两端和沿边口，应选用耐腐蚀的板材予以全封闭。板材封闭应设置牢固，并涂刷保护材料，其外露板面宜涂刷警示漆。 |  |  |  |
|  |  |  | 9）施工现场应设置饮水棚室，并配置加锁的密封式茶水桶，饮水棚室和茶水桶应落实专人管理。茶水工应持有效健康证上岗，保持日常清洁卫生。 |  |  |  |
|  |  |  | 10）施工现场应设置临时厕所。 |  |  |  |
|  |  |  | 11）现场所用的密目式安全网或不透尘安全网应定期检查、清洗、维修或更换，确保确保其整洁无破损。 |  |  |  |
|  |  |  | 12）施工现场材料应实施分类堆放；材料堆放应整齐，稳定、牢固，堆放高度符合要求，并标明名称、规格等；并应采取防火、防锈蚀、防雨等措施； |  |  |  |
|  |  |  | 13）建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷； |  |  |  |
|  |  |  | 14）易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 15）地下室、仓库、机房等自然光线较差区域必须设置照明，照明电压必须符合规范要求且应敞亮，确保施工作业人员视线清晰。 |  |  |  |
|  |  |  | 16）在坑、洞、井内施工时，必须做好通风换气措施。具体要求详见E-18《密闭空间隐患检查表》。 |  |  |  |
|  |  |  | 17）高温季节施工必须严格执行“做两头、歇中间”原则，为施工作业人员提供必要的防护降温物品，施工现场应配备消暑饮品。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 办公区和生活区管理 | 1）办公区和生活区设置的厕所，应同步设置符合专项标准的化粪池，厕所排污管道应连接化粪池。严禁将厕所冲洗物直接排入市政污水管道、河道或土坑内。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）厕所应按规定搭建,满足通风和采光要求，配置照明电器。办公区和生活区应定期保养维护，保持清洁卫生，厕所应由专人负责冲洗和消毒。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）工地内设置办公区的，应与施工作业区明显分隔。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）在生活区设置食堂的，应遵守食品卫生管理的有关规定。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）宿舍区域内应保持环境整洁清净、道路畅通。严禁宿舍内设置通铺、严禁私拉电线及使用大功率电气设备。 |  |  |  |
| 6 | 一般项目 | 污水排放管理 | 1）施工现场、办公区和生活区应设置良好的排水系统，排水系统应确保雨污水分流、疏通便利和排水畅通，确保场地无积水。施工现场围挡内侧、基坑四周、主要交通道路两侧、脚手架基础四周、塔吊基础四周均应设置排水槽并连通工地排水系统。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）落实专人对管槽、窨井、集水井、沉淀池内的存积物进行清理。严禁将泥浆或泥浆水直接排入城市管网和河道。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）工地设置的沉淀池应安装循环水利用动力装置，凡冲洗车辆、路面用水，应循环使用沉淀池清水。 |  |  |  |
| 7 | 一般项目 | 垃圾处理 | 1）施工现场产生的各类垃圾应由专人指导管理，委托专业回收单位进行清运，不得擅自倾倒或排放。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）按要求对施工现场的建筑垃圾进行分类。建筑垃圾不得混入生活垃圾和危险废弃物。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）拆除工程的建筑垃圾应按规定就地或送至指定地点进行分类，根据不同类别及时进行规范处置。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）施工现场实施建筑垃圾装运时，车辆装载高度不得超过运输车辆箱体上沿口，并应密闭运输；严禁运输车辆未经冲洗或车辆带泥、挂泥驶出工地。 |  |  |  |
| 8 | 一般项目 | 噪声控制 | 1）禁止未经审批或备案的夜间施工。获准夜间施工许可后,应在“施工许可告示栏”内张贴告示。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）夜间施工严禁进行捶打、敲击和锯割等易产生高噪声的作业,对确需使用易产生噪声的机具应采取有效降噪措施。装卸材料应轻卸轻放。除抢修抢险施工、关系安全质量的深基坑开挖施工、不能中断的混凝土浇捣等特殊工序施工的工地外，禁止夜间施工。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）高考、中考期间(除抢修抢险外)距离住宅和考场小于100m的施工工地，应合理安排施工工序，主动避免在此期间实施桩基、基坑开挖和连续浇捣混凝土等施工，并应遵守暂停施工的相关规定。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）木加工、切割加工及其他高噪声加工作业的房舍,其四周均应实施封闭,并应按规范设置门、窗。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）夜间施工产生的噪声源应小55dB。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）重点区域拆除建(构)筑物时,破损混凝土构件、基坑混凝土支撑,应采用低噪声、低振动设备和工艺实施拆除或切割等作业。实施拆除作业和建材、设备、工具、模具传运堆放作业时，严禁高空抛掷和重摔重放。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）在噪声集中场所工作的人员应配备耳塞等防护用品。 |  |  |  |
|  |  |  | 8）施工现场应采用低噪声的工艺、设施设备，减少对周边环境的影响。 |  |  |  |
| 9 | 一般项目 | 扬尘控制 | 1）施工现场按规定安装扬尘在线监测系统，确保数据的真实、有效。在围墙上安装喷雾降尘装置,在空气重污染预警启动或扬尘作业时及时开启。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）严禁各类工地高空抛撒建筑垃圾和高空抖尘。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）现场严禁露天敞开堆放易扬尘建材;现场切割、加工易扬尘建材时，应采取有效的防尘措施。现场使用筒仓等易扬材料的场所及现场预制砂浆搅拌场所,应实施全封闭作业。严禁在施工现场进行敞开式搅拌砂浆、混凝土作业和敞开式易扬尘加工作业。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）拆除建(构)筑物、清除建筑垃圾、刨铲破旧路面作业时，应对作业面采用高压喷射水雾或喷淋等抑尘方式实施扬尘控制。人工拆除作业应落实围挡封闭措施，并在确保房屋结构稳固及作业人员安全的前提下，提前48h采取洒水除尘作业。风力大于5级时应停止室外建(构)筑物拆除和清除作业。土方开挖等易扬尘作业时，应就近设置移动式抑尘装置。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）施工现场的裸露地面,应及时采取简易绿化、防尘网、防尘膜、喷雾保湿等措施。工地内留用的渣土、场地内的裸土、绿化种植土等应采取覆罩防尘纱网等降尘措施。建筑渣土24h内不能清运完毕的应采取遮盖措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）门前责任区及工地内场应由专人负责清扫，清扫前应先实施机械喷洒或人工洒水,并应保持排水沟排水畅通。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）工地禁止使用无控尘措施的中小型粉碎、切割、锯刨等机械设备。 |  |  |  |
| 10 | 一般项目 | 综合治理 | - 生活区内应设置供作业人员学习和娱乐的场所； |  |  |  |
|  |  |  | - 施工现场应建立治安保卫制度，责任分解落实到人； |  |  |  |
|  |  |  | 3）施工现场应制定治安防范措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）施工现场应有安全标语； |  |  |  |
|  |  |  | 5）应有宣传栏、读报栏、黑板报。 |  |  |  |
| 12 | 一般项目 | 生活设施管理 | 1）应建立卫生责任制度并落实到人； |  |  |  |
|  |  |  | 2）食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应符合规范要求； |  |  |  |
|  |  |  | 3）食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗；食堂的卫生环境应良好，且应配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好，并严禁存放其他物品； |  |  |  |
|  |  |  | 5）厕所必须符合卫生要求；厕所内的设施数量和布局应符合规范要求； |  |  |  |
|  |  |  | 6）应设置淋浴室，且能满足现场人员需求； |  |  |  |
|  |  |  | 7）生活垃圾应装入密闭式容器内，并应及时清理。 |  |  |  |
| 13 | 一般项目 | 社区服务 | 1）夜间施工前，必须经批准后方可进行施工； |  |  |  |
|  |  |  | 2）施工现场严禁焚烧各类废弃物； |  |  |  |
|  |  |  | 3）施工现场应制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施； |  |  |  |
|  |  |  | 4）应制定施工不扰民措施。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

表E.0.3  基坑工程隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项目 | 施工方案 | 1）*开挖深度超过3m或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的土方开挖、支护、降水应单独编制专项施工方案。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）*开挖深度超过5m的开挖、支护、降水工程或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境复杂的土方开挖、支护、降水工程方案应组织专家论证。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 3）*基坑工程专项施工方案应按规定进行审核、审批。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 4）*当基坑周边环境或条件发生变化，应及时调整方案，并重新审核、审批。（紧急隐患） |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 基坑支护 | 1）*对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,采取专项防护措施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）*基坑土方超挖且应采取有效措施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 3）*深基坑施工应进行第三方监测。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 4）*有下列基坑坍塌风险预兆之一，且应及时处理：（紧急隐患） - 支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值； - 基坑侧壁出现大量漏水、流土； - 基坑底部出现管涌； - 桩间土流失孔洞深度超过桩径。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）基坑支护结构施工应与降水、开挖相互协调，工况工序应符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）支护结构施工不应影响主体结构、邻近建(构)筑物的正常使用，必要时应采取减少不利影响的措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）现场道路布置、材料堆放、车辆行走路线等应符合设计荷载控制要求；当设置施工栈桥时，应按设计文件编制施工栈桥的施工、使用及保护方案。 |  |  |  |
|  |  |  | 8）当遇有可能产生相互影响的邻近工程进行桩基施工、基坑开挖、边坡工程、盾构顶进、爆破等施工作业时，应确定相互间合理的施工顺序和方法，必要时应采取措施减少相互影响。 |  |  |  |
|  |  |  | 9）支撑系统的施工与拆除，应按先撑后挖、先托后拆的顺序。 |  |  |  |
|  |  |  | 10）支撑体系上不应堆放材料或运行施工机械；当需利用支撑结构兼做施工平台或栈桥时，应进行专门设计。 |  |  |  |
|  |  |  | 11）支撑底模应具有一定的强度、刚度和稳定性，混凝土垫层不得作底模。 |  |  |  |
|  |  |  | 12）钢支撑吊装时，避免刮碰坑壁、冠梁、上部钢支撑等。应先进行试吊，检查起重机的稳定性、制动的可靠性、钢支撑的平衡性、绑扎的牢固性。 |  |  |  |
|  |  |  | 13）钢支撑安装完毕后，应及时检查各节点的连接状况，经确认符合要求后方可均匀、对称、分级施加预压力。 |  |  |  |
|  |  |  | 15）在周边环境保护要求较高时，宜采用钢支撑预应力自动补偿系统。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 降排水措施 | 1）开挖深度小于3m时，可采用明排水降水；开挖深度大于3m时，可采用相适应的各类井点降水。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）当基坑内开挖面以下存在微承压水、承压水层，且不能满足基底抗浮稳定性时，需进行基坑降承压水。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）基坑边沿周围地面应设排水沟，水沟、盲沟应环状贯通。在临基坑内侧的边沿、栈桥边沿设置挡水墙，防止雨水倒灌入基坑。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）基坑坑底四周应设排水沟和集水井，及时排除积水。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）深基坑降水施工必须有防止临近建筑及管线沉降的措施。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 基坑开挖 | 1）土方开挖前应进行“条件验收”，严禁提前开挖和超挖。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）基坑开挖应采用信息施工法，根据基坑周边环境等监测数据，及时调整开挖的施工顺序和施工方法。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）坑内降水应降至开挖面和基底以下0.5m。基坑采取降微承压水、承压水层时，应将水头降低至安全埋深以下。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）基坑开挖应按设计和施工方案的要求，分层、分段、分块、对称、均衡、限时”的原则确定开挖的方法和顺序； |  |  |  |
|  |  |  | 5）基坑开挖应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土层；开挖临时边坡范围内的立柱与降水井应有保护措施，应均匀挖除周边土体。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）挖土机械和车辆不得直接在支撑上行走或作业。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）在开挖过程中，当发现有毒有害液体、气体、固体时，应立即停止作业，进行现场保护，并应报有关部门处理后方可继续施工。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 坑边荷载 | 1）基坑边堆置土、料具等应在支护允许范围内；设计未明确时，距基坑挖深2倍宽度以内，禁止集中堆放材料。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）施工机械与基坑边沿的安全距离应符合设计要求。 |  |  |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 坑边防护 | 1）基坑周边必须安装防护栏杆，防护栏杆的选材、搭设应符合规范要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道，梯道应设置扶手栏杆，其数量、平面布置密度需确保施工人员在紧急状况下的及时、就近，快速撤离。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）专用梯道底部应有硬隔离兜底封闭措施，当在塔吊作业回转半径区域内时，应在顶层设置防坠棚隔离。 |  |  |  |
| 7 | 一般项目 | 基坑监测 | 1）基坑开挖前应编制监测方案，明确监测项目、监测报警值、监测方法、监测点的布置、监测周期等。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）支护监测和相邻建筑物、道路、地下管线、地下水位的监测应由建设单位委托有资质监测单位承担。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）基坑施工过程除应按现行国家标准规定进行专业监测外，施工方应同时编制包括下列内容的施工监测方案并实施：①工程概况。 ②监测依据和项目。③监测人员配备。 ④监测方法、精度和主要仪器设备。⑤测点布置与保护。⑥监测频率、监测报警值。⑦异常情况下的处理措施。⑧数据处理和信息反馈。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）当监测结果变化速率较大或报警时，应加密观测次数，并应及时组织相关方召开专题会采取有效措施，及时通知施工单位采取有效措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）应根据环境调查结果，分析评估基坑周边环境的变形敏感度，宜根据基坑支护设计单位提出的变形设计值和报警值，在基坑工程施工前对周边敏感的建筑物及管线采取加固措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）监测标志应稳固、明显，位置应避开障碍物；监测点应有专人负责保护。 |  |  |  |
|  |  |  | 8）在台风、暴雨期间及地质情况复杂等情形时，应加强对深基坑和周围环境的沉降、变形、地下水位变化观察。 |  |  |  |
| 8 | 一般项目 | 支撑拆除 | 1）拆撑、换撑顺序严格按照设计要求。内支撑应在坑内梁、柱结构及换撑结构混凝土达到设计强度后对称拆除。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）当采用机械拆除时，机械的施工荷载应小于支撑结构承载能力。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）人工拆除时，应按规定设置防护设施；并应经验收合格后方可使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）支撑拆除过程中应加强对支撑轴力和支护结构位移的监测，变化较大时，应加密监测，并应及时统计，分析上报，必要时应停止施工加强支撑。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）栈桥拆除施工过程中，栈桥上严禁堆载，并应限制施工机械超载，应根据支护结构变形情况调整拆除长度，确保栈桥剩余部分结构的稳定性。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）钢支撑拆除时应避免瞬间预加应力释放过大而导致支护结构局部变形、开裂，并应采用分步卸载钢支撑预应力的方法对其进行拆除。 |  |  |  |
| 9 | 一般项目 | 作业环境 | 1）多台挖机间距应大于10m，挖土要自上而下逐层进行，严禁先挖坡脚。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）要注意土壁的稳定性、发现有裂缝及倾塌可能时，人员要立即离开。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）基坑内，机械挖土与人工挖土进行配合操作时，施工人员不得进入挖土机作业半径内。当施工人员确需进人时，挖土机械必须先停止施工作业。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）作业区域应采光良好，夜间施工光线较弱时应设置有足够照度的光源。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）密闭的逆筑暗挖作业区应设置强排风设备，确保作业面通风条件良好。 |  |  |  |
| 10 | 一般项目 | 应急预案 | 1）按规范要求结合工程过程中可能出现的土方坍塌、支护变形、渗漏水等不利因素、潜在隐患、事故及其类别，制定相应的应急预案。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）应急预案应明确组织机构与职责、应急响应、救援程序和具体的应急措施；应急的物资、材料、工具、机具等品种、规格、数量应满足应急的需要，并应符合应急预案的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）应急预案应加强演练、评价、完善。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.4  沉井隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 1）*编制专项施工方案，内容齐全并有针对性，并进行审核、审批，方案需专家论证的已组织论证。（紧急隐患） 2）方案实施前，已进行技术交底。 |  |  |  |
| 2 |  | 沉井构造 | 1）沉井的结构尺寸、型号、间距、配筋符合设计要求。 2）设置内支撑结构的沉井，其支撑间距、层数和构造符合设计要求。 3）沉井的嵌固深度或封底混凝土厚度符合设计要求，封底混凝土的顶面高度高出刃脚根部0.5m。 4）筑岛沉井的刃脚垫层经过设计，垫层的厚度、宽度符合设计与专项方案要求。 |  |  |  |
| 3 |  | 筑岛 | 1）筑岛的尺寸满足沉井制作及抽垫等施工要求。 2）沉井周围设置护道。 3）岛面、平台面和坑底高程符合要求。 4）筑岛选用的材料符合设计要求。 5）斜坡上筑岛时进行了计算并有抗滑措施，在淤泥等软土上筑岛时，有加固措施。 6）无围堰筑岛的临水面坡度不大于1：1.75。 7）岛体牢固或地基承载力满足设计要求。 |  |  |  |
| 4 |  | 沉井制作 | 1）制作底节沉井的脚手架平台和模板支撑架搭设牢固，后续各节的模板支撑于地面上或模板底部距地面不小于1m。 2）支垫的布置满足设计要求并便于抽垫，支垫顶面与钢刃脚底面贴紧，内隔墙与井壁连接处的支垫连成整体。 3）混凝土强度达到设计要求后再进行底节沉井抽垫作业，并按规定顺序抽出支垫，抽支垫时及时用砂土回填捣实。 4）沉井底节最小高度以及上部分节制作高度符合设计要求。 5）不允许提前抽出定位支垫或定位支垫抽出同步。 6）钢沉井的分段、分块吊装单元应在胎架上组装、施焊，首节钢沉井应在坚固的台座上或支垫上进行整体拼装。 |  |  |  |
| 5 |  | 浮运与就位 | 1）浮式沉井在浮运前对底节进行水压试验或对上部各节进行水密性检查。 2）在航道上浮运沉井作业前，已办理通航备案手续。 3）浮运、就位、接高的过程中沉井露出水面的高度不小于1m。 4）布置锚碇体系时锚绳受力均匀，并有防止导向船和沉井产生过大摆动、折断锚绳的措施。 5）浮式沉井采取滑移、牵引等措施下水时，沉井后侧已设置溜绳。 |  |  |  |
| 6 |  | 下沉与接高 | - 筑岛沉井下沉时，按规定顺序与方式进行土体开挖。 - 由数个井室组成的沉井，各井室之间出土面的标高一致。 - 沉井在地面上接高时，井顶露出地面高度不小于0.5m。水上沉井接高时，井顶露出水面高度不小于1.5m。 - 带气筒的浮式沉井，气筒有防护措施。 - 下沉时对周围影响建（构）筑物、道路、管线采取保护措施。 - 在刃脚或内隔墙附近开挖时，不允许有人员停留。有底梁或支撑梁的沉井，不允许有人员在梁下穿越。机械取土时井内不允许站人。 - 船上或支架上制作浮式沉井，水面波浪大或有船舶经过时不准下水。 - 采用空气幕辅助下沉时，空压机的储气罐有专人操作，储气罐放置地点应通风并有遮阳装置。 - 沉井接高时沉井内不允许进行取土作业。 |  |  |  |
| 7 |  | 检查验收 | 1）施工前应对所用的各项设备进行检查。 2）在筑岛填筑完成、沉井井体制作完成后应进行验收并有验收记录，并办理完工验收手续。 3）钢筋混凝土沉井，进行了钢筋隐蔽验收。 4）检查验收内容和指标已量化并经责任人签字确认。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 封底与填充 | 1）在降水条件下施工的干封底沉井，地下水位距坑底高差不小于0.5m。 2）沉井水下封底施工时，封底混凝土强度应达到设计要求或沉井应能满足抗浮要求时进行井内抽水作业。 3）封底前井壁内隔墙及刃脚与封底混凝土接触面处的泥污应清理干净。 4）配合水下封底的潜水人员有相应从业资格。 5）井孔填充时，采用的材料、数量及填充顺序符合设计要求。 |  |  |  |
| 9 |  | 使用与监测 | - 浮式沉井井顶标高应符合正常施工状态下防灌水要求。 - 沉井上部作业平台施工均布荷、集中荷载未超过设计允许范围。 - 下沉时应进行连续观测或采取措施对轴线倾斜进行纠偏。 - 沉井使用过程中应对沉井结构、水位和相邻有影响的结构物进行监测。 - 筑岛沉井施工期间应有保证筑岛岛体稳定的防护措施。 |  |  |  |
| 10 |  | 安全防护 | 1）沉井临边应设置防护栏杆，沉井内外应设置安全可靠的上下通道，各井室内应悬挂钢梯和安全绳。 2）船舶停泊处水中沉井应设置船舶靠泊系缆桩，船舶不允许系缆于沉井结构上。 3）通航水域沉井的临边栏杆应设置反光设施，边角处应设置红色警示灯。通航水域的沉井应设置船舶防撞桩。 4）水中沉井上应配备消防、救生器材。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.5  扣件式钢管脚手架隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 1）*实施前，编制脚手架专项施工方案，并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后方可实施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）*搭设超过50m的脚手架工程，应组织专家对专项方案进行论证审查。（紧急隐患） |  |  |  |
| 2 | 保证项目 | 立杆基础 | 1）搭设场地应清理杂物、平整场地，保证排水畅通。当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）立杆底部应设置垫板且垫板规格须符合规范要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）*脚手架工程的地基基础承载力和变形满足设计要求（紧急隐患）。 |  |  |  |
| 3 | 保证项目 | 架体与建筑结构拉结 | 1）*脚手架连墙件设置的位置、数量、拉结方式和间距应按专项施工方案确定,严禁拆除连墙件。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）连墙件布置应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并且不应大于4m。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）对高度24m及以上的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑物连接。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）连墙件随架体搭设同步设置，当操作层高出相邻连墙件2步以上且上层未设置连墙件前，应采取临时拉结措施。 |  |  |  |
| 4 | 保证项目 | 杆件间距与剪刀撑 | 1）双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架应设剪刀撑。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧立面连续设置剪刀撑；高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计或规范要求。 |  |  |  |
| 5 | 保证项目 | 脚手板和防护栏杆 | 1）作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）单、双排脚手架及悬挑式脚手架沿墙体外围应用密目式安全网全封闭，密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧，并应与架体结扎牢固。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。挡脚板高度不应小于180mm。 |  |  |  |
| 6 | 保证项目 | 交底与验收 | 1）脚手板搭设前，项目技术负责人或方案编制人应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底以及对施工详图进行说明、并做好书面交底签字手续。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）脚手架搭设前，应由项目技术负责人组织对需要处理或加固的地基基础进行验收，并留存记录。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）对进场钢管、扣件、安全网、密目网等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核，并对其表面观感、重量等指标进行抽检。 对扣件螺栓的紧固力矩进行抽检，其数量应符合规定。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）脚手架搭设完成后，经项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入后续工序的施工。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）遇下列情况，应对脚手架进行全面检查并形成书面记录，确认安全后方可继续使用：①承受偶然荷载后；②遇6级及以上大风后；③大雨降水后；④冻结的地基土解冻后；⑤停用超1个月后；⑥架体部分拆除后；⑦其他特殊情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）脚手架显著位置设置验收合格标志、限载标志，严禁超载。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 横向水平杆设置 | 1）横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处，两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆。单排脚手架横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入长度不应小于180mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）双排脚手架横向水平杆须两端固定。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 杆件连接 | 1）纵向水平杆杆件宜采用对接，若采用搭接，其搭接长度不应小于1m，应等间距设置三个旋转扣件固定。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）立杆除顶层顶步外，不宜采用搭接，若采用搭接，其搭接长度不应小于1m。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）扣件紧固力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m。 |  |  |  |
| 9 | 一般 项 目 | 层间防护 | 1）施工层以下每隔10m应采用安全平网封闭。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 |  |  |  |
| 10 | 一 般 项 目 | 通道 | 1）架体应设置供人员上下的专用通道，通道应附着外脚手架或建筑物设置。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）专用通道的设置应符合规范要求，通道宽度不应小于1m，坡度不应大于1:3。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.6  门式钢管脚手架隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 1）*门式钢管脚手架不得用于搭设满堂承重支撑架体系中，在施工前应编制专项施工方案。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）*当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证。①搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；②提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；③架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。（紧急隐患） |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 架体基础 | - *脚手架工程的地基基础承载力和变形应满足设计要求；（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | - *应按施工方案设置连墙件，连墙件不得整层缺失。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | - 门式脚手架的搭设场地必须平整坚实，场地排水应顺畅，不应有积水。 |  |  |  |
|  |  |  | - 当门式脚手架搭设在楼面等建筑结构上时，门架立杆下宜铺设垫板；底座门架的立杆下端宜设置固定底座或可调底座。门式脚手架的底层门架下端应设置纵、横向通长的扫地杆。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 架体稳定 | 5）连墙件设置：①连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定，并应按确定的位置设置预埋件；②在门式脚手架的转角处或开口型脚手架端部，必须增设连墙件，连墙件的垂直距离不应大于建筑物的层高，且不应大于4m；③连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行，严禁滞后安装；④当脚手架操作层高出相邻连墙件以上2步时，连墙件安装完毕前须采用确保脚手架稳定的临时拉结措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）剪刀撑及水平加固杆的设置：①当门式脚手架搭设高度在24m及以下时，在脚手架的转角处、两端及中间间隔不超过15m的外侧立面各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。②当脚手架搭设高度超过24m时，在脚手架全外侧立面上必须设置连续剪刀撑。③剪刀撑斜杆应采用搭接接长，搭接长度不宜小于1m，搭接处应采用2个及以上旋转扣件扣紧。④满堂脚手架与模板支架的交叉支撑和加固杆，在施工期间严禁拆除。⑤应设置水平加固杆，每道水平加固杆应连续通长。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 杆件锁臂 | - 架体杆件、锁臂应按规范要求进行组装，连接门架的锁臂、挂钩必须处于锁住状态。 |  |  |  |
|  |  |  | - 按规范要求设置纵向水平加固杆，门式脚手架应在门架两侧的立杆上设置纵向水平加固杆，并应采用扣件与门架立杆扣紧。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）架体使用的扣件规格应与连接杆件相匹配；加固件、连墙件等杆件与门架采用扣件连接时：①扣件规格应与所连接钢管的外径相匹配；②扣件螺栓拧紧扭力矩值应为40～65N·m；③杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 交底与验收 | 1）门式脚手架搭设与拆除前，应向搭拆和使用人员进行安全技术交底，并有文字记录。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）门式脚手架搭设完毕或每搭设2个楼层高度，或每搭设4步高度，应分段对搭设质量及安全进行一次检查，经验收合格后方可使用或继续搭设。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）搭设前，对门式脚手架或模板支架的地基与基础进行检查。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）应在显著位置设置限载标志，严禁超载。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）遇下列情况，应对脚手架进行全面检查并形成书面记录，确认安全后方可继续使用：①承受偶然荷载后；②遇6级及以上大风后；③大雨降水后；④冻结的地基土解冻后；⑤停用超1个月后；⑥架体部分拆除后。 |  |  |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 脚手板 | - 作业层脚手板应铺设严密、平整、牢固。 |  |  |  |
|  |  |  | - 脚手架作业层应连续铺满与门架配套的挂扣式脚手板，并应有防止脚手板松动或脱落的措施。 |  |  |  |
| 7 | 一般项目 | 架体防护 | 1）作业层应按规范要求设置防护栏杆，防护栏杆应在立杆的0.6m和1.2m处搭设两道横杆。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）作业层外侧应设挡脚板，挡脚板的高度不小于180mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）架体外侧须用密目网进行封闭。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）脚手板下需用安全平网双层兜底，且以下每隔10m采用安全平网封闭。 |  |  |  |
| 8 | 一般项目 | 配件材质 | - 门架不应有严重的弯曲、锈蚀和开焊。 |  |  |  |
|  |  |  | - 门架及其配件的规格、质量应符合规定，应有出厂合格证书及产品标志。 |  |  |  |
|  |  | 荷载 | 施工均布载荷、集中载荷应在设计允许范围内。 |  |  |  |
|  |  | 通道 | 架体应设置供人员上下的专用通道。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.7  承插型盘扣式脚手架隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 1）*应当编制承插型盘扣式脚手架专项方案。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  | 架体基础 | - 2)*脚手架工程的地基基础承载力和变形应满足设计要求；（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 3）*应按施工方案要求设置连墙件，连墙件不得整层缺失。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 4）模板支架及脚手架搭设场地必须平整、坚实，有排水措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）土层地基上的立杆应采用可调底座和垫板，垫板的长度不宜少于2跨。 |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 架体稳定 | 1）脚手架的斜杆设置数量由以下方面确定：①脚手架用途：包括作业架或承重架。②架体搭设高度。③架体恒荷载及可变荷载大小。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）连墙件设置应符合规定：连墙件必须采用可承受拉压荷载的刚性杆件，连墙件与脚手架里面的墙体应保持垂直，同一层连墙件宜在同一平面上，水平间距不大于3跨，与主体外侧面距离不宜大于300mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）连墙件不得随意拆除。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）加固件、斜杆与脚手架同步搭设。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）杆端扣接头与连接盘的插销连接后不应拔脱。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）根据工程实际情况，计算架体组合荷载效应满足要求，确保架体稳定。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）承重支撑架搭设高度≥8米时，周围有建筑结构时，应设置可靠拉结。 |  |  |  |
|  |  |  | 8）承重支撑架每隔4-6个步距设置水平剪刀撑。 |  |  |  |
|  |  |  | 9）开口型双排脚手架的两端均必须设置橫向斜撑。 |  |  |  |
|  |  |  | 10）双排作业架搭设高度≥24米时，每隔不大于3跨设置一道竖向斜杆。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 杆件 | 1）用承插型盘扣式钢管支架可根据使用要求选择架体几何尺寸，相邻的水平杆步距宜选用2m，立杆纵距宜选用1.5m或1.8m，且不宜大于2.1m，立杆横距宜选用0.9m或1.2m。 |  |  |  |
|  |  | 脚手板 | 2）钢脚手板的挂钩必领完全扣在水平杆上，挂钩必需处于锁住状态。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）脚手架应满铺脚手板。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 交底与验收 | 1）搭设操作人员必须持证上岗。搭设前，施工管理人员按专项施工方案的要求对操作人员进行技术和安全交厎 |  |  |  |
|  |  |  | 2）脚手架可分段搭设、分段使用，应由施工管理人员组织验收，并经确认符合方案要求后使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）对进人现场的钢管支架构配件的检查与验收应有钢管支架产品标识及产品质量合格证、型式检验报告。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）脚手架应分阶段进行检查和验收。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）遇下列情况，应对脚手架进行全面检查并形成书面记录，确认安全后方可继续使用：①承受偶然荷载后；②遇6级及以上大风后；③大雨降水后；④冻结的地基土解冻后；⑤停用超1个月后；⑥架体部分拆除后；⑦其他特殊情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）脚手架显著位置设置限载标志，严禁超载。 |  |  |  |
| 5 | 一般项目 | 架体防护 | 作业层设置应符合下列要求：①外侧应设180mm挡脚板和防护栏杆，防护栏杆可在每层作业面立杆的50cm和100cm的盘扣点处布置上、中两道水平杆，并应在外侧满挂密目安全网。②作业层与主体结构间的空隙应设置内侧防护网。 |  |  |  |
| 6 | 一般项目 | 杆件连接 | - 立杆连接套管可采用铸钢套管或无缝钢管套管。 |  |  |  |
|  |  |  | - 立杆与立杆连接套管应设置固定立杆连接件的防拔出销孔。 |  |  |  |
|  |  |  | - 端跨的横向每层应设置竖向斜杆。 |  |  |  |
| 7 | 一般项目 | 构配件材质 | 插销应具有可靠防拔构造措施。 |  |  |  |
|  |  | 构配件外观质量 | - 钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀，不得采用对接焊接钢管。 |  |  |  |
|  |  |  | - 钢管应平直。 |  |  |  |
|  |  |  | - 冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮的缺陷。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.8 满堂脚手架隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保证项目 | 施工 方案 | - *满堂脚手架施工前，应编制专项施工方案，并按规范规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2)*专项施工方案编制后应经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后方可实施。（紧急隐患） |  |  |  |
| 2 | 保证项目 | 架体 基础 | - *脚手架工程的地基基础承载力和变形应满足设计要求；（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）*应按施工方案要求设置连墙件，连墙件不得整层缺失。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 3）满堂脚手架应清除搭设场地杂物，按方案要求平整、夯实搭设场地，并应采取排水措施，使排水畅通。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）架体每根立杆底部应设置底座和垫板。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 |  |  |  |
| 3 | 保证项目 | 架体 稳定 | - 满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6-8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑。 |  |  |  |
|  |  |  | - 当架体搭设高度在8m以下时，应在架顶部设置连续水平剪刀撑；当架体搭设高度在8m及以上时，应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平剪刀撑。 |  |  |  |
|  |  |  | - 满堂脚手架的高宽比不宜大于3。 |  |  |  |
| 4 | 保证项目 | 杆件 锁件 | - 满堂脚手架立杆接长接头必须采用对接扣件连接，立杆对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内。当立杆采用搭接接长时，搭接长度不应小于1m，并应采用不少于2个旋转扣件固定。 |  |  |  |
|  |  |  | - 架体搭设：螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m，且不应大于65N.m。 |  |  |  |
| 5 | 保证项目 | 脚手板 | - 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实，脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。 |  |  |  |
|  |  |  | - 挂扣式钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，挂钩必须处于锁住状态。 |  |  |  |
|  |  |  | - 脚手板规格或材质应符合要求。 |  |  |  |
| 6 | 保证项目 | 交底与验收 | - 满堂脚手架在搭设前，项目技术负责人或方案编制人应当根据专项施工方案，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并做好书面交底签字手续。 |  |  |  |
|  |  |  | - 满堂脚手架应按规定进行验收、抽检和检测，并留存记录资料。满堂脚手架搭设前，应对脚手架用钢管、扣件等构配件的材料按规定进行验收，包括对进场钢管、扣件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核，对进场的钢管、扣件进行见证取样送检。脚手架搭设完成后，应由项目负责人组织进行验收并形成书面验收意见，验收内容应量化。脚手架应分段搭设、分段验收、每搭设完6-8m高度或3-4步后进行验收。验收内容应进行量化且经责任人签字确认。 |  |  |  |
|  |  |  | - 应在脚手架显著位置设置限载标志，严禁超载。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）遇下列情况，应对脚手架进行全面检查并形成书面记录，确认安全后方可使用：①承受偶然荷载后；②遇6级及以上大风后；③大雨降水后；④冻结的地基土解冻后；⑤停用超1个月后；⑥架体部分拆除后；⑦其他特殊情况。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体防护 | - 栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧；上栏杆上皮高为1.2m，中栏杆应居中；挡脚板高度不应小于180mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）脚手架作业层脚手板应铺设牢靠、严实，并应用安全网双层兜底，施工层以下每隔10m应用安全平网封闭。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 构配件材质 | - 满堂脚手架用钢管、扣件、脚手板、可调托撑等应按规范的规定和脚手架专项施工方案要求进行检查验收，不合格产品不得使用。钢管宜采用Φ48.3*3.6mm钢管，扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N.m时，不得发生破坏。 |  |  |  |
|  |  |  | - 满堂脚手架采用的钢管不得有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹，严禁打孔。 |  |  |  |
|  |  |  | - 扣件应进行防锈处理。 |  |  |  |
| 9 | 一 般 项 目 | 荷载 | 1）作业层上施工荷载应符合设计要求，应堆放均匀，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上；严禁悬挂起重设备。 |  |  |  |
|  |  | 通道 | 2）满堂脚手架应设置供人员上下的专用通道或爬梯。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.9 悬挑式脚手架隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 1）*搭设前，应由项目技术负责人组织相关专业技术人员，编制专项施工方案，经施工企业技术负责人、总监理工程师签字审批后方可实施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）*对架体高度20m及以上的悬挑脚手架工程，应按规定组织专家对专项方案进行论证审查。（紧急隐患） |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 悬挑 钢梁 | - 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢，悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁界面高度≮160mm。悬挑钢梁固定段长度≮悬挑段长度的1.25倍。 |  |  |  |
|  |  |  | - 钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结。 |  |  |  |
|  |  |  | - 悬挑梁尾端应在两处及以上固定在钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型；U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用刚楔或硬木楔紧。 |  |  |  |
|  |  |  | - 悬挑钢梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 架体 稳定 | - 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点，定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。 |  |  |  |
|  |  |  | - 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 |  |  |  |
|  |  |  | - 承插式立杆接长应采取螺栓或销钉固定。 |  |  |  |
|  |  |  | - 悬挑脚手架的外立面必须沿全高和全长连续设置剪刀撑。剪刀撑斜杆的接长应采用搭接，搭接长度不应小于1m。 |  |  |  |
|  |  |  | - 对一字形、开口形脚手架，其脚手架端部必须设置横向斜撑，中间应每隔6个立杆纵距设置一道。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）*应按施工方案要求设置连墙件，连墙件不得整层缺失（紧急隐患）。连墙件偏离主节点的距离不应大于300mm；连墙件设置点优先采用菱形布置。连墙件必须采用刚性构件与主体结构可靠连接，严禁使用柔性连墙件。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）悬挑脚手架严禁与落地式脚手架相连。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 脚手板 | 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板规格、材质应符合规范要求。作业层端部脚手板探头长度应取150mm。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 荷载 | 在使用过程中，架体上的施工荷载必须符合设计要求，结构施工阶段不得超过2层同时作业，装修阶段不得超过3层同时作业。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上；严禁悬挂起重设备。 |  |  |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 交底与验收 | - 悬挑式脚手架在搭设前，项目技术负责人或方案编制人应当根据专项施工方案，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并做好书面交底签字手续。 |  |  |  |
|  |  |  | - 悬挑式脚手架应按规定进行验收、抽检、检测，并留存记录资料。搭设前应对型钢悬挑梁的规格、尺寸及质量进行验收；对脚手架用钢管、扣件等构配件的材料按规定进行验收，包括对进场钢管、扣件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核。对进场的钢管、扣件进行见证取样送检。对U形钢筋拉环或锚固螺栓和设置斜拉结用吊环应预先进行隐蔽工程验收；架体搭设前还应对悬挑钢梁的固定情况进行验收，验收合格后方可搭设。悬挑式脚手架搭设完成后，应由项目负责人组织进行使用验收并形成书面验收意见，验收内容应量化且经责任人签字确认，每搭设完6-8m高度或3-4步后进行一次验收。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）遇下列情况，应对脚手架进行全面检查并形成书面记录，确认安全后方可继续使用：承受偶然荷载后；遇6级及以上大风后；大雨降水后；冻结的地基土解冻后；停用超1个月后；架体部分拆除后；其他特殊情况。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 杆件 间距 | - 脚手架立杆间距和纵向水平杆步距依据连墙件、立杆横距、步距和施工荷载要求进行设置，脚手架底层步距均不应大于2m。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）脚手架主节点（立杆与纵向水平杆交点处）必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | - 栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧；上栏杆上皮高度应为1.2m，中栏杆应居中设置；挡脚板高度不应小于180mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）悬挑脚手架沿架体外围应采用阻燃的密目式安全网或浅绿色不透尘网布全封闭。 |  |  |  |
| 9 | 一 般 项 目 | 层间 防护 | - 脚手架作业层脚手板应铺设牢靠、严实，并应用安全网双层兜底，施工层以下每隔10m应用安全平网封闭。 |  |  |  |
|  |  |  | - 作业层排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 |  |  |  |
|  |  |  | - 架体底层沿建筑结构边缘在悬挑钢梁与悬挑钢梁之间应采取措施封闭。 |  |  |  |
| 10 | 一 般 项 目 | 构配件 材质 | - 悬挑式脚手架用钢管、扣件、脚手板、可调托撑等应按规范的规定和脚手架专项施工方案要求进行检查验收，不合格产品不得使用。扣件在拧紧扭力矩达到65N.m，不得发生破坏。 |  |  |  |
|  |  |  | - 悬挑式脚手架采用的型钢使用前须进行检查，严禁使用有裂缝、变形的型钢，采用的钢管不得有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹，钢管上严禁打孔。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.10 附着式脚手架隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 1）*应在施工前由项目技术负责人组织相关专业技术人员，编制专项施工方案。经施工企业技术负责人及总监理工程师签字审批后方可实施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）*附着式升降脚手架工程，搭设提升高度150m及以上，应组织专家对专项方案进行论证审查。（紧急隐患） |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 安全 装置 | - *附着式升降脚手架应安装防坠落装置，技术性能应符合规范要求；防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上，竖向主框架处必须与建筑结构附着。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | - *防坠落装置应分别独立固定在建筑结构上，且设置在竖向主框架处，与建筑结构附着。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | - *附着式升降脚手架应安装防倾覆装置，其升降和使用工况时，最上和最下两个防倾装置之间最小间距技术性能应符合规范要求。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | - *附着式升降脚手架应安装同步控制装置，并应符合规范要求。（紧急隐患） |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 架体 构造 | - *架体悬臂高度不应大于架体高度2/5或大于6m（紧急隐患），架体全高与支撑跨度的乘积不大于110㎡。 |  |  |  |
|  |  |  | - 架体构造高度不应大于5倍楼层高度，宽度不应大于1.2m。 |  |  |  |
|  |  |  | - 直线布置的架体支承跨度不应大于7m，折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离不应大于5.4m，架体的水平悬挑长度不应大于2m或大于跨度1/2。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 附着 支座 | - 附着支座数量、间距必须按照施工方案实施，不得随意更改。 |  |  |  |
|  |  |  | - 使用工况应将主框架与附着支座固定，检查固定螺栓的二道连接固定。 |  |  |  |
|  |  |  | - 升降工况应将防倾、导向装置设置在附着支座上；附着支座与建筑结构连接固定方式必须坚固。 |  |  |  |
|  |  |  | - 每个楼层设置一道附着支座，支座与构筑物的固定方式与设计相符。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 架体 安装 | - 主框架和水平支承桁架的节点用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线应汇交于节点，架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处。 |  |  |  |
|  |  |  | - 内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件，各节点用焊接或螺栓连接。 |  |  |  |
|  |  |  | - 竖向主框架组装高度与架体高度相等。 |  |  |  |
|  |  |  | - 剪刀撑应沿架体高度连续设置，并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体，剪刀撑斜杆水平夹角应为45°-60°。 |  |  |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 架体 升降 | - 两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置，不得采用手动装置。 |  |  |  |
|  |  |  | - 升降工况附着支座处建筑结构混凝土强度应符合设计和规范要求。 |  |  |  |
|  |  |  | - 升降工况架体上不得有施工荷载，严禁人员在架体上停留。 |  |  |  |
|  |  |  | - 升降前必须组织专业人员对架体进行全面检查和验收，在保证安全的前提下，才能进行升降。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 检查 验收 | - 动力装置、主要构配件进场应按规定验收。 |  |  |  |
|  |  |  | - 架体搭设完毕验收必须进行整体验收。 |  |  |  |
|  |  |  | - 架体安装完毕应按规定验收，应有量化内容并经责任人签字确认。 |  |  |  |
|  |  |  | - *架体提升前、架体提升后和使用前验收手续或资料必须齐全；（紧急隐患）架体每次升、降前应按规定进行检查，并应填写检查记录。 |  |  |  |
|  |  |  | - 附着式升降脚手架安装完成后，须经有资质的第三方检测机构检测合格后方可提升使用。使用过程中每月至少进行一次安全检查、维护保养。 遇下列情况，应对脚手架进行全面检查并形成书面记录，确认安全后方可继续使用：①承受偶然荷载后；②遇6级及以上大风后；③大雨降水后；④冻结的地基土解冻后；⑤停用超1个月后；⑥架体部分拆除后；⑦其他特殊情况。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 脚手板 | - 脚手板设置必须符合脚手架规范要求，达到阻燃、牢固、稳定的效果。 |  |  |  |
|  |  |  | - 脚手板铺设必须严密、平整、牢固。 |  |  |  |
|  |  |  | - 作业层里排的架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 |  |  |  |
| 9 | 一 般 项 目 | 架体防护 | - 架体外侧防护应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密。 |  |  |  |
|  |  |  | - 作业层应按规范要求设置两道防护栏杆。 |  |  |  |
|  |  |  | - 作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。 |  |  |  |
| 10 | 一 般 项 目 | 安全 作业 | - 搭设前，项目技术负责人或方案编制人应当根据专项施工方案和有关规范，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并做好书面交底签字手续，应留有文字记录。 |  |  |  |
|  |  |  | - 安装拆除单位资质应符合要求，特种作业人员应持证上岗。 |  |  |  |
|  |  |  | - 安全技术交底的内容应包括脚手架工程工艺、工序、作业要点和搭设安全技术要求等内容，并保留记录。 |  |  |  |
|  |  |  | - 架体安装、升降、拆除时应设置安全警戒区，并应设置专人监护，实施现场监控。 |  |  |  |
|  |  |  | - 荷载分布应均匀，荷载最大值应在规范允许范围内。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.11 移动式操作平台隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低风险工程 | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患 识别点 | 隐患内容 | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | *移动式操作平台应通过设计计算，并应编制专项方案，架体构造与材质应满足国家现行相关标准的规定。（紧急隐患） |  |  |
| 2 | 保证项目 | 使用安全检查 | 1）*移动式操作平台底部应平整，地基承载力满足要求且不得有积水。（紧急隐患） |  |  |
|  |  |  | 2）移动式操作平台移动时，平台上不得站人。 |  |  |
|  |  |  | 3）移动式操作平台架体应保持垂直，不得弯曲变形，制动器除在移动情况外，均应保持制动状态。 |  |  |
|  |  |  | 4）移动式操作平台的轮子与平台架体连接牢固，立柱底端离地面不得大于80mm，行走轮和导向轮应配有制动器和刹车装置。 |  |  |
|  |  |  | 5）移动式操作平台面积不宜大于10㎡，高度不宜大于5米，高宽比不应大于2:1，施工荷载不应大于1.5KN/㎡。 |  |  |
|  |  |  | 6）移动式操作平台的四周临边应设置防护栏杆，并设置施工人员上下通道。 |  |  |
|  |  |  | 7）每月至少一次对移动式操作平台进行检查，及时消除安全隐患。 |  |  |
| 3 | 保证项目 | 验收 | 应在移动式操作平台验收合格后方可使用，并在明显位置设置验收合格牌、限载牌和允许作业人数，严禁超载。 |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患识别点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.12 高处作业吊篮隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 1）*吊篮工程施工前，应由项目技术负责人组织相关专业技术人员，编制专项施工方案和安全技术措施，方案编制后应经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后方可实施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）*针对“非标”吊篮，须组织专家对专项方案进行论证审查。（紧急隐患） |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 悬挑 机构 | 1）悬挑架构的连接销轴规格与安装孔相符并用锁定销可靠锁定。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）悬挑架构稳定，前支架受力点平整，结构强度满足要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）悬挑机构抗倾覆系数≥2，配重应足量稳妥安放，锚固点结构强度满足要求。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 吊篮 平台 | 1）吊篮平台组装符合产品说明书要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）吊篮平台无明显变形和严重锈蚀及大量附着物。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）连接螺栓无遗漏并拧紧。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 操控 系统 | 1）供电系统符合施工现场临时用电安全技术规范要求。 2）电气控制柜各种安全保护装置齐全、可靠，控制器件灵敏可靠。 3）电缆无破皮裸露，收放自如。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 安全 装置 | 1）安全锁灵敏可靠，在标定有效期内，“一年一复检”。离心触发式制动距离≤200mm，摆臂防倾3°~8°锁绳。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）独立设置锦纶安全绳，锦纶绳直径≮16mm，锁绳器符合要求，安全绳与结构固定点的连接可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）限位装置应正确稳固，灵敏可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）超高限位器止挡安装在距顶端80cm处固定。 |  |  |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 钢丝绳 | 1）动力钢丝绳、安全钢丝绳及索具的规格型号符合产品说明书要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）钢丝绳无断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀，无油污和附着物。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）钢丝绳的安装稳妥可靠。 |  |  |  |
| 7 | 保 证 项 目 | 交底与 验收 | 1）吊篮安装使用前须技术交底。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）吊篮使用前须进行验收，验收内容须量化。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）每日班前班后须对吊篮进行检查并留有书面记录。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 技术 资料 | 1）吊篮安装和施工组织方案。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）安装、操作人员的资格证书。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）防护架钢结构构件产品合格证。 |  |  |  |
| 9 | 一 般 项 目 | 防护 | 1）施工现场安全防护措施落实，划定安全区，设置安全警示标识。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）作业人员必须从地面进出吊篮，严禁通过吊篮攀爬进出楼层 |  |  |  |
|  |  |  | 3）吊篮内应同时两人作业。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.13 施工栈桥与作业平台隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案与设计文件 | - *应编制专项施工方案和设计文件并应通过专家论证。（紧急隐患） 2）施工前，应进行安全技术交底。 |  |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 1）构配件应有质量合格证和产品性能检验报告，品种、规格、型号等应符合专项方案要求。 2）所采用的常备式定型钢构件的质量应符合相关使用手册要求。 3）主体结构构件和连接件严禁出现有显著地变形、锈蚀、剥皮等缺陷。 |  |  |  |
| 3 |  | 墩柱与桥台 | - 采用钢管桩墩柱时，钢管桩的入土（岩）深度应符合设计要求。 - 墩柱设置位置应符合专项方案要求。 - 墩柱桩身垂直度偏差应符合要求。 - 相邻墩柱间应设置横向连接系。 - 墩柱柱头应做加强处理。 - 墩柱与上部横梁及下部基础应接触紧密、连接牢固。 - 栈桥端部应设置桥台，桥台承载力应满足要求。 |  |  |  |
| 4 |  | 纵梁和横梁构造 | 1）纵横梁的设置数量、位置、间距应符合专项方案要求。 2）型钢纵梁或横梁应在支承位置设置支承加劲肋。 3）型钢纵梁间应设置横向连接系。 4）桁架梁的相邻桁片间应设置通长横向连接系。 5）贝雷梁两端及支承位置应设置通长横向连接系，连接系间距严禁大于9米。 6）当桁架梁支承位置不在其主节点上或当支承处剪力较大时，桁架支座处腹杆应加强。 7）纵梁在支承位置应设置侧向限位装置。 8）纵梁两端应设置止推挡块。 |  |  |  |
| 5 |  | 桥面 构造 | 1）车辆和人员行走区域的面板应满铺且与下部构件连接牢固。 2）悬臂面板应有有效的加固措施。 3）行车道侧面应设置护轮坎。 4）破浪较大水域的面板应设置波浪消能孔。 |  |  |  |
| 6 |  | 检查 验收 | 1）在构配件进场、基础完工、结构安装完成、安全防护设施安装完成各阶段应检查验收。 2）应办理完工验收手续。验收合格后应在明显位置悬挂验收合格牌。 |  |  |  |
| 7 |  | 安全 使用 | 1）施工栈桥与作业平台上的机动设备严禁超速行驶。 2）施工栈桥与作业平台使用过程中应对各部位螺栓或销钉的紧固程度和焊缝完整性进行检查。 3）施工栈桥与作业平台上的施工机械或物料堆载严禁超过设计规定。 4）施工栈桥与作业平台入口处未悬挂安全使用规程。 5）施工栈桥与作业平台应设置限速、限载、防触电及落水等安全警示标志。 6）当处于腐蚀性环境中，施工栈桥与作业平台应采取防腐措施。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 设计 构造 | 1）施工栈桥与作业平台下弦标高应符合渡洪和通航要求。 2）长距离施工栈桥应有会车掉调头区域。 |  |  |  |
| 9 |  | 监测 | 1）施工栈桥与作业平台应设置变形观测基准点和观测点。 2）施工栈桥与作业平台使用过程中应对水位和各部位的变形进行监测。 |  |  |  |
| 10 |  | 安全 防护 | 1）施工栈桥与作业平台周边应设置防护栏杆、挡脚板和安全立网。 2）通航水域施工栈桥与作业平台的临边栏杆应设置反光设施或边角处设置红色警示灯。 3）通过施工栈桥的电缆应有绝缘措施或在施工栈桥一侧设置固定电缆支架。 4）水中施工栈桥与作业平台船舶停泊处应设置船舶靠泊系缆桩，或将船舶系缆于施工栈桥与作业平台结构上。 5）通航水域的施工栈桥与作业平台应设置防撞桩。 6）施工栈桥与作业平台上应配备消防救生器材。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.14 猫道隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 1）*应编制专项施工方案和设计文件并应通过专家论证。（紧急隐患） 2）施工前，应进行安全技术交底。 |  |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 1）猫道系统所用的钢丝绳或构配件应有质量合格证、产品性能检测报告、材质证明，品种、规格、型号等应符合专项方案要求。 2）猫道系统钢丝绳热铸锚头及套筒应有无损探伤检测记录。 3）所采用的精轧螺纹钢筋、锚具及索具应进行探伤检查并有验收记录。 4）猫道系统所采用的液压或卷扬装置应有合格证。 5）构配件严禁有明显的变形、锈蚀及外观缺陷。 |  |  |  |
| 3 |  | 猫道 结构 | - 猫道承重索、门架支撑索在各工况下的安全系数符合设计要求。 - 猫道线形、承重索、门架支撑索、扶手索规格、位置、间距和锚固方式、塔顶门架、鞍部顶门架、变位刚架、回转支架、平衡重支架的构造、放索场吊机、放索装置及转向滚轮锚固、门架和横向天桥 的规格、位置、间距和锚固方式应符合设计规定。 - 猫道扶手索、门架支承索转向鞍座按设计规定的平面位置、高程和构造方式进行设置。 |  |  |  |
| 4 |  | 猫道系统安装 | 1）猫道系统架设应有专项操作指导书。 2）猫道索安装线型应满足要求。 3）连续猫道索架设完成后，应在转索鞍处设置锁定装置。 4）猫道承重索、扶手索、支撑索安装过程中不得有破损、断丝情况发生。 5）各类钢丝绳连接或锚固用卡环安装应符合设计要求，卡环数量和间距通过计算确定。 6）猫道系统安装过程中应对主塔塔顶位移和风力进行监测，严禁在六级以上大风天气施工作业。 7）猫道系统在改吊至主缆的体系转换前，应按设计要求进行后锚固系统调整。 |  |  |  |
| 5 |  | 检查 验收 | 1）猫道系统进场时应检查钢丝绳和构配件的规格、型号、尺寸、数量并确保其完好性。 2）猫道系统中的钢结构施、承重索、面网施工完毕后应办理专项验收手续。 3）猫道系统完成后应办理验完工验收手续，并在明显位置悬挂验收牌。 |  |  |  |
| 6 |  | 使用与监测 | 1）猫道使用中，钢丝绳、销轴、卡环、承重索锚固精轧螺纹钢筋及连接螺母不得有损坏。 2）猫道使用前，应在显著位置悬挂安全使用规程。 3）主缆施工过程中，应将主缆对称、平衡的放在猫道面层上。 4）猫道面层施工荷载严格限制，不超过设计要求。 5）严禁在猫道承重索上进行电焊、气割作业。 6）在承重索锚固的精轧螺纹钢筋上严禁电焊、搭火作业。 7）应按时检查承重索位移情况，对猫道各部位变形和位移继续监测。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 猫道 面层 | 1）面层应牢固满铺面网。 2）猫道两侧的面层应设置人行道并设置防滑踏步。 |  |  |  |
| 8 |  | 安全 防护 | 1）猫道应设置人员专用上下通道。 2）猫道两侧应设置防护栏杆、扶手绳、踢脚板和侧网。 3）跨（临）铁路、道路、航道的猫道部分应设置防护棚。 |  |  |  |
| 9 |  | 拆除 | 1）猫道拆除前，应进行安全技术交底。拆除过程中应有专人统一指挥。 2）拆除顺序严格依照专项方案实施。 3）风力大于六级以上时，严禁拆除猫道。 4）猫道拆除过程中应设置警示牌，严禁下方有人。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.15 模板工程隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 1）*模板工程施工前，应由项目技术负责人组织相关专业技术人员，编制专项施工方案和安全技术措施，方案编制后应经施工企业技术负责人、总监理工程师签字审批后方可实施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）*超过一定规模的危险性较大的模板支架，应组织专家对专项方案进行论证审查，并经施工单位技术负责人、总监理工程师批准签字后组织实施。（紧急隐患） |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 支架 基础 | 1）*支架基础承力应符合设计要求，并应能承受支架上部全部荷载，支撑底部基础不应发生沉陷和位移。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）支架底部应平整坚实且应采用槽钢或枕木等作为承力垫板，若底部设置在具有足够承载力的钢筋混凝土等基面上时，可不设垫板。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）在立柱底距地面200mm高处，应按纵下横上的程序设置扫地杆。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）支架底部基土应有排水措施，排水畅通，不得出现地基积水现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）支架设在楼面结构上时，对楼面结构的承载力应进行验算或楼面结构下方采取加固措施。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 支架 构造 | 1）梁和板的立柱，其纵横向间距应相等或成倍数，间距应符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）可调支托底部的立杆顶端沿纵横向设置一道水平拉杆。在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~20m时，在最顶部两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆；当层高大于20m时，在最顶两步距水平拉杆中间分别增加一道水平拉杆。水平杆连续设置。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）普通型架体在外侧周边及内部纵、横向每5~8m，应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，当支撑高度超过8m，或施工总荷载大于15kN/m²，或集中线荷载大于20kN/m²的支撑架，应设置水平剪刀撑。加强型架体应按立杆纵、横向间距的大小，分别按规范规定设置纵、横向剪刀撑和水平剪刀撑。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 支架 稳定 | 1）当满堂支撑架高宽比不能满足规范规定（高宽比大于2或2.5）时，满堂支撑架应在支架的四周和中部与结构柱进行刚性连接。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）支架高宽比超过规范要求应采取与建筑结构刚性连接或增加架体宽度等措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）浇筑混凝土应对基础沉降、架体变形采取监测措施。浇筑过程中，架体下方严禁有人。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）支撑架的可调底座、可调拖撑螺杆伸出长度不宜超过300mm，插入立杆内的长度不得小于150mm。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 施工 荷载 | *模板支撑体系搭设和使用过程中堆料和施工设备应合理分散堆放，不应造成堆载过多集中。浇筑混凝土应对混凝土堆积高度进行控制。（紧急隐患） |  |  |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 交底与验收 | 1）满堂模板在安装、拆除作业前，工程技术人员应以书面形式向作业班组进行施工操作的安全技术交底，方案编制人员应参与交底工作。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）模板支架搭设前，应由项目技术负责人组织对需要处理或加固的地基基础进行验收，对模板支撑系统的结构材料应按规定进行验收、抽检和检测，并留存记录资料，包括：①对进场钢管、扣件、脚手板、可调托撑等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核。②采用钢管扣件搭设时，应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽检，扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时，不得发生破坏。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）模板支架搭设完成后，由项目负责人组织进行验收并形成书面验收意见，验收内容应量化，验收合格，经施工单位项目负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入后续工序施工。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 杆件 连接 | 1）立杆接长应满足支撑高度的最少节点原则。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）钢管扫地杆、水平杆应采用对接，剪刀撑应采用搭接，严禁对接。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）各连接点的紧固应符合规范要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）严禁与脚手架相连。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 底座与 拖撑 | 1）钢管立柱底部应设垫木和底座，顶部应设可调支托。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）螺杆直径与立杆内径应匹配。 |  |  |  |
|  |  | 构配件材质 | 钢管不得有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹，钢管上严禁打孔。 |  |  |  |
| 9 | 一 般 项 目 | 支架 拆除 | 1）*模板的拆除措施应经技术主管部门或负责人批准，拆除模板的时间可按现行国家标准有关规定执行。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）警戒和监控。模板的拆除工作应设专人指挥。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.16 梁柱式模板支撑架隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 1）*应编制专项方案和设计文件，对超过一定规模的，还应组织专家论证。（紧急隐患） 2）实施前，应进行安全技术交底工作。 |  |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 1）构配件应有质量合格证、产品性能检验报告。品种、规格、型号等应符合专项方案要求。 2）所采用的常备式定型钢构件的质量应符合相关使用手册要求。 3）主体结构构件和连接件严禁出现有显著地变形、锈蚀、剥皮等缺陷。 |  |  |  |
| 3 |  | 基础 | 1）*地基应坚实平整，满足承载力要求。（紧急隐患） 2）基础周围应设置防、排水措施。 3）基础预埋件的设置应符合专项方案要求。 |  |  |  |
| 4 |  | 立柱或托架 | 1）立柱设置位置应符合专项方案要求，严格控制立柱垂直度偏差。 2）相邻立柱间的横向连接系、立柱与既有结构的连接件的位置和设置数量应符合专项方案要求。 3）格构柱缀件的位置、数量、节点连接应符合专项方案要求。 4）立柱柱头和柱脚应作加强处理。 5）托架附墩连接方式和构造应符合专项方案或使用说明书要求。 |  |  |  |
| 5 |  | 纵梁和横梁 | 1）纵横梁的设置数量、位置、间距应符合专项方案要求。 2）型钢纵梁或横梁应在支承位置设置支承加劲肋。 3）型钢纵梁间应设置横向连接系。 4）桁架梁的相邻桁片间应设置通长横向连接系。 5）贝雷梁两端及支承位置应设置通长横向连接系，连接系间距严禁大于9米。 6）当桁架梁支承位置不在其主节点上或当支承处剪力较大时，桁架支座处腹杆应加强。 7）横梁端部应设置用于纵横梁移除的加长段。 |  |  |  |
| 6 |  | 检查验收 | 1）在构配件进场、基础完工、结构安装完成、安全防护设施安装完成各阶段应检查验收。 2）应办理完工验收手续。验收合格后应在明显位置悬挂验收合格牌。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 使用与监测 | 1）混凝土浇筑顺序应符合专项方案要求。 2）*严格限制作业层施工荷载。（紧急隐患） 3）混凝土浇筑过程中应对支撑架体开展实时监测。 |  |  |  |
| 8 |  | 构件连接 | 1）立柱与基础或立柱与顶部横梁连接部位应连接牢固。 2）立柱的竖向连接应采用法兰盘连接或采用焊接时设置连接板。 3）连接系、支撑件与纵横梁、立柱间的连接应牢固。 4）两根及以上型钢构成的组合梁，应采用垫板、加颈肋将型钢连接成整体。 5）桁架式纵横梁在支承位置设置侧向限位装置。 6）倾斜设置的纵横梁支座处有可靠的发滑移措施。 |  |  |  |
| 9 |  | 安全防护 | 1）架体顶面四周应设置操作平台。平台面满铺脚手板，平台外侧设置防护栏杆。 2）应设置人员专用上下通道。 3）车行门洞通道设置顶部全封闭硬防护。 4）起重设备、脚手架等严禁与支撑架相连。 |  |  |  |
| 10 |  | 拆除 | 1）*混凝土强度达到要求后方可拆模。拆模应执行审批制度。（紧急隐患） 2）支撑架拆除时应设置警戒区并安排专人监护。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.17 移动模架隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 1）*应编制专项方案和设计文件，对超过一定规模的，还应组织专家论证。（紧急隐患） 2）实施前，应进行安全技术交底工作。 |  |  |  |
| 2 |  | 模架产品材质 | 1）定型移动模架产品应有产品合格证及安装技术资料或操作手册等技术文件。 2）非定型移动模架所用的承重构配件和连接件应有质量合格证，其品种、规格、型号等应符合要求。 3）所采用的液压或卷扬等装置应有产品合格证。 4）构配件不得有显著变形、锈蚀及外观缺陷。 |  |  |  |
| 3 |  | 模架结构 | 1）非定型模架的主承重梁的支承位置、间距、纵横梁连接型号、位置和连接方式应符合要求。 2）下行式模架模架的托架采用对拉连接时，精轧螺纹钢筋的使用次数应严格限制。采用非对拉连接时，托架位置或构造方式应符合要求。 |  |  |  |
| 4 |  | 安装 | 1）移动模架应按操作手册进行安装，制造厂家因排专人负责指导安装和调试。 2）临时拼装支架地基基础应牢固可靠。支架材料及构件质量应符合要求。 3）模架拼装过程中，支腿托架、主梁、横联应及时连接。 |  |  |  |
| 5 |  | 检查验收 | - 移动模架拼装采用的临时支架或吊架施工完毕后应验收。 2）移动模架的重点部位因进行无损探伤检测。 3）移动模架拼装完成后，应对电路、液压系统的运行情况进行检查。 4）移动模架安装完毕后及时进行联合验收。 5）验收合格后应在显著位置悬挂验收牌。 |  |  |  |
| 6 |  | 模架过孔 | 1）移动模架应在梁体预应力张拉完成后进行过孔操作。 2）模架打开过孔前应确认电路、油路运行情况。 3）模架纵向移动时两侧的承重主梁应同步。 4）模架横向开启及合拢过程中左右两侧模架或同侧模架前后端应同步。 5）移动模架应有可靠的纵向过孔限位和制动装置。 6）移动模架过孔后，及时将外模系统合拢。 7）移动模架安装完成及纵移定位后，支撑主梁的油缸应处于锁定状态。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 使用与监测 | 1）移动模架使用前，应在显著位置悬挂安全使用规程。 2）移动模架过孔时，应对模架的运行状态进行监控。 3）*严格限制浇筑作业面上的施工荷载。（紧急隐患） 4）风力达到六级以上时，不得进行移动模架作业。 |  |  |  |
| 8 |  | 安全防护 | 1）移动模架上部两侧应设置人行道和防护栏杆。 2）操作平台应设置防护栏杆及满铺脚手板。 3）跨（临）铁路、道路、航道的移动模架下部应设置防护棚。 4）起重设备、泵管、通道等设施严禁与移动模架相连。 5）移动模架施工时，应设置防护区和警示标志。 6）移动模架应配备风速仪、避雷针和防风锚定设施。 |  |  |  |
| 9 |  | 通道 | 未设置人员专用上下通道。 |  |  |  |
| 10 |  | 拆除 | 1）模架拆除前，应设置围栏和警示标志并派专人监护。 2）模架拆除应对称进行。 3）拆下的构件应合理堆放，确保稳定。 4）拆除主梁等大型构件前，应增设缆风绳、临时支撑等措施。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

E.0.18 悬臂施工挂篮隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 1）*应编制专项方案和设计文件，对超过一定规模的，还应组织专家论证。（紧急隐患） 2）实施前，应进行安全技术交底工作。 |  |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 1）挂篮所用承重构配件和连接件应有产品合格证，品种、规格、型号应符合要求。 2）挂篮所用钢吊带或吊杆应进行无损探伤检测。 3）挂篮所用液压或卷扬装置应有产品合格证。 4）主体结构构件、连接件严禁有显著变形、锈蚀剥皮等缺陷。 |  |  |  |
| 3 |  | 加工制作 | 1）挂篮各部件加工完毕后应进行试拼装。 2）挂篮制作完成后应出具合格证。 3）挂篮焊接各部位焊缝应满足质量要求。 4）挂篮螺栓连接或销轴连接应牢固。 |  |  |  |
| 4 |  | 挂篮结构 | 1）挂篮的总重量应严格控制。 2）挂篮的主桁架间横联的设置应符合要求。 3）连续梁墩顶梁段采用挂篮进行悬臂施工时，应设置墩柱梁临时固结装置。 4）辅助支架搭设材料及构件 的质量应符合规范标准。 5）挂篮悬臂端醉到变形最大变形不得超过2cm。 6）挂篮的行走装置、锚固装置设置的位置和方式应符合要求。 |  |  |  |
| 5 |  | 行走与锚固 | 1）挂篮行走应有操作指导书。 2）滑到或轨道铺设应平顺且应设置限位装置。 3）挂篮移动前，应完成锚固体系的转换或有保险措施。 4）挂篮行走前应检查行走系统、吊挂系统、和模板系统。 5）墩两侧挂篮移动应平稳对称。 6）挂篮移动过程中应设置防倾覆装置。 7）挂篮行走到位后应及时锚固。 |  |  |  |
| 6 |  | 检查验收 | 1）挂篮设备进场时应对各类构件进行检查验收。 2）挂篮拼装完毕后及时验收并进行模拟静载试验。 3）挂篮行走到位固定后浇筑混凝土前应检查锚固系统、吊挂系统和模板系统。 4）挂篮验收合格后应在显著位置悬挂验收牌。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 使用与监测 | 1）挂篮使用中，千斤顶、滑道、手拉葫芦、钢丝绳、保险绳、后锚固筋及连接器应处于完好状态。 2）挂篮使用前应在显著位置悬挂安全使用规程。 3）挂篮浇筑作业面上的施工荷载严格控制。 4）挂篮使用过程中应对各部位变形进行监测。 5）挂篮行走过程中构件上严禁站人。 6）恶劣天气下严禁进行挂篮移动。 |  |  |  |
| 8 |  | 预留预埋 | 预留孔数量、位置、尺寸及预埋件型号、位置标高应符合专项方案要求。 |  |  |  |
| 9 |  | 安全防护 | 1）挂篮临边作业处应设置操作平台。操作平台应满铺防滑板，设置防护栏杆。 2）上下操作平台应设置梯道。 3）跨（临）铁路、道路、航道的挂篮下部应设置防护棚。 4）起重设备、脚手架、泵管等不得与挂篮相连。 |  |  |  |
| 10 |  | 拆除 | 1）挂篮拆除前应进行安全技术交底。 2）挂篮后移过程中应有专人指挥。 3）两悬臂端挂篮后移和拆除应同步。 4）挂篮拆除过程中，前端不得堆放物料。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.19 盾构法隧道隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案与交底 | 1）*应编制专项方案和设计文件，穿越既有设施、首次盾构开仓与换刀、联络通道等工序，还应组织专家论证。（紧急隐患） 2）实施前，应进行安全技术交底工作。 |  |  |  |
| 2 |  | 盾构机选型与安装调试 | 1）盾构机始发前应组织选型论证。 2）经改造的盾构机应组织适用性验收。 3）新造或经改造的盾构机应进行出厂验收，安装调试完成后应组织现场验收。 4）盾构机吊装过程应执行吊装安全方案。 |  |  |  |
| 3 |  | 始发与接收 | 1）应按专项方案对始发与接收井端头进行加固。 2）洞门凿除前应对端头加固改良土体抽芯检测，对掌子面钻孔探测地质情况，洞门应制作洞圈和密封装置。 3）始发与接收前应对盾构姿态复核，始发前应对反力架、托架焊缝检测及受力验算，始发与接收应对负环管片采取限位、固定措施和对管片螺栓复紧。 |  |  |  |
| 4 |  | 掘进施工 | 1）掘进参数、姿态异常、地面沉降超限时，应及时采取有效纠正措施。 2）施工过程应详细记录掘进参数、注浆量、出土量、豆砾石填充量。 3）同步注浆、二次注浆的配比、注浆量、及时性、压力应达标，出土过量时应采取有效措施。 4）穿越既有建（构）筑物、轨道线路或铁路和特殊地段前应重点检查设备和刀具。 5）盾构机长期停滞在软弱地层，应采取防沉降、坍塌、渗漏的措施。 6）应对盾构机进行维修保养。 |  |  |  |
| 5 |  | 开仓与刀具更换 | 1）开仓应办理审批手续，进仓作业前应经气体检测合格。 2）盾构气压作业前应对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行培训、教育和安全技术交底。 3）盾构气压环境内不允许有易燃易爆物品，气压作业用电应使用安全用电或照明灯并有防爆措施。 4）盾构气压作业应采取两种不同动力空压机或供气不能间断。 5）气压作业人员气压作业时间或加、减压时间应符合带压作业进仓作业规定。 6）气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部应保证有通信设施。 |  |  |  |
| 6 |  | 洞门及联络通道施工 | 1）应按专项方案要求对通道周围地层进行加固，联络通道管片拆除前应检查钻孔探测地质情况。 2）洞门、联络通道施工现场应按应急预案准备抢险物资。 3）负环及洞门、联络通道管片应按施工方案拆除，并设专人进行安全管理，联络通道施工前后一定范围内管片应按专项方案要求进行支撑保护。 4）洞门或联络通道管片拆除后应及时封闭并无渗漏、掉渣现象。 |  |  |  |
| 7 |  | 监测 | - 按监测方案实施施工监测，监测的时间间隔符合方案要求。 - 按设计及工程实际及时处理监测数据并提交监测报告。 - 监测报警时未采取补救措施。 - 盾构机通过后应进行地层空洞隐患探测。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 管片堆放与拼装 | 1）管片堆放场地应坚实、平整、排水通畅、通道通畅，管理堆放不允许超高。 2）拼装机旋转范围内不能有人或障碍物并设置隔离设施。 3）管片吊运、拼装过程中应连接牢固并有防滑脱装置，其设备应定期检查和保养。 |  |  |  |
| 9 |  | 隧道施工运输 | 1）运输设备停驶时有防溜车措施，其警示装置应齐全、动力制动功能应无故障，不允许超速行驶。 2）轨道端头有车挡。 3）须有人车分离措施，行车区域内有安全防护措施。 |  |  |  |
| 10 |  | 安全防护与保护措施 | 1）氧气及瓦斯、沼气等有毒有害气体、粉尘浓度或有毒有害气体浓度超限时应采取有效措施，应保证通风有效、新风量满足。 2）风管不允许破损及漏风。 3）作业面照明亮度足，应设置警示、照明、排水设施及消防器材。 4）压力软管耐压强度应符合要求，作业区及人行道范围的压力软管有防脱、限位措施。 5）竖井人员上下应设置登高扶梯，并设置栏杆和扶手。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.20 顶管隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 1）*应编制专项方案和设计文件，对超过一定规模的，还应组织专家论证。（紧急隐患） 2）实施前，应进行安全技术交底工作。 |  |  |  |
| 2 |  | 顶管设备 | 1）顶管设备型号与管道的型号或水文地质条件匹配。 2）设备安装完毕后应进行试车再进行顶进作业。 3）顶管设备安装、拆卸未按操作规程进行，使用过程中应定期维修保养。 |  |  |  |
| 3 |  | 起重吊装 | 1）起重设备使用前应进行验收，其安全装置应齐全并灵敏可靠。 2）起重机械的钢丝绳、卷筒、滑轮应完好，起重作业前应进行试吊，下管时应穿保险钢丝绳。 3）起重机械与架空线路安全距离应符合要求。 4）操作人员有特殊作业操作证。 5）起重机械不允许超负荷使用，起重臂及吊物下不得有人作业、停留或通行。 |  |  |  |
| 4 |  | 工作井 | 1）工作井结构符合设计要求并满足井壁支护及承受顶管推进后坐力要求。 2）工作井应先支护后开挖。 3）工作井周边堆载或机械设备与井边距离符合设计要求。 4）后背墙的尺寸、材料、构造符合设计要求或其承载力和刚度满足顶管最大允许顶力和设计要求。 5）后背墙平面与掘进轴线垂直，表面平整坚实。 6）进出洞口的土体按设计要求进行加固。 |  |  |  |
| 5 |  | 顶进 | 1）顶管施工前踏勘施工沿线的建（构）筑物、地下管线和地下障碍物。 2）施工前对后背土体进行允许抗力验算，必要时进行有效加固。 3）顶进装置安装轴线与管道轴线平行并对称。 4）顶铁在导轨上滑动平稳无阻滞现象。 5）顶进作业时顶铁上方及侧面无作业人员停留。 6）千斤顶和油表配套使用，顶进中油压平稳，千斤顶活塞退回时油压或速度平稳。 7）手掘式顶管时，挖土工人未走出工具管进行作业。 8）一次顶进距离大于100m时，采用中继间技术。 |  |  |  |
| 6 |  | 监测 | 1）编制监测方案并按监测方案实施顶管施工监测。 2）监测时间间隔符合方案要求，有阶段性监测报告，报告内容完整。 3）监测值报警时应立即停止施工，查明原因，采取补救措施。 |  |  |  |
| 7 |  | 检查验收 | 1）顶管设备、配套设备和辅助系统进场有验收手续。 2）工作井施工完毕后有验收手续。 3）验收内容和指标有量化并经责任人签字确认。 4）验收合格后应在明显位置悬挂验收合格牌。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 降水、排泥与通风 | 1）*作业深度范围内有地下水时进行有效降水，工作井周边设置截、排水设施。（紧急隐患） 2）井底封底前设置带盖的集水坑或积水坑内积水及时除。 3）泥浆及时排放或采用泥水排泥时设置沉淀池。 4）管道内设置通风装置，管道内设置有毒有害气体检测报警装置。 5）地层中存在有害气体时采用封闭式顶管机或增在通风量。 |  |  |  |
| 9 |  | 安全防护 | 1）工作井周边设置防护栏杆，地面井口周围设置防汛墙和防雨设施，作业区设置警戒区域标志。 2）工作井内设置人员上下专用通道，梯道牢固并畅通。 3）降水井口设置防护盖板或围栏并有警示标志。 4）地面与顶管工作面之间设置联络通信设备。 |  |  |  |
| 10 |  | 供电 | 1）顶管施工设置备用电源。 2）动力、照明分路供电，井内与管内照明电压不大于36V或采用低压防爆灯，管内供电系统有漏电保护装置。 3）进管电缆悬挂于管壁。 4）顶管距离超过800m时，采用调压器配电或通过增设变压器将高压电引进管内供电。 |  |  |  |
| 11 |  | 拆除 | 1）工作井洞口封门拆除符合国家标准要求。 2）工程顶管施工完成后，提升设备、顶进设备按方案拆除顺序拆除。 3）机械拆除的施工载荷不大于支护结构承载力。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.21 物料提升机隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 一般规定 | *物料提升机严禁用于高度大于25m以上的建筑工程，经验收合格可投入使用，并按规定办理使用登记；（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  | 安全 装置 | 1）*物料提升机的安全装置应齐全、有效，不允许违规拆除、破坏（紧急隐患），应安装起重量限制器、防坠安全器，并应灵敏可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）安全停层装置应为刚性机构，吊笼停层时，安全停层装置应能可靠承担吊笼自重、额定荷载及运料人员等全部工作荷载。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）限位装置应符合下列规定： - 上限位开关：当吊笼上升至限定位置时，触发限位开关，吊笼被停止，上部越程距离不应小于3m。 - 下限位开关：当吊笼下降至限定位置时，触发限位开关，吊笼被制停。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）其他 - 吊笼应有自动停层功能； - 防坠安全器应为渐进式； - 应具有自升降安全功能； - 应具有语音且影像信号。 |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 防护设施 | 1）应在地面进料口安装防护围栏和防护棚。防护围栏应符合：①围栏高度不应小于1.8m，围栏立面可采用网板结构；②进料口门开启高度不应小于1.8m，进料口门应装有电气安全开关，吊笼应在进料口门关闭后才能启动。 防护棚应设在提升机地面进料口上方，其长度不应小于3m，宽度应大于吊笼宽度。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）停层平台四周应设置防护栏杆，平台脚手板应铺满、铺平。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）平台门、吊笼门应采用工具式、定型化。平台门应向停层平台内侧开启，并应处于常闭状态。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 附墙架与缆风绳 | 1）当导轨架的安装高度超过设计的最大独立高度时，必须安装附墙架，附墙架应采用制造商提供的标准附墙架，其结构、材质、间距应符合说明书要求。附墙架应与建筑结构可靠连接，不得与脚手架连接。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）当物料提升机安装条件受到限制不能使用附墙架时，可采用缆风绳，缆风绳的设置应符合说明书的要求，并应符合：缆风绳与水平面夹角宜在45°~60°之间，并应采用与缆风绳等强度的花篮螺栓与地锚连接。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）地锚应根据导轨架的安装高度及土质情况，经设计计算确定。顶部应设有防止缆风绳滑脱的装置。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 钢丝绳 | 1）钢丝绳在卷筒上应整齐排列，端部应与卷筒压紧装置连接牢固。当吊笼处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳不应小于3圈。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）钢丝绳应设置过路保护装置。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）不得使用达到报废标准的钢丝绳，钢丝绳绳夹设置应符合规范要求。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 安拆、验收与使用 | 1）安装、拆除物料提升机的单位应具有起重机械安拆资质及安全生产许可证，三类人员持有效证件上岗。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）*物料提升机安装、拆除前，应编制专项安装、拆除方案，且应经装拆单位技术负责人、总包单位技术负责人、总监审批后实施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 3）物料提升机安装完毕后，应进行“五方验收”，并应按规范填写验收记录。物料提升机验收合格后，应在导轨架明显处悬挂验收合格标志牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）物料提升机安装、拆卸作业及使用人员须持证上岗。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）物料提升机每班作业前司机应进行作业前检查，确认无误后方可作业。 |  |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 基础与导轨架 | 1）*物料提升机的基础应符合：⑴基础土层承载力，不应小于80kPa；②基础混凝土强度等级不应低于C20，厚度不应小于300mm；③基础表面应平整，水平度不应大于10mm。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）导轨架的安装顺序应按方案执行。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 动力与传动 | 1）卷扬机安装位置宜远离危险作业区，且视线良好。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）严禁采用钢丝绳等柔性连接或使用开口拉板式滑轮。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）卷扬机应设置防止钢丝绳脱出卷筒的保护装置。卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度应设置排绳器。滑轮与钢丝绳应匹配。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）曳引钢丝绳为2根及以上时，应设置曳引力平衡装置。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 卷扬操作棚 | 1）应按规范要求设置卷扬机操作棚。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）在塔吊回转半径范围内或靠近脚手架附近，应设置双层防护棚，顶部应用50cm厚的脚手板铺设。 |  |  |  |
|  |  | 避雷 装置 | 当物料提升机未在其他防雷保护范围内时，应按行业标准设置避雷装置。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.22 施工升降机隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 |  | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 |  | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 |  | 安全 装置 | 1）应安装起重量限制器（超载保护装置）、该装置应对吊笼内荷载、吊笼顶部荷载均有有效超载保护装置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）每个吊笼上应装有渐进式防坠安全器，防坠安全器的有效标定期限不应超过1年。*施工升降机防坠安全器不允许超过定期检验有效期（紧急隐患），不允许采用瞬时式防坠安全器。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）防坠安全器装机使用时，应按吊笼额定载重量进行防坠实验，以后至少每3个月进行一次额定载重量的防坠实验，实验时，吊笼不允许载人。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）一旦防坠安全器触发，正常控制下的吊笼运动应由电气安全装置自动终止。防坠安全器不应由电动、液压或气动操纵的装置触发。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5）对采用单根提升钢丝绳或对重钢丝绳出现松绳时，防松绳开关立即切断控制电路，制动器制动。在吊笼的控制装置（含便携式控制装置）上应装有非自动复位型的急停开关。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6）SC型升降机应安装安全钩。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7）安装吊笼和对重缓冲器应按规范要求设置。 |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 |  | 限位 装置 | 1）齿轮齿条式施工升降机和钢丝绳式人货两用升降机必须设置极限开关。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）施工升降机必须设置自动复位型的上、下行程限位开关。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）下限位开关的安装位置应保证吊笼以额定载重量下降时，触板触发该开关使吊笼制停，此时触板离下极限开关还应有一定行程。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）上、下限位开关应能自动地将吊笼从额定速度上停止。极限开关不应与限位开关共用一个触发元件。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5）吊笼门应装有机械锁止装置和电气安全开关，只有当门完全关闭后，吊笼才能启动。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6）封闭式吊笼顶部应有紧急出口，并配有专用扶梯。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7）吊笼顶窗电气安全开关应灵敏。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 |  | 防护 设施 | 1）吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏。①地面防护围栏的高度≮1.8m。对于钢丝绳式的货用施工升降机，其地面防护围栏的高度≮1.5m。②围栏登机门应装有机械锁止装置和电气安全开关，使吊笼只有位于底部规定位置时，围栏登机门才能开启，且在门开启后吊笼不能起动。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）当建筑物超过2层时，施工升降机地面通道上方应搭设防护棚。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）高度降低的层门两侧应设置高度≮1.1m的护栏。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）各停层处应设置层门。层门不应突出到吊笼的升降通道上。层门应与吊笼电气或机械联锁。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 |  | 附墙架 | 1）附墙架附着点处的建筑结构承载力应满足施工升降机使用说明书要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）*施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度应符合规范要求（紧急隐患）。施工升降机的附墙架形式、附着高度、垂直间距、附着点水平距离、附墙架与水平面之间夹角、导轨架自由端高度和导轨架与主体结构间水平距离等均应符合使用说明书要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）附墙架间距、最高附着以上导轨架的自由高度应符合产品说明书要求。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 |  | 钢丝绳、滑轮与对重 | 1）钢丝绳式人货两用施工升降机，提升吊笼的钢丝绳不得少于两根，且相互独立。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）齿轮齿条式人货两用施工升降机悬挂对重的钢丝绳不得少于两根，且相互独立。钢丝绳的固定应安全可靠。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）滑轮、滑轮组均有钢丝绳防脱装置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）当有施工空间或通道在对重下方时，应设防止对重坠落的防护措施。 |  |  |  |
| 6 | 保 证 项 目 |  | 安拆、验收与使用 | 1）从事建筑起重机械安装、拆卸应取得建设主管部门颁发的资质和安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）SC型使用年限≯8年，SS型使用年限≯5年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）*施工升降机安装、拆卸前，应编制专项施工方案，由本单位技术、安全、设备等部门审核、技术负责人审批后，经监理单位批准实施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）施工升降机安装完且经调试后，安装单位应按规程及使用说明书对安装质量进行自检，并应向使用单位进行安全使用说明。安装单位自检合格后，应经有相应资质的检验检测机构监督检验。*检验合格后，进行“五方验收”。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  |  | 5）施工升降机安装、拆卸作业应配备：①持有安全生产合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员；②具有建筑施工特种作业证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业操作人员。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6）施工升降机司机应持证上岗。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7）在每天开工前和每次换班前，施工升降机司机应按使用说明书及规程的要求对施工升降机进行检查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8）实行多班作业的施工升降机，应执行交接班制度。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 |  | 导轨架 | 1）对钢丝绳式施工升降机，导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度偏差值不应大于导轨架高度的1.5/1000。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）标准节焊缝应饱满、平整。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）柔性物件（如钢丝绳、链条）不能用作导轨。连接接头应牢固、可靠。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）标准节连接螺栓强度等级≮8.8级 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 |  | 基础 | 1）*施工升降机地基、基础应满足使用说明书的要求。施工升降机安装前应按规程验收基础，合格后方能安装。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）基础周围应有排水设施。 |  |  |  |
| 9 | 一 般 项 目 |  | 电气安全 | 1）零线和接地必须分开，接地线严禁作载流回路。施工升降机金属结构和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻≯4Ω。施工升降机应有主电路各相绝缘的手动开关，该开关应设在便于操作之处。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）施工升降机最外侧边缘与架空输电线路边线之间应保持安全操作距离。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）应规范设置电缆导向架。 |  |  |  |
|  |  |  | 通信 装置 | 施工升降机应设置层楼联络装置，并应清晰有效。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.23 塔式起重机隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 载荷限制装置 | 1）*塔式起重机的安全装置必须齐全，并应按程序进行调试合格。塔机的力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、回转限位器、行走限位器、高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替操纵机构。(紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）应安装起重量限制器、起重力矩限制器，并应灵敏可靠。 |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 行程限位装置 | - 应安装起升高度限位器、回转限位器、行走限位器，并应灵敏可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | - 小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关，动臂变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限制开关，并应灵敏可靠。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 保护装置 | - 小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装置，行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡装置，均应灵敏可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | - 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机应安装风速仪，并应灵敏可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | - 当塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物时，应安装障碍指示灯。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | - 吊钩应设有防止吊索或吊具非人为脱出的装置。 |  |  |  |
|  |  |  | - 滑轮、起升卷筒及动臂变幅卷筒均应设有钢丝绳防脱装置。 |  |  |  |
|  |  |  | - 钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少应保留3圈。 |  |  |  |
|  |  |  | - 钢丝绳的磨损、变形、锈蚀应在规定允许范围内。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 多塔作业 | 当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制专项方案，并应采取防碰撞的安全措施。任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合下列规定：①低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于2m。②高位塔式起重机的最低位置的部件(或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位)与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m。 |  |  |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 安拆、验收与使用 | - 从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。 |  |  |  |
|  |  |  | - 起重力矩<630KNm，使用年限小于10年；630KNm≤起重力矩<1250KNm，使用年限小于15年；起重力矩≥1250KNm，使用年限小于20年。 |  |  |  |
|  |  |  | - *塔式起重机安装、拆卸前，应编制专项施工方案。并由本单位技术、安全、设备等部门审核、技术负责人审批后，经监理单位批准实施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 4）*起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前应对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度应符合规范要求。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 5）顶升加节时，塔机下支座与顶升套架应可靠连接，确保顶升横梁搁置正确，顶升加节的顺序、塔机独立高度、悬臂高度、电气设备应严格按照使用说明书的要求。塔机加节后需进行附着的应按照先装附着装置，后顶升加节的顺序进行。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）安装完毕后，安装单位应对安装质量进行自检，并应按相关规程填写自检报告书。安装单位自检合格后，应委托有相应资质的检验检测机构进行检测。检验检测机构应出具检测报告书。经自检、检测合格后，*应进行“五方验收”，并应按相关规程规定要求填写验收表，合格后方可使用，应按规定办理使用登记。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 7）塔式起重机安装、拆卸作业应配备下列人员：①持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员；②具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业操作人员。 |  |  |  |
|  |  |  | 8）塔式起重机使用前，应对起重司机、起重信号工、司索工等作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  |  | 9）实行多班作业的设备，应执行交接班制度。 |  |  |  |
|  |  |  | 10）雨雪、大风、浓雾天气严禁安装作业，夜间不宜安装。遇风速在12m/s及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，塔机应停止作业。 |  |  |  |
|  |  |  | 11）起吊前，应对安全装置、吊索具进行检查，确认合格后方可起吊。塔机起吊重量不得超过额定载荷，起吊时吊物应绑扎牢固，零星材料起吊时，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固。 |  |  |  |
|  |  |  | 12）严禁在塔式起重机塔身上附加广告牌或其他标语牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 13）塔式起重机应定期保养，定期检测垂直度和沉降值，安全装置检查应每月不得少于一次，需留存记录。 |  |  |  |
|  |  |  | 14）塔机拆卸前应检查主要结构件、连接件、电气系统、起升机构、回转机构、变幅机构、顶升机构等项目，符合要求后方可拆卸。拆卸时应先降节、后拆除附着装置。 |  |  |  |
| 7 | 一般项目 | 附着 | - *当塔式起重机作附着使用时，附着装置的设置和自由端高度等应符合使用说明书的规定。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | - 内爬式塔式起重机的基础、锚固、爬升支承结构等应根据使用说明书提供的荷载进行设计计算。 |  |  |  |
|  |  |  | - 独立状态塔身轴心线的侧向垂直度允差为4/1000，最高附着点以下塔身轴心线的垂直度允差为2/1000。 |  |  |  |
| 8 | 一般项目 | 基础与 轨道 | *建筑起重机械的地基基础承载力和变形应满足设计要求（紧急隐患）。塔式起重机安装前应对其基础进行隐蔽工程验收或组合式基础的构件尺寸、焊缝等进行验收。混凝土基础应符合：①混凝土基础应能承受工作状态和非工作状态下的最大载荷；②对混凝土基础的抗倾翻稳定性计算及地面压应力的计算应符合规定；③使用单位应根据塔机原制造商提供的载荷参数设计制造混凝土基础；④格构柱顶部应锚入混凝土承台一定长度；钢格构柱下端应锚入混凝土基础，且锚固长度能满足钢格构柱抗拔要求。⑤格构式钢柱及缀件的拼接误差应符合设计要求及现行国家标准规定，焊缝厚度应符合设计要求。 |  |  |  |
| 9 | 一般项目 | 结构设施 | 1）塔式起重机在安装前和使用过程中个，发现有下列情况之一的，不得安装和使用：①结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的；②主要受力构件存在塑性变形的；③连接件存在严重磨损和塑性变形的；④钢丝绳达到报废标准的；⑤安全装置不齐全或失效的。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）平台、走道、梯子、护栏的设置应符合：①在操作、维修处应设置平台、走道、踢脚板和栏杆。②地面2m以上的平台和走道应用金属材料制作，并具有防滑性能。③平台或走道边缘应设置不小于100mm高踢脚板。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合：①塔机使用的连接螺栓及销轴材料应符合规定。②自升式塔机的小车变幅起重臂，其下弦杆连接销轴不宜采用螺栓固定轴端挡板的形式。③采用高强度螺栓连接，其连接表面应清除灰尘、油漆、油迹和锈蚀。 |  |  |  |
|  |  |  | - 连接件及其防松防脱件严禁用其他代用品代用，连接件及其防松防脱件应使用力矩扳手或专用工具紧固连接螺栓。 |  |  |  |
| 10 | 一般项目 | 电气安全 | - 应采用TN-S接零保护系统（俗称三相五线制）供电。 |  |  |  |
|  |  |  | - 塔机应设置非自动复位的、能切断塔机总控制电源的紧急断电开关。 |  |  |  |
|  |  |  | - 架空输电线的场合，塔机的任何部位与输电线的安全距离，应符合规定。 |  |  |  |
|  |  |  | - 为避免雷击，塔机主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地，其接地电阻应≯4Ω。采用多处重复接地时，其接地电阻应≯10Ω。 |  |  |  |
|  |  |  | - 电缆的使用及固定。 - 电缆卷简应能自动收缠电缆。 - 沿塔身垂直悬挂的电缆应使用电缆网套或其他装置悬挂。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.24 门式起重机隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 1）*应编制专项方案，对超过一定规模的（起重量300KN及以上），还应组织专家论证。（紧急隐患） 2）实施前，应进行安全技术交底工作。 |  |  |  |
| 2 |  | 安全 装置 | *应装有起重量限制器、起升高度限位器及行程限位器，安全装置应灵敏有效。（紧急隐患） |  |  |  |
| 3 |  | 保护装置 | 1）同轨运行的门式起重机之间应安装防碰撞装置。 2）小车行走轨道行程末端应安装缓冲器和止挡装置。 3）起升高度大于12m时应安装风速风级报警器。 4）在主梁一侧落钩的单梁起重机应设置防倾覆安全钩。 5）应安装有效的抗风防滑装置及连锁保护安全装置。 |  |  |  |
| 4 |  | 吊钩、滑轮、索具与钢丝绳 | 1）吊钩规格、型号、钢丝绳规格、型号应符合产品说明书要求。 2）钢丝绳、滑轮、卷筒磨损达到报废标准的严禁使用。 3）吊钩、滑轮、卷筒应设置钢丝绳防脱装置。 4）钢丝绳端部及索具端部固定方式不符合规范要求。 5）当吊钩处于最低位置时，卷筒上钢丝绳不得少于3圈。 |  |  |  |
| 5 |  | 轨道与基础 | - *地基应具有足够的承载力。（紧急隐患） - 基础应坚实稳固，并有防、排水设施。 - 基础与轨道的固定方式应符合产品说明书要求。 - 轨道铺设跨距偏差、弯曲偏差、接头处高低偏差、左右错位偏差应符合产品说明书要求。 - 路基箱、枕木、道钉、压板等设施应符合产品说明书要求。 - 当门式起重机支撑在既有结构上时，应进行承载力验算。 |  |  |  |
| 6 |  | 安拆与验收 | 1）应有制造许可证、产品合格证、备案证明和产品使用说明书。 2）安拆单位应有相应等级的资质证书和安全生产许可证。 3）安拆人员应持证上岗。 4）*安装完成后应进行验收并办理使用登记。（紧急隐患） |  |  |  |
| 7 | 一般项目 | 安全使用 | 1）门式其起重机使用前应进行调试和试运行。 2）起重司机、信号司索工应持证上岗。 3）使用期间应定期检查。 4）起重机停止作业时，应锁紧夹轨器。 |  |  |  |
| 8 |  | 安全防护及警示标志 | 1）应在明显位置处设置性能标志和安全警示标志。 2）顶部和端部应安装警示灯。 3）安拆及使用场地安全区域设置围栏或警示线。 |  |  |  |
| 9 |  | 结构设施 | 1）门式起重机主要受力构件不得有明显变形、裂缝、锈蚀等现象。 2）平台、通道、梯子、护栏应符合产品说明书要求。 3）高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合产品说明书要求。 |  |  |  |
| 10 |  | 电气控制与保护 | 1）应安装非自动复位急停开关。 2）门式起重机应在防雷保护区域范围外设置避雷装置。 3）金属结构和电气设备系统金属外壳进行可靠接地。 4）门式起重机与架空电缆安全距离应符合规范要求。 5）工作电缆严禁拖地、泡水。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.25 架桥机隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 1）*应编制专项方案，对超过一定规模的（工作高度超过10m、城市道桥单跨超过20m单根预制梁重量大于600KN），还应组织专家论证。（紧急隐患） 2）实施前，应进行安全技术交底工作。 |  |  |  |
| 2 |  | 结构设施及零部件 | 1）主要受力构件无明显变形、裂缝、及严重锈蚀等现象。 2）高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接符合产品说明书要求。 3）平台、通道、梯子、护栏设置符合产品说明书要求。 4）钢丝绳、吊钩、滑轮、卷筒、车轮、转动齿轮达到报废标准不得使用。 5）吊钩、滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置。 6）钢丝绳规格、型号、穿绕应符合产品说明书要求，端部固结方式符合规范要求。 7）当吊钩处于最低位置时，卷筒上钢丝绳不少于3圈 |  |  |  |
| 3 |  | 安全装置 | 1）*应设置起升高度限制器、行程限位器、支腿机械锁定装置、安全制动器、超速开关、锚定装置、抗风防滑装置、连锁保护装置风速仪和防护罩。（紧急隐患） 2）运营机构应设置缓冲装置，端部应设置止挡装置。 |  |  |  |
| 4 |  | 安拆与验收 | 1）应有制造许可证、产品合格证、备案证明和产品使用说明书。 2）安拆单位应有相应等级的资质证书和安全生产许可证。 3）安拆人员持证上岗。 4）恶劣天气严禁进行架桥机安拆施工。 5）架桥机安装时，其主梁和横移轨道应调平。 6）架桥机轨道上的枕木、道钉、压板等应符合产品说明书要求。 7）架桥机主机对位后，应有可靠的制动措施。 8）*安装完成后应进行验收并办理使用登记。（紧急隐患） |  |  |  |
| 5 |  | 架体运输 | - 运梁通道应作硬化处理。 - *地基具有足够的承载力。（紧急隐患） - 运梁时应有专人指挥，梁体两侧安全范围内严禁有人停留。 4）下坡道架梁时，运梁车应有防滑溜措施。 |  |  |  |
| 6 |  | 梁体架设 | 1）在显著位置处悬挂安全使用规程。 2）架桥机操作人员持证上岗。 3）T梁梁体架设后及时对梁体两侧进行有效支撑。 4）架桥机过跨前，梁片横隔板应焊接或预应力张拉，质量符合规范要求。 |  |  |  |
| 7 | 一般项目 | 调试与试验 | 1）架桥机安装完成后应进行调试。调试完后进行试吊。 2）拼装调整完毕后应检验吊梁小车、制动系统、液压系统是否正常。 3）定期应做好调试工作。 |  |  |  |
| 8 |  | 检查与维护 | 1）架桥机应做好日常检查。 2）架桥机停用一个月以上时，使用前应检查，无误后方可使用。 3）应建立架桥机使用维护档案。 |  |  |  |
| 9 |  | 电气设备 | 1）应设置非自动复位紧急断电开关。 2）架桥机应在防雷保护区域范围外设置避雷装置。 3）属结构和电气设备系统金属外壳进行可靠接地。 4）架桥机与架空电缆安全距离应符合规范要求。 5）照明回路应单独供电并设短路保护。 |  |  |  |
| 10 |  | 安全防护 | 1）在醒目位置设置安全警示标志。 2）安全区域应设置围栏或警戒线。 3）架梁时应安装吊篮、步板、梯子等安全设施。 4）横向连接、湿接缝施工应安装工作平台或吊篮。 5）架桥机位于道路河道上方时应设置防护棚。 6）每一跨预制梁架设完毕后及时设置防护栏杆。 7）同跨预制梁间设置安全兜网。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.26 缆索起重机隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 1）*应编制专项方案，对超过一定规模的（起重量300KN及以上安拆、单件重量在100KN及以上吊装），还应组织专家论证。（紧急隐患） 2）实施前，应进行安全技术交底工作。 |  |  |  |
| 2 |  | 构配件和材质 | 1）承重结构构配件和连接件应有质量合格证，品种、规格、型号等应符合要求。 2）主要受力钢丝绳应进行力学性能抽检。 3）索鞍、跑车与吊点、铰座应有出厂合格证和无损探伤监测记录。 4）液压、卷扬装置应有产品合格证。 5）索塔塔架构配件无明显变形锈蚀及外观缺陷。 6）钢丝绳、吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准不得使用。 |  |  |  |
| 3 |  | 索塔 | 1）*索塔地基应具有足够的承载力。（紧急隐患） 2）基础周围应有防、排水措施。 3）塔架基础形式、尺寸、材料、结构构造应符合设计要求。 4）主索鞍横向应设支撑装置。 5）索塔的纵横向应设置风缆和地锚。 6）塔架顶部应设避雷装置。 |  |  |  |
| 4 |  | 缆索与锚锭 | 1）主承重索、牵引索、起重索、缆风索、工作索、扣索的规格、型号、数量及穿绕布置方式、锚锭形式、尺寸、材料不符要求。 2）锚锭使用前应进行锚固试验。 3）锚锭布置在水中时，应有防碰撞、防冲刷和缆索减振措施。 |  |  |  |
| 5 |  | 扣挂系统 | - 拱肋应按设计要求设置扣索和风缆。 - 风缆和地锚设置应符合要求，能够满足吊装段挂扣稳定要求。 - 严禁提前拆除固定风缆。 - 在河流中设置拱肋稳定缆风索时，应有可靠防护或减振措施。 |  |  |  |
| 6 |  | 跑车及吊点 | 1）跑车走行轮槽与主索应吻合，走车轮轮径应符合主索钢丝绳受力及耐久性要求。 2）吊点上下挂架及滑车组连接牢固。 3）应安装起重限制器、垂直起吊和水平行程限位器。 4）吊钩的规格、型号应符合要求并有防脱钩装置。 |  |  |  |
| 7 |  | 安拆与验收 | 1）焊接各部位焊缝质量符合要求。 2）螺栓连接紧固，销轴头有保险销。 3）锚锭、塔架施工完毕后应组织验收。 4）*安装完毕后应组织验收并办理使用登记。（紧急隐患） 5）塔架拆除时须维持架体稳定并及时调整缆风绳高度。 |  |  |  |
| 8 | 一般项目 | 动力及转动机构 | 1）卷扬机底座应平稳、地锚应牢固。 2）吊钩、滑轮、卷筒应设置钢丝绳防脱装置。 3）缆索钢丝绳规格、型号应符合产品说明书要求，端部固接方式应符合规范标准。 4）卷筒上钢丝绳尾端应设置安全可靠的固定装置。 5）钢丝绳全部放出时，卷筒上钢丝绳不得少于3圈。 6）索具端部固接方式应符合规范标准。 |  |  |  |
| 9 |  | 吊装与监测 | 1）缆索起重机正式吊装前应进行静、动载试吊。 2）试吊过程中应有检查记录。对塔架顶偏位、锚锭位移、主索索力应有观测记录。 3）试吊结束后应形成试吊报告。 4）起重司机、信号司索工应持证上岗。 5）缆索起重机使用过程中应对各部位进行监测并做好交检、日检和周检工作。 6）超过一定规模的缆索起重机应配备集中监控系统。 |  |  |  |
| 10 |  | 安全防护 | 1）滑轮和索道系统上冰雪应及时碾除。 2）应设置人员上下专用通道。 3）缆索起重机塔顶或其他操作部位应设置操作平台。 4）操作平台四周应设置防护栏杆，平台面满铺脚手板。 5）跨（临）铁路、道路、航道的缆索起重机下部应设置防护棚。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.27 起重吊装隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | - *属于危险性较大的分部分项工程的在施工前编制专项方案；属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，还应组织专家对方案进行论证。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | - *起重吊装专项方案由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，审核合格的，由施工单位技术负责人签字。经施工单位审核合格后报监理单位，由总监理工程师审核签字。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | - 交底与验收。 - 起重吊装作业前，项目技术负责人或方案编制人应当根据起重吊装专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并做好书面交底签字手续。 - 起重吊装作业前，应由项目技术负责人组织对起重设备、 需要处理或加固的设备地基基础、作业人员、施工环境等进行验收，并留存记录，并签发吊装令。 |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 起重机械 | 起重机械按规定有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：①属国家明令淘汰或者禁止使用的；②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；③经检验达不到安全技术标准规定的；④没有完整安全技术档案的；⑤没有齐全有效的安全保护装置的。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 钢丝绳与地锚 | 钢丝绳有下列情形之一的必须进行报废：①表层钢丝绳直径磨损超过原直径40%的。②钢丝绳直径减少量达到7%时。③钢丝绳有明显的内部腐蚀。④局部外层钢丝绳伸长显“笼”状畸变。⑤钢丝绳出现整股断裂。⑥钢丝绳的纤维芯直径增大较严重时。⑦钢丝绳发生扭结、变折塑性变形、麻芯脱出、受电弧高温灼伤影响钢丝绳性能指标时。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 索具 | - 配置专用吊装索具，具有快口保护；按要求检查保养，并及时更换报废品。 |  |  |  |
|  |  |  | - 吊装前，检查索县、夹具、吊环等是否符合要求。 |  |  |  |
|  |  |  | - 吊装时，钢丝绳不能与坚硬物体摩擦。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 作业环境 | 严格执行起重吊装“十不吊”规定。 |  |  |  |
|  |  | 作业人员 | 起重吊装单位的主要负责人、专职安全管理人员取得三类人员证书，起重指挥、起重挂钩、驾驶员、电工、焊接等特殊作业人员持建筑施工特种作业操作证上岗。 |  |  |  |
| 6 | 一般项目 | 起重吊装 | 1）当多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载应符合专项施工方案要求； |  |  |  |
|  |  |  | 2）吊索系挂点应符合施工方案要求；当吊运易散落物件时，应使用专用吊笼；起重机不应采用吊具载运人员。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）起重机作业时，任何人不应停留在起重臂下方，被吊物不应从人的正上方通过； |  |  |  |
|  |  |  | 6）吊装钢构件前，必须搭设用于临时固定、焊接、螺栓连接等工序的高空安全设施，确保安全可靠。吊装就位的钢构件应及时连接。钢结构安装宜在施工层搭设水平通道，通道两侧应设置防护栏杆。钢结构或装配式建筑安装作业层应连续设置作业人员系挂安全带的生命安全绳。钢结构安装时，安装层下方应设置安全平网。起重吊装所有的高处施工构件，应按规定设置高处作业平台。平台强度、护栏高度应符合规范要求。爬梯的强度、构造应符合规范要求，应设置可靠的安全带悬挂点，并应高挂低用。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前，应在构件上预先设置登高通道、操作立足点等安全设施。在高空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中型预制构件时，应站在作业平台上操作。 |  |  |  |
|  |  |  | 8）管道安装时，应在已完结构或稳固的操作平台上作为立足点，严禁在未固定、无防护的结构构件及安装中的管道上作业或通行。 |  |  |  |
| 7 | 一般项目 | 构件码放 | - 构件码放荷载应在作业面承载能力允许范围内。 |  |  |  |
|  |  |  | - 构件码放高度应在规定允许范围内。 |  |  |  |
|  |  |  | - 大型构件码放应有保证稳定的措施。 |  |  |  |
|  |  | 警戒监护 | - 应按规定设置作业警戒区。并应设专人监护。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.28 拆除工程隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保证项目 | 一般规定 | 1）项目经理对拆除工程的安全生产负全面领导责任。施工现场应设置专职安全员，检查落实各项安全技术措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行现场勘察，编制施工组织设计或安全专项施工方案，此外，还须制定生产安全事故应急救援预案。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，围挡高度不应低于1.8m，非施工人员不得进入施工区。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）*拆除施工作业顺序应符合规范和施工方案要求（紧急隐患），拆除施工严禁立体交叉作业。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）楼层内的施工垃圾，应采用封闭的垃圾道或垃圾袋运下，不得向下抛掷。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）根据拆除工程施工现场作业环境，应制定相应的消防安全措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）拆除工程施工单位应具有相应资质等级，管理人员持证上岗。 |  |  |  |
|  |  |  | 8）当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，对建筑内的人员进行撤离安置。 |  |  |  |
|  |  |  | 9）在拆除作业前，应检查建筑内各类管线情况，确认全部切断后方可施工。 |  |  |  |
|  |  |  | 10）在拆除工程作业中，发现不明物体，应停止施工，采取相应的应急措施，保护现场，及时向有关部门报告。 |  |  |  |
| 2 | 保证项目 | 安全施工管理 | 1)人工拆除：①进行人工拆除作业时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。②人工拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。③人工拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推倒的方法。④拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。⑤拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的下落控制措施，方可切断两端的支撑。⑥拆除柱子时，应沿柱子底部剔凿出钢筋，使用手动倒链定向牵引，再采用气焊切割柱子三面钢筋，保留牵引方向正面的钢筋。⑦拆除管道及容器时，必须在查清残留物的性质，并采取相应措施确保安全后，方可进行拆除施工。 |  |  |  |
|  |  |  | 2)机械拆除：①当采用机械拆除建筑时，应从上至下，逐层分段进行；应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。对只进行部分拆除的建筑，必须先将保留部分加固，再进行分离拆除。②施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。③拆除施工时，应按照施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工，严禁超载作业或任意扩大使用范围。供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。作业中机械不得同时回转、行走。④进行高处拆除作业时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷。⑤采用双机抬吊作业时，每台起重机载荷不得超过允许载荷的80%，且应对第一吊进行试吊作业，施工中必须保持两台起重机同步作业。⑥拆除吊装作业的起重机司机，必须严格执行操作规程。信号指挥人员必须按照现行国家标准规定作业。⑦拆除钢屋架时，必须采用绳索将其拴牢，待起重机吊稳后，方可进行气焊切割作业。吊运过程中，应采用辅助措施使被吊物处于稳定状态。 |  |  |  |
|  |  |  | 3)爆破拆除：①爆破拆除工程应根据周围环境作业条件、拆除对象、建筑类别、爆破规模，按照现行国家标准采取相应的安全技术措施。爆破拆除工程应做出安全评估并经当地有关部门审核批准后方可实施。②从事爆破拆除工程的单位，必须持有工程所在地法定部门核发的《爆炸物品使用许可证》，承担相应等级的爆破拆除工程。爆破拆除设计人员应具有承担爆炸拆除作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证。从事爆破拆除施工的作业人员应持证上岗。③爆破器材必须向工程所在地法定部门申请《爆炸物品购买许可证》，到指定的供应点购买，爆破器材严禁赠送、转让、转卖、转借。④运输爆破器材时，必须向工程所在地法定部门申请领取《爆炸物品运输许可证》，派专职押运员押送，按照规定路线运输。⑤爆破器材临时保管地点，必须经当地法定部门批准。严禁同室保管与爆破器材无关的物品。⑥爆破拆除的预拆除施工应确保建筑安全和稳定。预拆除施工可采用机械和人工方法拆除非承重的墙体或不影响结构稳定的构件。⑦为保护临近建筑和设施的安全，爆破振动强度应符合现行国家标准。建筑基础爆破拆除时，应限制一次同时使用的药量。⑧爆破拆除施工时，应对爆破部位进行覆盖和遮挡，覆盖材料和遮挡设施应牢固可靠。⑨爆破拆除应采用电力起爆网路和非电导爆管起爆网路。电力起爆网路的电阻和起爆电源功率，应满足设计要求；非电导爆管起爆应采用复式交叉封闭网路。爆破拆除不得采用导爆索网路或导火索起爆方法。⑩装药前，应对爆破器材进行性能检测。试验爆破和起爆网路模拟试验应在安全场所进行。 |  |  |  |
|  |  |  | 4)静力破碎：①进行建筑基础或局部块体拆除时，宜采用静力破碎的方法。②采用具有腐蚀性的静力破碎剂作业时，灌浆人员必须戴防护手套和防护眼镜。孔内注入破碎剂后，作业人员应保持安全距离，严禁在注孔区域行走。③静力破碎剂严禁与其他材料混放。④在相邻的两孔之间，严禁钻孔与注入破碎剂同步进行施工。⑤静力破碎时，发生异常情况，必须停止作业。查清原因并取相应措施确保安全后，方可继续施工。 |  |  |  |
| 3 | 保证项目 | 安全防护措施 | 1）拆除施工采用的脚手架、安全网、必须由专业人员按设计方案搭设，验收合格后方可使用。水平作业时，操作人员应保持安全距离。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）安全防护设施验收时，应按类别逐项查验，并有验收记录。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）作业人员必须配备相应的劳动保护用品，并正确使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）必须依据拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案，在拆除施工现场划定危险区域，并设置警戒线和相关的安全标志，应派专人监管。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）必须落实防火安全责任制，建立义务消防组织，明确责任人，负责施工现场的日常防火安全管理工作。 |  |  |  |
| 4 | 保证项目 | 安全技术管理 | 1）*拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织设计或安全专项施工方案，应经技术负责人和总监理工程师签字批准后实施。施工过程中，如需变更，应经原审批人批准，方可实施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）*拆除作业顺序严格依照方案和规范要求执行。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 3）在恶劣的气候条件下，严禁进行拆除作业。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）当日拆除结束后，所有机械设备应远离被拆除建筑。施工期间的临时设施，应与被拆除建筑保持安全距离。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）从业人员应办理相关手续，签订劳动合同，进行安全培训，考试合格后方可上岗作业。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急预案排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.29 密闭空间隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低风险工程 | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患 识别点 | 隐患内容 | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保证项目 | 管理制度 | 存在密闭空间作业的工程建设项目应当建立密闭空间施工作业管理制度，明确密闭空间作业的管理流程。*有限空间作业应履行“作业审批制度”，须对施工人员进行专项安全教育培训。有限空间作业时现场应有专人负责监护工作（紧急隐患） |  |  |
| 2 | 保证项目 | 安全交底培训 | 应当对从事密闭空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全交底培训，内容包括危险有害因素和安全防范措施、安全操作规程、检测仪器、劳动防护用品的正确使用、应急处置措施等，并签字留底归档。 |  |  |
| 3 | 保证项目 | 风险辨识评估 | 1）对密闭空间进行辨识，确定密闭空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立密闭空间管理台账，并及时更新。 |  |  |
|  |  |  | 2）实施密闭空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，*制定密闭空间专项施工方案，并经本单位技术负责人和总监理工程师批准后方可实施。（紧急隐患） |  |  |
| 4 | 保证项目 | 安全职责 | 应当按照密闭空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。 |  |  |
|  |  | 管理措施 | 1）实施密闭空间作业前，应将密闭空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。 |  |  |
|  |  |  | 2）采取可靠隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。 |  |  |
|  |  |  | 3）*密闭空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则（紧急隐患）。未经通风和检测合格，任何人员不得进入密闭空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。检测人员应采取相应的安全防护措施，防止中毒窒息等事故发生。 密闭空间作业过程中，应采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。 |  |  |
|  |  |  | 4）密闭空间作业过程中，作业人员与外部有可靠的通讯联络，监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。 密闭空间作业过程中，应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入密闭空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。 |  |  |
|  |  |  | 5）密闭空间作业场所所用的电气设施及照明灯具的防爆安全要求应当符合国家标准或者行业标准的规定。 |  |  |
|  |  |  | 6）应当根据密闭空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。 |  |  |
|  |  |  | 7）密闭空间作业出入口应保持畅通，并设置安全警示标志和警示说明。 |  |  |
|  |  |  | 8）密闭空间作业结束后，作业现场负责人、监护人员应当对作业现场进行清理，确认无误后方可撤离作业人员。 |  |  |
| 5 | 一般项目 | 应急演练 | 应当定期开展应急演练，切实提高作业人员应急意识和自防自救能力。 |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患识别点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.30 钢结构工程隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 1）*钢结构安装前，应编制钢结构吊装专项施工方案，并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后方可实施。（紧急隐患） |  |  |
|  |  |  | 2）*跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程，应组织专家对专项方案进行论证审查。（紧急隐患） |  |  |
| 2 | 保证项目 | 制作加工安全技术 | - 操作人员应熟悉机械工具的安全操作规程，机械工具应具有合格证等质量证明文件，试运转正常方可正式使用。 |  |  |
|  |  |  | - 钢结构构件在制作加工时，转运、存放过程中应避免发生物体打击事故的风险，按规定进行构件有序存放。 |  |  |
|  |  |  | - 电焊作业时应合理安排施工工序，电焊工必须持证上岗，动火作业时，监护人必须持有效合格的灭火器材，在焊渣掉落的最下方安全距离外履职。电焊工作地点5米内不得有易燃易爆材料。 |  |  |
| 3 | 保证项目 | 安装施工安全技术 | 1）*钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置。（紧急隐患） |  |  |
|  |  |  | 2）钢构件存放场地应平整、坚实、干燥 、通风良好，构件按类型和安装次序分别存放，支点应稳固，特别是构件叠放时，应防止下滑。 |  |  |
|  |  |  | 3）土建单位应提供具有足够耐压强度的吊装道路，如地质软弱需专门加固。 |  |  |
|  |  |  | 4）起重吊装作业前，应由主管人员依据使用说明书或国家标准检查所使用的机械，滑轮、吊具和地锚等必须符合安全要求，确认其安全可靠。 |  |  |
|  |  |  | 5）起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗，应对焊接人员和钢结构安装人员体质、年龄进行检查，体检合格后方可登高作业。 |  |  |
|  |  |  | 6）起重吊装作业前，必须编制吊装作业专项施工方案，并应进行安全技术措施交底，特别是钢柱吊装的校正、吊装顺序、高强螺栓的施拧、钢丝绳捆扎方法及安全操作规程进行交底。 |  |  |
|  |  |  | 7）吊装时根据构件的外形、中心及工艺要求选择吊点，吊装作业起重臂旋转半径范围内应拉设警戒线，设专职安全管理人员旁站监督。在吊装过程中，无关人员一律不得进入全封闭警戒区域。 |  |  |
|  |  |  | 8）高空作业应设有牢固的立足点，并应配置登高和防坠落的设施。钢结构吊装，构件宜在地面组装，安全绳应一并设置。钢梁在空中拼接完毕后，须将大梁拼接处的安全绳安全可靠连接。*单榀钢桁架（屋架）安装时应采取防失稳措施（紧急隐患）；构件就位后临时固定前，不得松钩、解开吊装索具。应在作业层下方设置一道水平安全网;钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道，水平通道两侧应设防护栏杆，当利用钢梁作为水平通道时，应在钢梁一侧设置连续的安全绳，安全绳宜采用钢丝绳。 |  |  |
| 4 | 保证项目 | 临时支撑设置 | 临时支撑的抗倾覆措施必须及时到位，如：缆风绳、斜向支撑等。临时支撑措施应验收合格后，方可进入下道工序，禁止设置在软弱土层等不稳定的材料上。用于安装桁架的临时支撑措施材料，应满足方案中选型，不得随意替换。 |  |  |
| 5 | 保证项目 | 钢柱吊装 | 钢柱吊点的设置一般直接用钢柱上端的临时连接耳板作为吊点，挂设四根足够强度的单绳进行吊运，缓慢起吊钢柱，至钢柱处于垂直状态后缓慢下落。通过缆风绳上的捯链进行钢柱垂直度调节。钢柱就位未进行校正正式固定前，应采用螺栓、焊接或木塞等对钢柱底部采取可靠的临时固定措施，上部用缆风绳固定，并应进行柱底二次灌浆。 |  |  |
| 6 | 保证项目 | 钢梁吊装 | 钢梁吊装宜采用专用吊具，两点绑扎吊装。吊升过程中必须确保钢梁处于水平状态，轻质钢梁可采用串吊方式进行。一机同时起吊多根钢梁时的绑扎要牢固可靠，且利于逐一安装。一节柱一般有2～4层梁，原则上横向构件由上向下逐层安装。 |  |  |
| 7 | 保证项目 | 柱梁框架安装 | 框架梁柱的吊装顺序，尽可能尽早使已被吊装的梁柱形成稳定的框架体系，避免单柱长时间处于悬臂状态。每个区域外框架钢柱安装后，及时安装柱顶楼层的主梁和环梁，以便形成稳定的结构体系。在完成一个独立单元柱与框架梁的安装后，即可进行本单元内次梁的安装。 |  |  |
| 8 | 保证项目 | 屋架安装 | 钢梁安装后应按方案要求进行临时固定，不得以纵向系杆代替缆风绳等临时固定措施。屋架吊装吊点的数量及位置、起吊角度与吊臂外伸长度应严格按设计要求选择，起吊前应做好检查验收。钢架未形成稳定体系（设缆风绳）前，严禁拆除屋架临时固定措施。 |  |  |
| 9 | 保证项目 | 整体提升 | 整体提升安装区域内应场地平整，地基强度应符合设计要求，不应有影响吊机作业、缆风绳支设的障碍物。提升设备、钢丝绳应符合方案要求。每次使用前应对钢绞线进行外观检查，钢绞线应无松股、断丝现象；提升设备的临时用电布置、油路系统布置、提升架安装、吊点设置、提升钢丝绳、计算机控制系统等应符合要求，并组织空载试车。提升通道上方不得出现障碍物。 |  |  |
| 10 | 保证项目 | 高空滑移 | 高空滑移纵横向固定措施、固定点的数量、固定方式及所用固定零部件应符合要求，滑轨固定措施不到位的情况下，严禁滑移。滑移过程中，应严格协调滑移，确保同步。卸载时，必须按照方案对照卸载的顺序及要求，不得随意进行卸载，加强同步监测，严格控制卸载的速度，确保卸载的同步性。 |  |  |
| 11 | 保证项目 | 高空散装 | 高空散装胎架使用前应进行验收，胎架搭设应符合方案要求。支撑或拉结固定必须完成。应严格控制胎架的垂直度和沉降变形值。使用过程中胎架堆载、使用工况应符合方案，严禁集中堆载。临时支撑拆除应分级卸载，卸载流程和方式应符合方案要求。若采用一次性拆除的，应全程保持同速卸载。应及时收集监测数据并分析，并根据监测数据对拆除工况进行判断。 |  |  |
| 12 | 一般项目 | 涂装施工安全技术 | 钢结构涂装用的油漆、稀释剂与其他物资分类分库存放，仓库要有禁止烟火等明显标识。涂装作业区保证空气流通，促进通风换气。监督作业工人正确佩戴个人安全防护用品。 |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患识别点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.31 幕墙工程隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 1）*幕墙安装前，编制幕墙专项施工方案，并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后方可实施。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）*安装超过50m的幕墙工程，应组织专家对专项方案进行论证审查。（紧急隐患） |  |  |  |
| 2 | 保证项目 | 物体打击预防 | 1）幕墙施工时，下方及四周均应设置警戒隔离区，防止高空坠物或安装时倾倒。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）高处作业所使用的工具和零配件等，应放在工具袋（盒）内，并严禁抛掷。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）所用材料不得随意抛掷，当有交叉作业可能时，应搭设防护棚或通道。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）幕墙材料存放应单独设置存放区，材料存放高度应满足安全要求、保证自稳角度。吊装或抬运物料时，应确保自身安全。 |  |  |  |
| 3 | 保证项目 | 高处坠落预防 | 1）脚手架作业风险管理要求详见附录E-5~10《脚手架工程隐患检查表》。 2）外脚手架应满足方案要求，与主体结构可靠连接。经验收合格后方可使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 1）高处吊篮作业风险管理要求详见附录E-12《高处作业吊篮隐患检查表》。 2）吊篮应满足方案要求，使用前验收合格后方可使用： 3）吊篮设置应符合设计要求，非标吊篮应论证； 4）吊篮不得作为竖向运输工具，不得装载幕墙材料，不得超载； 5）不应在空中检修吊篮； 6）吊篮上人员应持证上岗，不应超过2人，必须按规定配系安全带； 7）安全绳应固定在独立可靠的结构上，安全带挂在安全绳的自锁器上，不得挂在吊篮上； 8）风力达到5级及以上等恶劣时，不应进行吊篮施工； 9）吊篮暂停使用时，应落地停放。 |  |  |  |
|  |  |  | 1）施工吊具选择应满足单元组件起吊、垂直运输与水平运输起重性能和工作面覆盖要求，对最大重量、最大尺寸和最不利位置的单元组件安装性能匹配性应重点关注。 2）施工专项设施中的非标脚手架、非标吊篮和非标吊装机具（小炮车、轨道吊等）的安装、使用和拆除等涉及结构安全的就根据情况实施专家论证。 3）具有钢结构骨架的幕墙，应单独编制钢骨架的运输、现场拼装和吊装施工工艺，重点控制骨架结构的焊接质量和成型精度。 |  |  |  |
|  |  |  | 1）工程的上下部交叉作业时，临边洞口等部位应采取可靠的安全防护措施。 |  |  |  |
| 4 | 保证项目 | 防火安全 | 1)幕墙现场焊接作业时，应有防火安全措施。 2)现场焊接时，在焊接下方应设防火斗。 3）幕墙安装过程中会产生大量垃圾和废料，要及时清理，保持施工现场的整洁和干净，避免安全事故的发生。 4）对于易燃、易爆等特殊材料，需要特别注意其安全使用，以免引发火灾、爆炸等危险。 |  |  |  |
| 5 | 保证项目 | 构件式幕墙 | 1）幕墙埋件应符合要求，发现偏位应采取针对性处理措施。幕墙立柱与主体结构连接应有防脱落、防滑动措施。 2）幕墙龙骨安装和构造应符合要求，隐蔽验收合格后方可安装面板。幕墙面板、支承构件、连接构件等进行强度及刚度计算。 3）幕墙预埋件、后置埋件的锚栓和面板的背栓，应现场检测抗拉拔检测。固定幕墙面板的压板强度、压块及紧固螺钉布置间距均应进行计算复核。 4）幕墙面板安装应符合要求，隐蔽验收合格后方可打胶密封。 |  |  |  |
| 6 | 保证项目 | 单元式幕墙 | 1）单元板块应按顺序编号搬运和吊装，过程中应有保护措施，防止板块挤压碰撞。 2）板块存放应按编号顺序先出后进，摆放平稳，不应叠层堆放。 3）板块吊装选用定型机具，非定型吊装机具应经检测机构检测合格。 4）单元板块严禁超重吊装。雨、雪、雾和风力5级及以上天气不得吊装。吊装应有防碰撞、防坠落措施。 5）板块就位后，应及时校正固定。板块未固定到位前，吊具不得撤卸。 |  |  |  |
| 7 | 保证项目 | 全玻璃幕墙 | 1）玻璃采用机械吸盘安装时，应采取必要的安全措施。 2）安装过程中，应及时检测并调整面板及玻璃肋的水平度和垂直度。 3）一块玻璃上的吊夹具应位于同一结构体上。 4）吊挂玻璃安装时，玻璃吊夹具应与夹板紧密配合不松动，夹具不得与玻璃直接接触。吊夹具与主体结构挂点连接应牢固，吊点受力应均衡。 |  |  |  |
| 8 | 保证项目 | 点支承幕墙 | 点支承玻璃幕墙支承结构安装应符合以下要求： 1）支承结构安装过程中，组装、焊接和涂装修补等，应符合相关要求。 2）大型支承结构构件应有吊装设计，并应试吊。 3）支承结构安装就位，经调整后应及时紧固定位，并对隐蔽工程验收。 拉杆、拉索施加预拉力应符合以下要求： 1）拉杆、拉索应按设计要求施加预拉力，设置预拉力调节装置并测定预拉力； 2）张拉前必须全面检查构件、锚具等，签发张拉通知单，明确具体要求。 3）在张拉过程中，应分次、分批对称张拉，随时调整预拉力，并做好张拉记录。 |  |  |  |
| 9 | 一般项目 | 机械伤害预防 | 1）操作人员应熟悉所使用机械工具的安全操作规程。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）机械工具应具有合格证等质量证明文件，经验收合格后方能使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）建立机械台账，主管人员负责管理，做好日常维护保养工作。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）当机械设备发生故障和出现安全隐患时，应及时排除，可能危及人身安全时、应停止作业，并应由专业人员进行维修。维修后的机械设备应重新进行检查验收、合格后方可使用。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患识别点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.32 装配式混凝土工程隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患 识别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保证项目 | 施工方案和管理制度 | 1）预制构件实行“首段安装验收”制度，经各方确认。检查各专业人员到岗情况、特殊工种持证上岗情况、机械材料准备情况、关键工序关键部位施工是否按专项方案执行。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）装配式建筑监理安全管控要点： - 施工深化设计制度：堆场加固、构件堆放架体、构件吊点、施工设施设备附墙、附着设施、临时支撑等涉及工程结构安全等方案应由设计单位核定。 - *专项施工方案论证制度：施工专用操作平台、高处临边作业防护设施的专项施工方案应进行系统论证。（紧急隐患） - 吊装令制度：每天每单位工程检验批进行吊装前，施工单位签发吊装令。 - 持证上岗制度：涉及高处作业的必须持有高处作业特殊工种证书。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）深化设计应考虑构件吊点、施工设施设备附着点、拉结点、预留洞的设置（悬挑脚手架、工具式防护架）等因素。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）*编制装配式建筑施工吊装方案：（紧急隐患） - 预制构件堆放、驳运、吊装（施工方案需经设计核定）包括 ：现场装卸、堆放及驳运、吊装方式和路线；构件堆场的地基承载力计算；吊装设备选型及平面布置，吊具设计；构件吊点、塔吊施工升降机附墙点、脚手架拉接等设计 - 高处作业安全防护：因临边安装构件、连接节点现浇砼及成品保护修补采取的防护措施及交叉作业安全防护等 ③专用操作平台（专家论证）、脚手架等设施 ；构件安装的临时支撑体系（施工方案需经设计核定） ④可能发生危害和突发事件应急预案 |  |  |  |
| 2 | 保证项目 | 设施设备验收 | 1）各类设施设备使用验收： - 堆场、构件堆放架、操作平台、脚手架及吊篮等辅助设施； - 预制构件安装的临时支撑体系等； - 起重机械、灌浆机等专用机具等 ； - 吊索具验收和定期鉴定检查记录； - 安装前按设计要求检查预制构件、预埋件以及配件的型号、规格、数量等； - 对上述各类设施设备、吊索具、构配件定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2）吊装前要求做到的安全措施： - 吊索具和牵引绳有允许使用的识别标志； - 作业时封闭设置，专人监护 ； - 临时固定措施按施工方案设置，安全可靠； - 吊装按作业面配备上下指挥 ； - 安装点的安全防护措施或安全警示标志按规范和方案要求设置 ； - 建筑起重机械信号司索及司机、高处作业等持证上岗： - 安装作业人员按规定佩带使用安全带、防坠器等劳防用品； - 生命绳和安全带固定点设置，有验收挂牌或允许使用的识别标志； |  |  |  |
| 3 | 保证项目 | 关键风险控制 | 1）关键风险控制： - 预制构件吊装作业时应封闭设置、专人监护，吊装按作业面配备上下指挥，安装点的安全防护措施或安全警示标志按规范和方案要求设置。 - 施工条件（验收）、各专业人员到岗情况、特殊工种持证上岗情况、机械材料准备情况、关键工序关键部位施工是否按专项方案执行。 - 预制构件起吊时的吊点合力宜与构件重心重合，可采用可调式横吊梁均衡起吊，宜采用标准吊具，吊具可采用预埋吊环或内置式连接钢套筒的形式。 - 起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于60度，且不应小于45度。 - 预制剪力墙、柱、梁及楼板安装应设置可靠的临时支撑体系，应具有足够的承载能力、刚度和整体稳定性。斜支撑下端与预埋的U形筋连接，构件连接部位后浇混凝土及灌浆料的强度达到设计要求后，方可拆除临时固定措施。 - 构件连接部位后浇混凝土及灌浆料的强度达到设计要求后，方可拆除临时固定措施。灌浆人员须持证上岗。 |  |  |  |
| 4 | 一般项目 | 预制构件堆场管控 | 1）预制构件堆场应符合下列要求： - 预制构件应设置专用堆场，构件堆放区应设置隔离围栏，无关的人员、材料、设备等不得进入。 - 应根据预制构件的类型选择合适的堆放方式，规定堆放层数，构件之间应设置可靠的垫块；若使用货架堆置，货架应进行力学计算。 - 预制构件堆场的选址应结合垂直运输设备起吊半径、施工便道布置及卸货车辆停靠位置等因素综合考虑，尽可能设置在相应建筑单体的周边，避免交叉作业 。 - 预制构件进场时应复核预制构件质保书，查验吊点的隐蔽工程验收记录、混凝土强度等相关内容。查验吊点及构件外观 。 - 堆场、货架、高处作业专用操作平台、脚手架及吊篮等辅助设施、预制构件安装的临时支撑体系等应经验收通过并挂牌方可投入使用。 - 起吊使用的钢丝绳、手拉葫芦等起重工具应根据使用频率，增加检查频次，根据检查结果定期更换。严禁使用自编的钢丝绳接头；严禁使用无设计依据的自制吊索具。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但完未成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患识别点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.33 围堰工程隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 1）*应编制专项方案和设计文件，对超过一定规模的，还应组织专家论证。（紧急隐患） 2）实施前，应进行安全技术交底工作。 3）必须按照设计或方案施工， |  |  |  |
| 2 |  | 使用与监测 | 1）开展监测监控，工况发生变化时应及时采取措施。 2）围堰堰顶需要设置排水和防汛措施。 3）驻泊施工船应按规定停泊。 4）抽排水速度不得超过方案规定值。 |  |  |  |
| 3 |  | 检查验收 | 1）验收合格投入运行。 2）应办理完工验收手续。验收合格后应在明显位置悬挂验收合格牌。 |  |  |  |
| 4 | 一般 项 目 | 安全防护 | 1）架体顶面四周应设置操作平台，平台外侧设置防护栏杆。 2）应设置人员专用上下通道。 |  |  |  |
| 5 |  | 拆除 | 1）对拆除的围堰需要编制专项方案。 2）围堰拆除施工采用的安全防护设施，应由专业人员搭设。 3）围堰拆除前，施工单位应向有关方面获取待拆除围堰的有关图纸和资料、待拆除围堰涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.34 水上作业工程隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 1）*应编制专项方案和设计文件，对超过一定规模的，还应组织专家论证。（紧急隐患） 2）应编制应急预案。 3）实施前，应进行安全技术交底工作. 4)施工人员在施工过程中发现安全隐患时应立即处理和上报，确保生产安全。 |  |  |  |
| 2 |  | 水上作业要求 | 1）通航水域施工需要办理施工许可证。 2）运输船舶需要“配载图”，严禁超航区运输。 3）工程船改造、船舶与陆用设备组合作业需要按规定验算船舶稳定性和结构强度。 4）水上作业人员，必须经过专业技术培训，做到持证上岗，并必须定期进行体格检查。 5）遇有六级以上强风、浓要等恶分气候，不得进行水上作业。 6）因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时，施工及安全负责人必须签字同意，并采取相应的可靠措施，作业后立即恢复。 |  |  |  |
| 3 |  | 水上作业平台的安全防护 | 作业平台上的作业人员（含水上工作便道）搭设的作业人员必须做好安全防护措施（救生衣、安全带），场地各种灯光标识要齐全有效，运输通道与周边交通行人的警示标识要做好，作业平台的上下通道要设置防护栏杆，有足够的工作面。 |  |  |  |
| 4 | 一般项目 | 检查验收 | 1）水上作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前进行检查，确认其完好，方能投入使用。 2)在工程作业船舶已施工完毕或正在施工的水上墩位上设置障碍物夜间警示灯。施工船舶设置明显的标志。照明灯具加装遮光设施，防止眩光干扰船舶的航行。 |  |  |  |
| 5 |  | 安全防护 | 1）水上作业人员必须佩戴安全帽、穿救生衣、系安全带、穿防滑鞋。 2）施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.35 水下作业工程隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低危险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中危险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高危险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 1）*应编制专项方案和设计文件，对超过一定规模的，还应组织专家论证。（紧急隐患） 2）应编制应急预案。 3）实施前，应进行安全技术交底工作. 4)施工人员在施工过程中发现安全隐患时应立即处理和上报，确保生产安全。 |  |  |  |
| 2 |  | 水下作业要求 | 1）通航水域施工需要办理施工许可证。 2）运输船舶需要“配载图”，严禁超航区运输。 3）工程船改造、船舶与陆用设备组合作业需要按规定验算船舶稳定性和结构强度。 4）水下爆破需要经批准方可作业。 5）潜水作业必须确定专人负责通讯和配气。 6）水下作业人员，必须经过专业技术培训，做到持证上岗，并必须定期进行体格检查。 |  |  |  |
| 3 |  | 水下作业的安全防护 | 作业人员必须做好安全防护措施（救生衣、安全绳），场地各种灯光标识要齐全有效，通道与周边交通行人的警示标识要做好，防护平台的上下通道要设置防护栏杆，有足够的工作面。 |  |  |  |
| 4 |  | 检查验收 | 1）水下作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前进行检查，确认其完好，方能投入使用。 2）水下作业前对作业周围的环境必须进行有毒有害检测，确保安全后方可进行作业。 |  |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 水下砼作业 | 1）工作平台时，除考虑工作荷重外，还应考虑溜管.管内混凝土以及水流和风压影响的附加荷重。2）上下层同时作业时，层间应设防护挡板或其他隔离设施，以确保下层工作人员的安全。 3）混凝土溜管底的活门或铁盘，应防止突然脱落而失控开放，以免溜管内的混凝土骤然下降，引起溜管突然上浮。 |  |  |  |
| 6 |  | 安全防护 | 1）水下作业人员必须穿戴专用水下安全防护服、系安全带。 2）施工作业时全程有专人看护。 3）水下作业的材料、设备传送过程中必须加强稳固措施，确保物体不会掉落。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.36 施工临时用电隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 外电防护 | 1）在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等 |  |  |  |
|  |  |  | 2）在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合规范要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）遇到脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求情况，必须采取绝缘隔离防护措施，并悬挂醒目的警告标志。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于规范要求。 |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 接地与接零保护系统 | 1）施工现场专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须采用TN-S接零保护系统，同一配电系统不允许采用两种保护系统。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保护一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接，严禁与N线相连接。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）在TN-S系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻≯10Ω。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时设置防雷装置。 |  |  |  |
|  |  |  | 8）施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值≯30Ω。 |  |  |  |
|  |  |  | 9）做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 配电线路 | 1）室外架空线必须采用绝缘导线，有短路保护，有过载保护。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）室外架空线必须架设在专用电杆上，严禁设在树木、脚手架及其他设施上。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入，严禁穿越脚手架引入。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）室内非埋地明敷主干线距地面高度≮2.5m。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 配电箱与开关箱 | 1）配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱控制2台及2台以上用电设备（含插座）。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）动力配电箱与照明配电箱宜分别设置；当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱必须通过采用编织软铜线做电气连接。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，可不装设断路或熔断器。 |  |  |  |
|  |  |  | 8）分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 |  |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 配电室与配电装置 | 1）*施工临时用电方面，特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明应按规定使用安全电压。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）配电室的建筑耐火等级不应低于三级，配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材； |  |  |  |
|  |  |  | 3）配电室、配电装置的布设应符合规范要求； |  |  |  |
|  |  |  | 4）配电装置中的仪表、电器元件设置应符合规范要求； |  |  |  |
|  |  |  | 5）备用发电机组应与外电线路进行联锁； |  |  |  |
|  |  |  | 6）配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施； |  |  |  |
|  |  |  | 7）配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图。 |  |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 现场照明 | 1）自然采光差的场所，应设一般照明、局部照明或混合照明。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）施工现场必须装设自备电源的应急照明。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）无自然光的地下大空间施工场所，应编制单项照明用电方案：①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压≯36V。②潮湿和易触及带点场所的照明，电源电压≯24V。③特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压≯12V。④照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接，照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器，室外220V灯具距地面≮3m，室内220V灯具距地面≮2.5m。 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 用电档案 | 1）总包分包安全协议、施工用电组织设计、外电防护专项方案、安全技术交底、安全检测记录等资料的内容都要符合有关规定，保证真实有效。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，应编制用电组织设计。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）临时用电组织设计，由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）临时用电工程必须经编制、审核、审批部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）电工必须持证上岗；临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查接地电阻值和绝缘电阻值。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）现场必须建立临时用电技术档案。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.37 高处作业和临边洞口防护隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保证 项 目 | 临边防护 | 1）高处作业，必须在作业面边沿设置连续的临边防护设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）临边防护栏杆应由上下两道横栏、杆柱组成，加挂安全立网封闭。临边防护设施的构造、强度应符合规范要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）临边防护设施宜定型化、工具式。 |  |  |  |
| 2 | 保证 项 目 | 洞口防护 | 1）在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口、通道口等孔洞应采取防护措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）板与墙的洞口，必须设置固定的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施，设施应符合规范要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）防护设施宜定型化、工具化。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）电梯井口必须设固定式、工具式防护栅门，电梯井内每隔两层且不大于10m应设置安全平网防护。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）当竖向洞口短边边长＜500mm时，应采取封堵措施；当竖向洞口短边边长≥500mm时，应在临空一侧设置高度≥1.2m的防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏杆封闭，设置挡脚板。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）当非竖向洞口短边边长为500mm~1500mm时，应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应固定牢固。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）当非竖向洞口短边边长≥1500mm时，应在洞口作业设置高度不小于1.2m的防护栏杆，洞口应采用安全平网封闭。 |  |  |  |
| 3 | 保证 项 目 | 通道口防护 | 1）在建工程地面入口处和现场施工人员流动密集的通道上方，包括井架、施工升降机的进出通道口，应设置防护棚。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）通道口防护棚立杆及拉杆应牢固不歪斜，两侧应采取封闭措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）防护棚宽度应大于通道口宽度、长度应符合规范要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）当建筑物高度超过24m时，通道口防护顶棚应采用双层防护。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）防护棚的材质必须符合搭设脚手架规范的材质要求。 |  |  |  |
| 4 | 保证项 目 | 攀登作业 | 1）攀登的用具，结构构造上必须牢固可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）折梯使用时上部夹角宜为35°~45°，铰链必须牢固，并应设有可靠的拉撑装置。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）梯子的材质和制作质量应符合规范要求，验收合格后方可使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）当固定式直梯高度超过3m时，宜加设护笼，当高度超过8m时，应设置休息平台。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）脚手架操作层上严禁使用梯子作业。 |  |  |  |
| 5 | 保证 项 目 | 悬空作业 | 1）高处悬空作业时，必须搭设悬空作业所需的安全设施，应有牢固的立足点，应设置防护栏杆、栏网或采取其他可靠的安全措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）悬空作业使用的索具、吊具等应有生产许可证，经验收合格后方可使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）悬空作业人员应系挂安全带，佩戴工具袋。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。 |  |  |  |
| 6 | 保证 项 目 | 悬挑式物料钢平台 | 1）*悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 2）斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后两道，两道中的每一道均应作单道受力计算，应设计四个经过验算的吊环，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于三个；钢丝绳与建筑物结构相交处应加衬软垫物；钢平台外口应略高于内口。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，应设置在建筑结构上，不得设置在脚手架等施工设备上。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆，并应在平台明显处设置荷载限定标牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）*悬挑式物料平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上且应可靠连接。（紧急隐患） |  |  |  |
|  |  |  | 7）悬挑式物料平台严禁设置在临时设施上。 |  |  |  |
|  |  |  | 8）悬挑式物料平台的结构应稳定可靠，承载力符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 9）由施工总包单位组织验收，验收合格后方可投入使用。 |  |  |  |
| 7 | 保证项 目 | 交叉作业 | 1）交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）起重机回转范围内的通道，应搭设安全防护棚。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业，应设置安全防护网，当在多层、高层建筑外立面施工时，应在二层及每隔四层设一道固定的安全防护网，同时设一道随施工高度提升的安全防护网。 |  |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 安全帽 | 进入施工现场的人员必须严格遵守安全生产六大纪律，正确佩戴安全帽，工人所佩戴的安全帽应是合格品。 |  |  |  |
| 9 | 一 般 项 目 | 安全网 | 1）在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网，从下至上进行全封闭。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）安全网出厂时，必须有国家指定的监督检验部门的批量验证和工厂的检验合格证，经项目部逐件验收合格并送专业检测机构检测合格方可使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）防坠安全网应设置系挂在安全网的受力主绳，并与支撑件拉结牢固，张力应符合相关规定，安装完成后应检查验收。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）严禁将密目式安全立网代替安全平网使用。 |  |  |  |
| 10 | 一 般 项 目 | 安全带 | 1）在没有防护设施的高处作业，作业人员应按规定系挂安全带。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）安全带必须高挂低用，注意防止摆动碰撞。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）安全带的质量应符合规范要求，并做好定期检查工作，达到报废标准的严禁使用 |  |  |  |
|  |  |  | 4）安全带的安全绳不得打结使用，安全绳上不得挂钩。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患识别点，填为“ /”。

2.带有“*”的黑体字为紧急隐患点。

表E.0.38 消防防火隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险 类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患识 别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 总平面布局防火 | 1）易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距≮15m；可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距≮10m；其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距≮6m。 |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 临时建筑防火 | 1）建筑构件的燃烧性能等级应为 A级。严禁使用聚苯乙烯、聚氨酯泡沫等易燃、可燃材料。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 在建工程防火 | 1）在建工程内不得设置人员住宿、可燃材料及易燃易爆危险品储存等场所。 |  |  |  |
|  |  |  | - 高层建筑、既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设，其安全防护网应采用阻燃型。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 临时消防设施 | - 施工现场应按规定设置灭火器、室内外消火栓、消防水泵、消防水泵接合器、临时贮水池设施、临时消防应急照明等临时消防设施。临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。 |  |  |  |
|  |  |  | - 在建工程的易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所以及厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房应按规定配备灭火器，且每个场所的灭火器数量≮2组。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 消防安全责任 | 应制订消防安全管理制度、编制施工现场防火技术方案和灭火及应急疏散预案、对施工人员进行消防安全教育、培训和消防安全技术交底，定期组织开展灭火及应急疏散的演练。 |  |  |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 日常消防安全管理 | 应针对施工现场可能导致火灾发生的施工作业及其他活动，制定消防安全教育培训、可燃及易燃易爆危险品管理、用火用电用气管理、消防安全检查、应急预案演练等制度。 |  |  |  |
| 7 | 保 证 项 目 | 用火用电用气管理 | - 动用明火应当实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；需要进行明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材。施工现场严禁吸烟。 |  |  |  |
|  |  |  | - 严禁私自改装现场供用电设施，严禁在施工现场各类建筑、办公室及宿舍内使用热得快等大功率电器，电气设备不应超负荷运行或带故障使用。 |  |  |  |
|  |  |  | - 严禁在施工现场各类建筑内使用明火照明、加热食物、取暖。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）易燃易爆危险品应分类专库储存，确保库房内通风良好，并张贴严禁明火标志。室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物质作业时，应保持良好通风，作业场所严禁明火，并应避免产生静电。 |  |  |  |
| 8 | 保 证 项 目 | 动火作业管理 | 1）检查动火作业人员是否持证、是否有动火证、动火区域是否有灭火器材、监护人是否到位。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）检查动火区域及周边是否有易燃物。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）动火点与氧气、乙炔等危险物品的安全距离≮10m，与易燃易爆物品的安全距离≮30m。氧气、乙炔瓶存放距离≮2m,使用时两者距离≮5m。 |  |  |  |
| 9 | 一 般 项 目 | 总平面布局防火 | 1）施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置，防火间距应符合相关规定。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，其数量不宜少于 2个。当只能设置一个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路，净宽度和净空高度均不应小于4m。临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通，不得堵塞占用、封闭。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）临时办公用房、宿舍之间的防火间距≮4m。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地及在建工程的长边一侧，应满足消防车正常操作要求且≮ 6米，与在建工程外脚手架的净距不宜小于 2m，且不宜超过6m。 |  |  |  |
| 10 | 一 般 项 目 | 临时建筑防火 | 1）建筑层数不应超过3层，每层建筑面积≯300㎡。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）层数为3层或每层建筑面积大于200m时，应设置不少于2部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离≯25m。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）单面布置用房时，疏散走道的净宽度≮1.0m；双面布置用房时，疏散走道的净宽度≮1.5m。 |  |  |  |
|  |  |  | 4）宿舍房间的建筑面积≯30㎡。房间内任一点至最近疏散门的距离≯15m。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）隔墙应从地面基层隔断至顶板基层。 |  |  |  |
| 11 | 一 般 项 目 | 在建工程防火 | - 既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住。非施工区继续营业、使用和居住时，应符合：①施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。②非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度。③外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作，外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。 |  |  |  |
| 12 | 一 般 项 目 | 临时消防设施 | 1）临时用房建筑面积之和大于1000㎡或在建工程单体体积大于10000m3时，应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时，可不设置临时消防系统。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）建筑高度大于24m或单体体积超过30000m3在建工程，应设置临时室内消防给水系统和消防水泵接合器。消防竖管的管径不应小于 DN100，其数量不应少于2根。 |  |  |  |
|  |  |  | - 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。 |  |  |  |
|  |  |  | - 临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等，应设有醒目标识。 |  |  |  |
|  |  |  | - 施工现场的备用发电机及配电房、水泵房、天然采光的作业场所及疏散通道、高度超过100m的在建工程的室内疏散通道以及发生火灾时仍需坚持工作的其他场所，应当配置应急照明。 |  |  |  |
| 13 | 一 般 项 目 | 消防安全责任 | - 施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总包的，由总包单位负责。分包单位应向总包单位负责，并应服从总包单位的管理，同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务。 |  |  |  |
|  |  |  | - 建设项目规模、现场消防安全管理的重点，在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织，并应确定消防安全负责人和消防安全管理人，同时应落实相关人员的消防安全管理责任。 |  |  |  |
| 14 | 一 般 项 目 | 日常消防安全管理 | - 国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每日防火巡查，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查。施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查，及时纠正违章操作行为，及时发现火灾隐患并采取防范、整改措施。 |  |  |  |
|  |  |  | - 应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作，对已失效、损坏或丢失的消防设施应及时更换、修复或补充。不得遮挡、挪动疏散指示标识，不得挪用、拆除消防设施。 |  |  |  |
|  |  |  | - 施工现场的重点防火部位或区域，应设置防火警示标识，实行严格管理。 |  |  |  |
|  |  |  | - 施工人员进场前，消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。培训的内容应当包括施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容，施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法，扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能，报火警、接警的程序和方法。 |  |  |  |
|  |  |  | - 施工作业前，施工管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底。内容应包括施工过程中可能发生火灾的部位或环节、应采取的防火措施及应配备的临时消防设施、初起火灾的扑救方法及注意事项、逃生方法及路线等内容。 |  |  |  |
|  |  |  | - 建立现场消防安全管理档案，做好并保存相关文件和记录。 |  |  |  |
| 15 | 一 般 项 目 | 用火用电用气管理 | 1）可燃气体罐瓶及其附件应合格、完好和有效；气瓶应分类储存，库房内应通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开设置，空瓶和实瓶的间距≮1.5m。 |  |  |  |
|  |  |  | 2）气瓶应设置防震圈和防护帽，使用时应安装减压器，不得倾倒和暴晒。乙炔瓶应安装防回火装置。 |  |  |  |
|  |  |  | 3）氧气瓶和乙炔瓶间距≮5m，气瓶与动火点距离≮10m。 |  |  |  |
|  |  |  | - 电气线路不应敷设在可燃材料上；严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。定期对电气设备和线路进行检查，破损、烧焦的插座插头应更换。 |  |  |  |
|  |  |  | - 可燃材料宜存放于库房内，如露天存放时，应按照要求分类堆放，采用不燃或难燃材料覆盖并落实防护措施。 |  |  |  |
| 16 | 一 般 项 目 | 动火作业管理 | 1）①一级动火：动火证提前一周申请，有效期1天，单位安全负责人填写动火申请，编制安全技术措施方案，报公司保障部门及消防部门审批，方可动火；②二级动火：提前4天申请，有效期3天，项目负责人填写动火申请，编制安全技术措施方案，报单位主管部门审批后，方可动火；③三级动火：提前3天申请，有效期7天，作业班组填写动火申请，工地项目负责人或安全主管审批后动火。动火证开签发当天就算一天. |  |  |  |
|  |  |  | 4）动火部位发生变化重新开具动火证。 |  |  |  |
|  |  |  | 5）高空动火作业时，应对火星溅落点进行立体监护，并配备接火斗。 |  |  |  |
|  |  |  | 6）五级及以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业。 |  |  |  |
|  |  |  | 7）动火作业结束后，应对现场进行检查、清理，确认隐患完全排除后，动火人和监护人方可离场。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患识别点，填为“ /”。

表E.0.39 施工机具隐患检查表

| 基 本 信 息 |  | 项目名称 |  |  | 表格发放时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目地点 |  |  | 表格回收时间 |  |
|  |  | 保险公司 |  |  | 表格发放人 |  |
|  |  | 投保单位 |  |  | 表格接收人 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  | 接收人电话 |  |
|  |  | 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |
|  |  | 工程风险类别 | £低风险工程 |  | 工程概况 |  |
|  |  |  | £中风险工程 |  |  |  |
|  |  |  | £高风险工程 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 隐患 识别点 | 隐患内容 |  | 完成情况 | 存在的问题 |
| 1 | 保 证 项 目 | 圆盘锯 | - 设备应有合格证，进场后应经验收合格并有记录。 |  |  |  |
|  |  |  | - 圆盘锯上方应设防护罩，机械传动外露部位应有防护挡板等装置。 |  |  |  |
|  |  |  | - 保护零线应单独设置，无人操作时应切断电源。 |  |  |  |
|  |  |  | - 平刨应按规定设置密闭式操作间，并应具有防雨、防晒等功能。 |  |  |  |
|  |  |  | - 严禁使用多功能圆盘锯，不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机械。 |  |  |  |
| 2 | 保 证 项 目 | 手持电动工具 | - 购买的手持电动工具应有合格证，Ⅰ类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏电保护装置，露天潮湿场所或在金属构架上操作时，严禁使用Ⅰ类工具。 |  |  |  |
|  |  |  | - 使用Ⅰ类手持电动工具应穿戴绝缘手套、绝缘鞋或站在绝缘垫板上。 |  |  |  |
|  |  |  | - 手持电动工具自带软电缆或软线不得任意接长和拆除，插头不得任意拆除更换。 |  |  |  |
| 3 | 保 证 项 目 | 钢筋机械 | - 钢筋机械应有合格证，进场后应经验收合格并有记录。 |  |  |  |
|  |  |  | - 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；无人操作时应切断电源。 |  |  |  |
|  |  |  | - 钢筋加工区应按规定设置密闭式操作间，并应具有防雨、防晒等功能。 |  |  |  |
|  |  |  | - 对焊机作业区、焊接设备上的电机、电器应有完整的防护外壳，接线柱应有防护罩，并备有消防用品。 |  |  |  |
|  |  |  | - 钢筋冷拉作业应设置警戒区域，按规定设置防护栏杆，并设置警示牌。 |  |  |  |
|  |  |  | - 钢筋加工机械的传动部位均应设置防护罩。 |  |  |  |
| 4 | 保 证 项 目 | 电焊机 | - 设备进场后应经有关部门验收合格并有记录 |  |  |  |
|  |  |  | - 保护零线应单独设置，并安装漏电保护装置；无人时应切断电源。 |  |  |  |
|  |  |  | - 电焊机应设置二次空载降压保护装置。 |  |  |  |
|  |  |  | - 电焊机一次线长度≯5m，电焊机应使用单独的开关箱。 |  |  |  |
|  |  |  | - 电焊机把线、地线禁止与钢丝绳接触；二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，焊把线长度一般≯30m，并不能有接头。 |  |  |  |
|  |  |  | - 电焊机应设在地势较高平整的地方，并有防雨、防潮、防晒、防坠棚。 |  |  |  |
| 5 | 保 证 项 目 | 桩工机械 | - 应检查桩工机械的生产许可证、产品合格证等手续，验收合格并有记录。桩工机械安装完毕应按规定履行检测验收程序，检测合格取得准用证后经总包单位、桩机使用单位、监理单位共同验收合格后签字确认。 |  |  |  |
|  |  |  | - 桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | - 作业前应编制专项方案，经项目部审核、公司技术负责人会同相关部门审批、监理单位批准，并对作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  |  | - 机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求。 |  |  |  |
|  |  |  | - 机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准的规定。 |  |  |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 混凝土泵车 | - 混凝土泵车应停放在平整坚实的地方，与沟槽和基坑的安全距离应符合要求。臂架回转范围内不得有障碍物，与输电线路的安全距离应符合有关行业标准规定。 |  |  |  |
|  |  |  | - 混凝土泵车作业前，应将支腿打开，并应采用垫木垫平，车身的倾斜度不应大于3°。 |  |  |  |
|  |  |  | - 不得接长布料配管和布料软管。 |  |  |  |
| 7 | 保 证 项 目 | 履带式起重机 | - 起重机械应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。作业时，坡度不得大于3°，起重机械应与沟渠、基坑保持安全距离。 |  |  |  |
|  |  |  | - 作业时，起重臂的最大仰角不得超过使用说明书的规定。 |  |  |  |
|  |  |  | - 起重机械变幅应缓慢平稳，在起重臂未停稳前不得变换挡位。 |  |  |  |
|  |  |  | - 起重机械工作时，在行走、起升、回转及变幅四种动作中，应只允许不超过两种动作的复合操作。当负荷超过该工况额定负荷的 90%及以上时，应慢速升降重物，严禁超过两种动作的复合操作和下降起重臂。 |  |  |  |
|  |  |  | - 采用双机抬吊作业时，应选用起重性能相似的起重机进行。抬吊时应统一指挥，动作应配合协调，载荷应分配合理，起吊重量不得超过两台起重机在该工况下允许起重量总和的75%，单机的起吊载荷不得超过允许载荷的80%。在吊装过程中，两台起重机的吊钩滑轮组应保持垂直状态。 |  |  |  |
|  |  |  | - 起重机械上、下坡道时应无载行走，上坡时应将起重臂仰角适当放小，下坡时应将起重臂仰角适当放大。下坡严禁空挡滑行。在坡道上严禁带载回转。 |  |  |  |
|  |  |  | - 作业结束后，起重臂应转至顺风方向并降至 40°~60°，吊钩应提升到近顶端位置，关停内燃机，并将各操纵杆放在空挡，各制动器应加保险固定，操作室和机棚应关门加锁。 |  |  |  |
| 8 | 保 证 项 目 | 汽车、轮胎式起重机 | - 起重机械工作的场地应保持平坦坚实，符合起重时的受力要求；起重机械应与沟渠、基坑保持安全距离。 |  |  |  |
|  |  |  | - 作业前应全部伸出支腿，调整机体使回转支撑面的倾斜度在无载荷时不大于 1/1000(水准居中)。支腿定位销必须插上，底盘为弹性悬挂的起重机，插支腿前应先收紧稳定器。 |  |  |  |
|  |  |  | - 起重臂顺序伸缩应按使用说明书进行，伸臂的同时应下降吊钩。当制动器发出警报时，应立即停止伸臂。 |  |  |  |
|  |  |  | - 汽车式起重机变幅角度不得小于各长度所规定的仰角。 |  |  |  |
|  |  |  | - 汽车式起重机起吊作业时，驾驶室内不得有人，重物不得超越汽车驾驶室上方，且不得在车的前方起吊。 |  |  |  |
|  |  |  | - 作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时，应保证作业人员安全，将重物降至安全位置。 |  |  |  |
|  |  |  | - 起吊重物达到额定起重量的90%以上时，严禁向下变幅，同时严禁进行两种及以上的操作动作。 |  |  |  |
| 9 | 保 证 项 目 | 预应力张拉机具 | 1）张拉机械应定期进行校验。 2）压力表应与千斤顶配套使用。 3）操作人员应持证上岗。 4）张拉时，应设置操作平台且平台应牢固。 5）钢筋张拉时，两端应设置挡板。 6）张拉区域应设置明显的安全警示标志，严禁无关人员进入。 |  |  |  |
| 10 | 保 证 项 目 | 摊铺机 | 1）每次机器发动前应做好检查，严禁用摊铺机牵引其他设备。 2）应定期对摊铺机进行保养。 |  |  |  |
| 11 | 保 证 项 目 | 登高车 | 1）应在设备主体醒目位置处注明升降高度、额定承载重量、设备主体重量、行走速度限制等标识。 2）人员应经过培训后方可进行操作。 3）使用前应由指定安全员确认设备无异常并于操作人员共同测试后方可使用。 4）使用环境中要保证地面平整，有支腿的撑好支腿后方可升降作业，全自动自行式要时刻注意防倾斜开关输出的倾斜信号。 5）高空作业人员要按照规定系好安全带，当工作平台上升至作业位置后应将安全带系挂于上方牢固处。 6）作业点安全距离处应做好警示标示，设置严禁靠近等警示标识，并安排专人监督管理。 7）在工作平台上进行高空作业时应启动驻停功能，防止其它人员的误操作。 |  |  |  |
| 12 | 保 证 项 目 | 叉车 | 1）作业现场其他人员没有与叉车保持安全距离时必须立即停止作业。 2）交叉路口行车必须减速、鸣笛、进行危险预警确认。 3）叉车停止作业下车时，必须熄火、拔钥匙、拉手刹。 4）每日始业前，必须按照点检内容进行仔细点检方可作业。 5）叉车作业过程中发现异常必须遵守“停呼等”的原则。 6）严禁超载作业；严禁在货叉、货盘上站人作业，起升货物后，货叉下严禁站人；严禁将货物升高至30CM以上做长距离行驶。 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 情况说明 |  |  |

注：1.工程项目涉及且完成的隐患点填为“√”，工程项目涉及但未完成的隐患点填为“×”，未涉及的隐患识别点，填为“ /”

# 附录 F  工程风险类别划分

表 F  工程风险类别划分

| 序号 | 工程风险类别 | 工程描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低风险工程 | 1房屋建筑【基坑深度在5米以内(不含)的】； 2建筑装修； 3市政工程(不含涉水桥梁、地下工程)； 4房屋修缮； 5线路管道工程。 |
| 2 | 中风险工程 | 1房屋建筑，基坑深度5米(含)至7米(不含)的； 2消防设施改造项目； 3机电设备安装工程； 4桥隧占比低于60%的公路、铁路项目。 |
| 3 | 高风险工程 | 1房屋建筑，基坑深度在7米(含)以上的； 2超过100米的超高层建筑； 3超宽、超大且国内尚未有建筑标准的建筑项目； 4桥梁、堤坝、码头等涉水作业工程； 5桥隧占比超过60%的公路、铁路项目； 6地下工程项目（含地铁）。 |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国土木工程学会标准

建设工程安全生产责任保险

安全风险管理技术服务规程

T/CCES X－20XX

# 条 文 说 明

制订说明

《建设工程安全生产责任保险安全风险管理技术服务规程》T/CCES XXX-20XX，经中国土木工程学会XXXX年XX月XX日以XX号函文批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了大量的调查研究，总结了我国建筑施工领域安全生产的实践经验，同时参考了相关先进技术法规、技术标准，制定本规程。

为便于广大建筑施工、保险公司、服务机构、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本规程编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总则	222

2  术语与参考标准	223

2.1 术语	223

3  基本规定	224

3.1 一般规定	224

3.2 工作范围和依据	224

3.3 权利与职责	224

3.4 技术团队	224

3.5 信息化与档案管理	224

4  安全评价标准	225

4.1 安全风险等级	225

4.2 隐患等级及识别	225

4.3 风险评价	225

5  服务内容	226

5.1 生产安全事故隐患排查	226

5.2 安全风险辨识、评估和安全评价	226

6  隐患识别及管理	227

6.1 一般规定	227

# 1  总  则

1.0.1 随着安全生产责任保险在建筑施工领域的强制实施，技术风险管理服务机构作为联系保险业与工程业的关键纽带，对其工作定位、工作流程、工作方法、服务内容和服务成果亟需明确统一；对事故隐患排查、风险评估、事故预防等技术也亟需普及；编制本规程的目的就是拟定行业内切实可行的技术规程，为保险公司及投保单位提供保险行业认可的、可追溯的依据，真正起到保证建筑施工安全生产，保障投保单位权益的作用。

1.0.3 本规程未规定的内容应按照国家现行相关标准及政策执行。

# 2  术 语 与 参 考 标 准

## 2.1  术  语

2.1.6 本规程中的安全风险等级指施工项目检查当时的风险等级，是动态变化的，服务机构每次隐患排查后后，会根据隐患排查情况及项目整改情况，对工程项目评定安全风险等级，便于保险公司快速了解项目安全风险情况。

2.1.7 本规程中的工程风险类别，各地可能存在差异，实施中应以地方政府文件为准。

# 3  基 本 规 定

## 3.1 一般规定

3.1.1 第三方独立性是确保评估的客观性、公正性的必要条件，是其建立社会公信和赢得支持的关键。如果不能保证第三方独立性，评估结果也就必然呈现明显的倾向化，甚至会弄虚作假，掩盖事实真相，第三方评估也就失去了其存在意义。

## 3.2 工作范围和依据

3.2.3 本条所列服务项目为建议项目，服务机构应根据合同内容确定具体服务项目。

## 3.3 权利与职责

3.3.2 服务机构获得保险公司授权后，有权进入现场开展风险管理工作，并查阅相关技术文件和管理文件，但不应干涉正常的建设进程。

## 3.4 技术团队

3.4.2 服务机构更换、调整项目负责人，须征得保险公司同意，并做好交接工作，保持风险管理工作的连续性。

3.4.3 技术团队成员的更换也需要报保险公司备案。

## 3.5 信息化与档案管理

3.5.1 信息化管理的目的不仅仅是便于保险公司、参建单位和政府职能部门随时了解项目风险动态变化的需要，其核心要素是数据平台的建设和数据的深度挖掘与资源共享，促进行业的健康发展。

# 4  安 全 评 价 标 准

## 4.1 安全风险等级

4.1.2 根据近年来安全生产责任保险的风险管理实践经验结合国际发展现状，将项目安全风险等级分为四级。初判安全风险等级可以根据超危和危大工程数量结合项目情况确定，后续在施工过程中可以增加隐患等级和数量结合整改情况来再次判定项目的安全风险等级。

## 4.2 隐患等级及识别

4.2.2 紧急隐患的识别按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》重大事故隐患内容执行。

4.2.6 为了杜绝同一检查分项相同类型隐患的多次重复出现，采取惩罚措施，即本次检查存在上次的同一检查分项相同类型隐患，不管上次同一检查分项相同类型隐患是否整改，都记入本次隐患数量进行升级。

4.2.7 若有地方文件要求的，隐患分级处置规则实施中应以地方政府文件为准。

## 4.3 风险评价

4.3.2 安全风险等级是项目安全生产状况的一个阶段性评价结果，同隐患等级、数量及整改情况直接相关，安全风险评估时，服务机构可结合项目经验，参考以下简易判定方式：

1 检查存在1个及以上紧急隐患，或 3 个及以上 I 级隐患，或10个及以上 II 级隐患，宜确定为一级风险；

2 检查不存在紧急隐患，存在3 个以下（“以下”不包括本数，下同） I 级隐患，或3个及以上10个以下 II 级隐患，或50个及以上Ⅲ级隐患，宜确定为二级风险；

3 检查不存在紧急隐患和 I 级隐患，存在3个以下II 级隐患，或10个及以上50个以下Ⅲ级隐患，宜确定为三级风险。

4 检查不存在紧急隐患、 I 级隐患和II 级隐患，存在10个以下Ⅲ级隐患，宜确定为四级风险。

# 5  服 务 内 容

## 5.1 生产安全事故隐患排查

5.1.6 服务机构的服务频次应根据合同约定执行，若有地方文件要求的，应以地方政府文件为准。

## 5.2 安全风险辨识、评估和安全评价

5.2.1 本节安全风险评估报告内容，应包含4.3节风险评价的内容。

- 6  隐 患 识 别 及 管 理

## 6.1 一般规定

6.1.1 本规程中施工安全管理、文明施工、基坑工程、沉井、脚手架工程、高处作业吊篮、施工栈桥与作业平台、猫道、模板工程、梁柱式模板支撑架工程、移动模架、悬臂施工挂篮、盾构法隧道、顶管、大型机械及起重吊装、拆除工程、专项工程、围堰工程、水上作业工程、水下作业工程、施工临时用电、高处作业和临边洞口防护、消防防火、施工机具共计24项隐患点内容，以相关行业标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T275-2018）为基础，结合行政主管部门管理要求和主编、参编单位管理经验编制而成。